| 耐磨(主动)分配阀\GPJ-120 组件 采购技术协议审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | 生产技术质量室 | 设备环保室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

耐磨(主动)分配阀\GPJ-120 组件

采购技术协议

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年  月  日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方耐磨(主动)分配阀\GPJ-120 组件供货事宜经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对耐磨(主动)分配阀\GPJ-120 组件的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方如果不是原设备制造生产单位，乙方提供的设备或备件应于甲方在线设备或备件具有完全互换性。如：设备或备件的几何尺寸、安装尺寸要与甲方在线设备或备件一样；提供的设备或备件的外形尺寸要符合甲方安装空间、符合国家标准规范和要求；提供的设备或备件材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期，如果提供的备件无法在现场安装，乙方承担全部责任。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该分配阀（主动侧）用于GPJ-120型加压过滤机，压滤机仓内有精矿粉、水汽、压缩空气，该密闭仓为正压（0.3~0.5Mpa），分配阀工况介质为铁精矿浆，呈酸性；该压滤机滤盘转速为0.4～1.5转/分。

2.2 制造标准

2.2.1 基于国家、企业备件制造标准；GPJ-120型加压过滤机整机为山东莱芜煤矿机械设备制造有限公司生产。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

（1）严格按照备件图纸（尺寸、材质、公差等）要求进行制造。

（2）分配阀腔体内必须贴补耐磨锰钢板，腔体内表面涂抹耐磨颗粒胶（厚度≥2mm）。

（3）备件尺寸以现场测绘的数据为准进行加工、制造。

（4）分配阀与摩擦片连接螺栓孔必须使用机床激光分度，螺栓孔分度圆直径误差小于1mm，螺栓孔间距误差小于0.5mm。

2.3.2相关要求

（1）分配阀分为主动端和被动端两种结构形式，此次采购的为主动侧分配阀。

（2）分配阀的材质母材为Q345，内表面涂抹耐磨层，具有高强度、耐磨性好等特点。

（3）运输过程中防止表面刮伤及壳体破损等。

2.4 质量保证期限

质量保质期为6个月，质保期内不得出现壳体、隔板磨漏现象，严禁出现漏矿、漏风影响仓压等质量问题。

附件三    试用设备设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 耐磨(主动)分配阀\GPJ-120 | 依据采购合同 |  |  |  |

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证；

4.1.2备件材质检验报告书；

4.1.3 备件质量保证书。

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，甲方负责设备上线试用，试用质保期内若出现质量问题，甲方通知乙方不予支付备件费；

- 5.2发生质量问题依据质量异议赔付单进行赔付处理。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求；

附件七   其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。经签字盖章后作为合同附件具有同等法律效力。

7.2未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方代表（签字）：              乙方代表（签字）：

（本协议条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）