附件三：

| 闸板托辊\GPJ-120-001采购技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | 生产技术质量室 | 设备环保室 |
| 助理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：

审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

闸板托辊\GPJ-120-001采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年  月  日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方闸板托辊\GPJ-120-001供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对闸板托辊\GPJ-120-001的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该托辊使用于压滤机排料装置内，垂直方向承受4~5吨的载荷；与托辊接触的物料成分为脱水后的原矿粉、水汽、压缩空气，具有一定的腐蚀性；仓内为正压（0.3~0.5Mpa），铁精粉容易进入托辊内部“滑动轴承”；托辊内部润滑方式为脂润滑。

2.2 制造标准

2.2.1 参照国家相关制造技术标准；

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

（1）托辊中心轴表面沿轴向开有油槽，以便油脂能够充分进入耐磨套内部。

（2）托辊耐磨套内径与中心轴外径的配合公差控制在+0.20~0.30mm之间.。

（3）托辊外表面要求淬火、调质等硬化处理，硬度≮250HB，外表面具有抗磨、抗压性。

2.3.2相关要求

（1）在线使用托辊，当铁精粉窜入后极其容易卡阻托辊；因此，要求厂家选用石墨铜套衬套，还具有抗蚀、耐磨的特点。

（2）托辊的耐磨套密封要求选用浸油牛油盘根或材质接近的盘根，要求密封性好、耐磨性好。

（3）制造时取消主轴法兰根部干油润滑孔，要求润滑通道内润滑脂全部进入“润滑轴承”内即可，防止出油孔过多时，油脂只从背压小的地方流动。

（4）因该备件为压滤机排料装置的核心零部件，需供货单位中标后派人到甲方压滤备件区核实该备件安装尺寸和加工要求，确认无误后再供应备件。

2.4 质量保证期限

在保证托辊充分润滑的前提下，该备件质量保质期为6个月，质保期内不得出现磨损过快、运转卡阻、断裂等恶性质量问题。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 闸板托辊\GPJ-120-001 | 依据采购合同 |  |  |  |

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证；

4.1.2  质量保证书。

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

- 5.2发生质量问题依据质量异议赔付单进行赔付处理。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。经签字盖章后作为合同附件具有同等法律效力。

7.2未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方代表（签字）：              乙方代表（签字）：

（本协议条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）