宏联自控公司

闭路磨矿设备

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

目录

一、总则	3

二、使用环境及引用标准	5

三、供货范围	6

四、技术要求及参数	7

五、售后服务	14

六、交货时间及地点	16

七、技术资料	16

八、服务和联络	19

九、其它	20

- 一、总则

## 1.1一般规定

1.1.1本技术规格书属于本项目，文件提出了对选矿扩大试验球磨分级给矿成套设备及钢球功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

1.1.2 本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.3湿式溢流型Φ600mm×1200mm球磨机（带初装球）+螺旋分级机+摆式给矿机成套设备要求投标产品必须是设计成熟、同类产品在国内外投运三年以上经过市场考验的产品，乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.1.4湿式溢流型Φ600mm×1200mm球磨机及成套设备的应采用高原型产品，满足高海拔地区使用要求。投标人提供的设备均应符合投标时已颁布的中华人民共和国国家标准；投标人提供的设备材料应满足设计图纸和招标文件要求。

1.1.5本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规格书引用标准的最新版本标准和本技术规格书技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规格书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.6乙方须对选矿扩大试验球磨分级给矿成套设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证满足使用要求。乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.1.7如果投标人没有以书面形式对本技术规格书的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规格书的要求。若有与本技术规格书要求不一致的地方，必须逐项在“投标人技术差异表”中列出。

1.1.8本技术规格书将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规格书未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.9本技术规格书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件技术规格书的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.10本技术规格书所使用的标准如与所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

## 1.2投标人应提供的资质文件

1.2.1有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.3其他要求

1.3.1本技术规格书作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.3.2 乙方职责。乙方的工作范围将包括但不限于下列内容：

1.3.2.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.3.2.2提供设备使用的说明书。

1.3.2.3提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

1.3.2.4提供设备管理和运行所需有关资料。

1.3.2.5所提供设备应发运到规定的目的地。

1.3.2.6货到现场后，指导现场设备安装、调试。

1.3.2.7如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突，则甲方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知乙方，并经甲方确认后，才能进行设备制造。

1.3.2.8在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，甲方有责任接受乙方的选择。

- 二、使用环境

海拔高度：        1700m

最高气温：        55℃

最低气温：        -31.4℃

年平均气温：      6.9℃

日最大温差：      14℃

年平均降雨量：    85.7mm

最大年降雨量：    155mm

年最大积雪量：    140mm

夏季平均湿度：    43%

冬季平均湿度：   54%

- 三、供货范围

- 乙方应确保供货范围完整，应满足甲方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，乙方应补充供货。

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球磨机 | Φ600×1200 |  |
| 2 | 螺旋分级机 | FG03×3000 |  |
| 3 | 摆式给料机 | B300×300 |  |
| 4 | 随机控制箱 | 随设备 | 到货后电气控制柜接电，整个系统即可正常生产。 |
| 5 | 直耗钢球 | 0.5吨 |  |
| 6 | 进料皮带输送机 | B500*6米 |  |

- 注：1、上述随机备品备件的价格已包含在合同总价中；但不包括因乙方提供的设备质量问题出现故障导致更换的部件，此费用应由乙方自行承担。2、性能验收试验合格前，如乙方供货范围内零部件备件数量不足（非人为原因损坏），而此备件为设备安装、调试、运行和维护所必需的，则乙方免费供应补足且承担备件发运全物流环节的税费和其他相关损失、责任。

四、技术要求及参数

1、球磨机电机功率5.5kW，装有耐磨高锰钢ZGMn13衬板，筒体转速36.5rpm，有效容积0.3m3，带初装球450公斤；给料仓700×700mm 设备外形尺寸：4000×2250×2200mm。

2、螺旋分级机功率1.1kW。

3、摆式给料机功率0.75kW 。

4、电源为三相四线制交流380v/220v、50Hz。

5、表面涂装聚氨酯面漆

6、转动大齿轮、小齿轮带有安全罩。

7、球磨机直耗钢球，其Φ30:Φ20配比是1:1，总重500kg；钢球的表面硬度HRC大于45；直径公差±0.3mm 。

- 五、售后服务

## 5.1乙方的基本职责

5.1.1 乙方应派合格的、经验丰富、技术熟练和健康的技术人员履行指导调试和验收测试等内容的技术服务。

5.1.2 在保证项目按时供货的前提下，乙方作为技术负责单位，应对合同项目范围内的设备性能、使用方法及甲方技术人员培训。

5.1.3 由于乙方原因造成的额外工作，应由乙方全部承担；由于乙方人员的错误指导而造成的损坏和损失，由乙方无条件承担。

## 5.2乙方应提供的服务范围

5.2.1乙方所提供的设备应满足本技术规格书的要求。

5.2.2本技术规格书不意味着确定设备全部细节，乙方应该供给符合产品工业标准的高质量设备（高可靠性、低消耗、易于维护）和辅助部件以满足规格书和现场实际的要求。

5.2.3服务范围包括现场安装调试指导及培训。

5.2.4乙方应向甲方提供质量保证书。如在设备运行中出现事故或故障，乙方应参与事故分析。

5.2.5乙方应书面承诺质保期为设备验收合格后1年，并终身提供维修。在质量保证期内，由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应负责免费尽快更换有缺陷或损坏的部件。

- 六、交货时间及地点

6.1交货时间：2025年8月30日

6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢冶金厂区技术中心选矿实验室

- 七、技术资料

## 7.1一般要求

7.1.1 乙方提供的资料应使用国家法定单位制，语言为中文。图纸资料除提供书面文件外还提供光盘形式电子文件。图纸为AutoCAD格式和PDF格式，文本文件为Word/Excel格式。

7.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

7.1.3 乙方资料的提交保证及时充分，满足扩大试验的要求。在技术规格书签订后1周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经甲方确认。对工程配合阶段所需的资料，乙方在技术规格书签订后1周内提供。

7.1.4 对于其他没有列入合同技术资料清单，却是设备所必需的文件和资料，一经发现，乙方也应及时免费提供。

### 7.2 技术文件和图纸

7.2.1 乙方应提供的技术文件

乙方随投标书向甲方提供一般性资料应包括但并不仅限于鉴定证书、典型说明书、总装图、主要技术参数表、主要业绩表和产品主要特点的描述。

7.2.2 有关资料

——工厂概况；

——重要部件的外协及外购情况；

——已投运产品曾发生过的问题、解决办法及效果，本次拟采取哪些完善措施。

### 7.3 随机技术文件要求

设备发运前7天，乙方将最终版随机技术文件电子版线上发给甲方，甲方对资料完整性进行确认，3个工作日内反馈确认结果。

在设备装箱发运时，最终版随机技术文件（包括纸质版和电子版，图纸为PDF格式，文本文件为word/excel格式）应同时随设备发至现场。满足施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

7.3.1 提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料。

7.3.2 安装、运行、维护、检修所需的图纸和技术文件。

7.3.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

7.3.4 乙方应提供试机备品、配件总清单和易损零件图。

7.3.5 乙方应提供专用工具使用说明及图纸。

### 7.4 乙方须提供的其他技术资料，包括以下但不限于：

7.4.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

7.4.2 乙方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

7.4.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。

- 八、服务和联络

## 8.1 设计服务

乙方提供的设备及附件规格、重量有变化时，应及时书面提供给甲方。

## 8.2 乙方现场技术服务

8.2.1 乙方技术服务的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。乙方要指派合格的、能独立解决问题的技术人员指导甲方。

8.2.2 技术服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。

8.2.3在调试前，乙方技术服务人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序。经乙方确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生问题，乙方负全部责任。

8.2.4乙方应对质保期内提供免费技术咨询服务，当甲方提出服务要求时乙方应在工作日2小时、非工作日4小时内作出回应，如果乙方设备的问题，乙方应在72小时内到达甲方现场。

- 九、其他

- 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、若            公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

3.本规格书内容经由甲乙双方于     年   月  日   时至  时通过

- 方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限    乙方：

责任公司

甲方代表：	                       乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日

附件1：

设备供货质量终身责任承诺书

本保证书由                             （供应商名称）提供，为确保所供应的设备及材料（设备型号、规格、数量等）满足约定的质量标准和要求，特此作出以下保证：

1.我们承诺所供应的设备均为全新、未使用过的产品，并符合国家相关标准和行业标准，满足《宏联自控公司技术规格书》内的要求，以及双方约定的行业标准。

2.我们保证所供应的主体设备在规定的保质期内（1年），如出现质量问题，我们将负责免费维修或更换。

3.我们将严格控制生产流程，确保产品质量，并提供及时、周到的售后服务。

4.不偷工减料，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及设备质量的工艺、设备和材料。

5.如需进行设备验收，我们将配合购买方进行设备检验和验收，并在验收合格后签发验收证书。

6.配合指导施工单位对设备进行安装，并对升降式投光灯塔进行调试，组织人员对设备的操作使用进行培训。

7.如我们未能履行上述承诺，将承担相应的违约责任。

本保证书自授权代表签字盖章之日起生效，有效期至设备质保期满后自动失效。本承诺书一式两份，一份交设备购买方，一份设备供应方留存。

设备供应单位授权代表签字：

设备供应单位（公章）：

年   月   日

附件2：

设备供货工期保证书

本文是一份设备供货工期保证书，旨在明确供应商在交付产品或货物时的责任和保证。本保证书的目的是确保供应商按时、按质地交付所采购的产品，并保证产品达到相应的质量标准。本文将详细说明供应商的义务和责任，以便双方能够明确各自的权益和责任。

1.到货保证

1）供应商保证按照本合同约定的时间和地点将产品交付给客户。如果因供应商原因导致交货延误，供应商将负责承担由此产生的任何相关费用和损失。

2）供应商保证所提供的产品符合国家和地区相关的规定和标准，且没有任何质量问题。如果产品在交付后的30天内发现严重质量问题，供应商将承担退货和退款的责任，并在合理的时间内重新提供符合标准的产品。

3）供应商保证在产品交付前充分测试和检查产品，确保产品的功能和性能符合客户的要求和期望。

4）供应商保证在产品交付期间妥善包装产品，以确保产品在运输过程中不受损。如果因包装不当导致产品损坏，供应商将负责替换或修复损坏的产品。

2.双方责任

1）客户有责任在接收产品时进行充分的检查和测试，以确保产品的完整性和质量。如果客户在接收产品后发现任何质量问题，应立即通知供应商。如果客户在合理时间内未通知供应商，将视为客户已接受产品完好无损。

2）客户有责任提供准确完整的产品规格和要求，以便供应商能够满足客户的需求。如果客户提供的产品规格和要求不准确或不完整，供应商将不承担任何责任。

3）双方应保持及时的沟通和信息交流，以确保交货时间、产品规格和质量等相关事项得到及时确认和解决。

3.免责条款

1）如果交货延误或产品质量问题是由不可抗力因素引起的，包括但不限于自然灾害、战争等，供应商将不承担任何责任。

2）供应商对于在产品交付后由于客户的错误使用、维护或保管不当而导致的任何问题不承担责任。

3）供应商不对因产品使用不当或未按照产品说明书操作而导致的任何损失承担责任。

4.争议解决

双方在履行本保证书过程中发生的任何争议应通过友好协商解决如果协商解决不成，双方同意将争议提交至相关法院进行处理。

5.生效与终止

本到货保证书自授权代表签字生效，并在履行完毕后自动终止。本承诺书一式两份，一份交设备购买方，一份设备供应方留存。

设备供应单位授权代表签字：

设备供应单位（公章）：

年   月   日