北京泰盛嘉泽商贸有限公司

内部网络设备采购技术规格书

北京市泰盛嘉泽商贸有限公司（以下称甲方）与               （以下称乙方）就内网网络设备采购事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总体要求

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

2.乙方提供的网络、设备、器材及软件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

3.乙方提供的网络带宽、设备、器材及软件必须是合格、全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.乙方提供网络、设备、器材及软件的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

5.乙方网络、设备、器材及软件的完整性、设计制造合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、年限与指标。

6.乙方采购的网络、设备、器材及软件，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与招标人无关。

7.乙方须对供应网络、设备、器材及软件的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足甲方使用要求。如果到货后不能达到甲方使用需求，乙方无条件换货，并承担全部责任。

8.乙方未以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的服务完全符合本规格书的要求。

9.乙方提供的网络、设备、器材及软件应保证达到GB 40050-2021《网络关键设备安全通用要求》，提供的电视节目符合现行行业规定要求。

10.乙方在招标前应与甲方技术人员进行技术交流，符合甲方技术要求，双方签定标前技术规格书，方可参标。

二、系统设施设备器材供货范围

| 物料编码 | 物料名称 | 产品 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70420860 | 内网系统\RG-NBR-N7612-E网关 | 网关 | RG-NBR-N7612-E | 台 | 1 | 1.支持固化千兆电口8个，千兆光口2个，万兆光口2个，标准1U设备。 2.吞吐性能6G; 3.推荐带机终端1200台； 4.IPsec VPN服务端支持并发隧道数1000； 5.SSL VPN服务端支持并发隧道数600； 6.硬件大升级,性能大提升; 7.应用识别库数量7000+，流控更精准; 8.搭载腾讯威胁情报，远离病毒威胁; 9.集成AC，睿易APP开局，智能自组网。 |
|  |  | 吸顶AP | RG-EAP262(E) | 台 | 19 | 1000M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持wifi6，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax规格书。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持802.3at PoE供电 |
|  |  | 程控电话交换机 | WS824(5DS) | 台 | 1 | 可支持8路外线接入，80路内线接入。可扩展40外线256分机 |
|  |  | 客房机顶盒 | 定制 | 台 | 60 | 客房无线网（100M）及IPTV（40个频道） |

三、附加说明相关技术参数

乙方网络设备器材必须是成套设备，安装所涉的材料均为国标合格件，各类功能标识、标签均不得缺失、清楚一致。

- 支持固化千兆电口8个，千兆光口2个，万兆光口2个，标准1U设备。吞吐性能6G;

- 推荐带机终端1200台；

- IPsec VPN服务端支持并发隧道数1000；

- SSL VPN服务端支持并发隧道数600；

- 硬件大升级,性能大提升;

- 应用识别库数量7000+，流控更精准;

- 搭载腾讯威胁情报，远离病毒威胁;

- 集成AC，睿易APP开局，智能自组网。

四、乙方提供资料

1.备件明细表；

2.产品装配图及零件图；

3.出厂装箱单；

4.产品合格证；

5.产品说明书；

五、售后服务

1.乙方保证其所供网络设备及备件应是优质、全新、可靠的，设备选型符合正常、安全操作及长期使用的要求并应符合技术附件的所有技术规定。

2.乙方保证所提供的技术资料应完整、清晰、正确地交付以便满足技术规格书设计、制造、操作和维修等要求，乙方协助安装，负责无线覆盖调试,62路分机调试及程控电话交换机调试,62部内线电话年维护,客房网络及IPTV系统调试,网络及IPTV外线接入调试、维护。

3.合同网络设备的质量保证期为壹年，开始时间是正常使用之日算起。厂家承诺但法律或生产厂家对质量保证期规定了更长期限的除外。

4.若网络设备发生质量问题，由甲方以书面形式通知乙方，乙方接到甲方通知后24小时内予以答复，如需乙方技术服务人员到现场进行处理的，4天内必须到达现场。

六、其他

1.以上招标项目网络设备、器材内包含设备及所有辅助材料、税费、运费等一切费用，保证设备能够正常运转；

2.网络设备性能综合评价等功能考核期间，厂家如果不参与，以北京市泰盛嘉泽商贸有限公司实际使用单位人员考查评价为准。

3.本技术规格书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

4.本规格书一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

5.本规格书内容经由甲乙双方于2025年   月   日   时-   时通过    方式商定。

6.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三方。

7.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：北京市泰盛嘉泽商贸有限公司             乙方：

甲方代表签字：	                             乙方代表签字：

电  话：                                     电  话：

年    月    日	                           年    月    日

附件：北京泰盛嘉泽公司内部网络拓扑图