嘉峪关宏晟电热有限责任公司

空气压缩机头\L250-8.5W A11976574

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

甲乙双方就L250-8.5W空压机机头采购，达成如下技术规格书：

附件一  总则

1.1本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.2本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.3乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.4乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.5乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1  名称：L250-8.5W空压机机头

2.2  型式：L250-8.5W螺杆式空气压缩机

2.3  台数：1台

2.4  用途：50MW机组空压机

2.5  空压机主机技术参数：

2.5.1 型号：A11976574

2.5.2 容积流量：40.8m3/min

2.5.3 工作转速：1485r/min

2.5.4 驱动电机功率：298KW

2.5.5 工作压力：0.85MPa

2.5.6 比功率：6.4kw（m3/min）

2.5.7电源：6000/3/50 V/HZ

2.5.8生产厂家：参照或相当于上海康普艾压缩机有限公司

2.6. 使用环境条件

2.6.1 环境温度：

2.6.2 最高气温：          38.4℃

2.6.3 最低气温：          -31.6℃

2.6.4 海拔高度：            1621m

2.6.5 平均相对湿度：        47%

2.7技术要求

2.7.1供方必须保证满足需方提出的L250-8.5W空压机A11976574机头性能设计参数，同时供方所提供的A11976574空压机机头与50MW机组L250空压机系统各部连接尺寸必须完全匹配，并能保证长期安全运行。

2.7.2供方需保证在全部运行条件下L250空压机A11976574机头的各部振动速度均方根值Vrms小于5.0mm/s，空压机机头轴承应能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行时不发生事故。

2.7.3  L250空压机A11976574机头及机头附属设备，应能经受得住所在地区地震力的作用。在设计地震烈度级的地震作用下，设备均能承受并保持结构上的完整性。

2.7.4  L250-8.5W空压机A11976574机头材料的选择，要考虑最低和最高环境温度的影响。

2.7.5  L250-8.5W空压机A11976574机头应满足按GB2888-91《风机和罗茨风机噪声测量方法》标准测得的风机噪声应符合现行《工业企业噪声卫生标准》的要求，装配后距离空压机护罩外1米处的噪声不得大于85dB（A）。

2.7.6  需方定购的空压机机头与50MW机组的4台CompAirL250-8.5W型空压机A11976574机头应具有相同的特性，且与各空压机的机头安装尺寸相同，包括备用零部件应可互换。

2.7.7   L250-8.5W空压机A11976574机头主轴承采用进口滚动轴承（SKF轴承），其正常工作温度不大于90℃，最高温度不得超过100℃。

2.7.8 为避免空压机由于温度和压力的升高而漏油，应设有效措施防止空压机机头各部结合面漏油。

附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70378721 | 空压机机头\L250-8.5W A11976574 | 1台 | 装配件 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总质量kg |  |  |  |  |  |  |

附加说明

1. 须为参照或相当于CompAir原装正品(交货必须有厂家合格证)

2. 空压机机头的设计和制造，应符合现行使用的有关标准和部颁标准。这些标准和规范至少包括以下项目的最新正式版本：

- 空压机性能测试标准，ASME-PTC-9-1970（美国机械工程师学会标准）

- 运转振动测试标准：VDI-2056（德国工程师协会标准）；

- 运转噪声测试标准：ISO-2151（国际标准化组织标准）；

- GBJ29-90《压缩空气站设计规范》；

- 中华人民共和国《工业企业噪声控制设计规范》和《城市区域环境噪声标准》；

附件四 提供资料

- 4.1乙方在中标后向甲方提以下资料：

- 4.2乙方在中标后 7天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.3外购件明细表

4.4备件明细表

4.5各部分总图、装配图及零件图

4.6提供出厂最终资料

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司    郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1卖方保证其所供设备及备件应是优质、全新、可靠的，设备选型符合正常、安全操作及长期使用的要求并应符合技术附件的所有技术规定。

5.2卖方保证所提供的技术资料使用公制单位，技术资料应完整、清晰、正确的交付以便满足技术规格书设计、制造、安装、无负荷试车、负荷试车、功能考核、操作和维修等的要求。

5.3在安装、调试、无负荷试车、负荷试车、功能考核过程中发生或发现设备存在损坏，并经双方现场总代表或代理确定损坏的原因。是卖方人员的技术指导错误和/或技术文件或手册有讹误，卖方必须及时修整、修理或补充、更换，并承担由此造成其它损失。

5.4如果设备的损害是由于买方技术人员没有遵循卖方技术文件及卖方技术人员的正确技术指导（不包括误用、工艺不对，以及使用不合适材料），买方应负责必要的修理和更换，卖方有责任给予协助。

5.5合同设备的质量保证期为一年，开始时间是设备安装调试完毕、功能考核合格证书的实际签署日期。

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：合同签订之日起3个月内

    - 交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司热力分公司库房

附件七   其它

- 7.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.2本规格书内容经由甲乙双方于    年   月    日      时-     时通过           方式商定。

- 7.3若乙方单位不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司	       乙方：

甲方签字盖章：	                          乙方签字盖章：

电话：                                    电  话：

年   月   日	                          年   月   日