- 润源公司冶金渣场粗选粉循环再利用项目甩磁机设备采购

- 技

- 术

- 协

- 议

甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司

乙方：

签订时间：

签订地点：嘉峪关市

- 磁选设备技术协议

- 一、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甩磁机（永磁滚筒） | YLB-60120（600*1200mm） | 套 | 1 | - 1.设备用途：用于＞10mm转炉钢渣磁选。 - 2.处理原料：转炉钢渣。 - 3.原料密度：3.22t/m3，松散密度：约1.9t/m3。 - 4.原料水分：＜8%。 - 5.工作制度：365d/a工作，年作业率90.4%，折合满负荷工作330d/a，3班/d，8h/班。 - 6.小时处理量（干矿量，已含波动系数）：50t/h。 - 7.给料粒度：0mm＜粒度＜10mm。 - 8.磁选后精矿TFe＞60%。 - 9.配电电压及电机要求：380V，防护等级IP54，配备变频调速柜及调速电机，可调速控制。 - 10.甩磁机要求半磁，磁辊表面磁场强度约4200Gs，磁滚筒采用内外不锈钢双滚筒设计，外筒（厚度8mm不锈钢）易于更换，线速度最大14m/s。 |
|  |  | l |  |  |  |

- 二、运行要求

- 2.1甩磁机（永磁滚筒）装置

- 2.1.1物料：钢渣，厚度 100 mm，输送量50t/h；

- 2.1.2皮带：B=1000mm，带速 1.5m/s，跑偏±20mm；

- 2.1.3磁滚筒采用不锈钢厚度5mm；

- 2.1.4电机与减速机、滚筒全部采用卧式连接方式。

- 2.1.5配备支撑装置及安装附件。

- 2.3主要设备参数

- 表1

| 设备名称 | 磁鼓精选机 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 甩磁机（永磁滚筒）（mm）： | 600×1200 |  |
| 入料粒径（mm）： | ＜10 |  |
| 筒体厚度（mm） | （8+3） |  |
| 筒体材质 | 耐磨不锈钢304 |  |
| 磁场强度（Gs）： | 4200（外磁滚筒表面测量） |  |
| 输入电压（V）： | 380V |  |
| 电机功率（KW）： | ≥11 |  |
| 防护等级 | IP54 |  |
| 变频器 |  | ABB、西门子、施耐德 |
| 安装方式 | 输送机前端 |  |
| 设备重量 | 700-1000KG |  |

表2

- 应当使用最新版本的规范及标准，主要规范及标准有：

- 1.零件材质应符合有关标准的规定并经过检验合格

- 2.产品检验应符合 JB/T5000.1-2007《产品检验通用技术条件》

- 3.切削加工应符合 JB/T5000.9-2007《切削加工件通用技术条件》

- 4.焊接件应符合 JB/T5000.3-2007《焊接件通用技术条件》

- 5.火焰切割件应符合 JB/T5000.2-2007《火焰切割件通用技术条件》

- 6.JB/T7689-2004《悬挂式永磁滚筒装置》GB3797－2005《装有电子器件的电控装置》《JBT1993-2008永磁磁力滚筒》《JBT7895-2008》永磁筒式磁选机

- 7.GB／T5226.1-2002《工业机械电气设备第一部分：通用技术条件》

- 8.GB998-82,GB1497-85 试验方法和基本标准

- 9.装配应符合 JB/T5000.10-2007《装配通用技术条件》

- 10.GB40208-1993 外壳防护等级

- 11.涂装应符合 JB/T5000.12-2007《涂装通用技术条件》

- 12.钢焊缝手工超声波探伤方法和结果分析应符合 GB11345-1989 标准规定。

- 13.包装储运图示标志应符合 GB/T191-2008 的有关规定

- 14包装应符合 JB/T5000.13-2007《包装通用技术条件》

- 15.以上所列标准、规范并非全部标准、规范，它仅指出了主要标准、规范。

四、设备的功能考核与验收

1.乙方提供的产品，保证是原厂生产的合格品，质量技术指标必须符合国家有关标准并能满足甲方的使用要求。乙方须对所供的产品质量实行三包，并提供相应的产品出厂合格证。

2.在设备制造过程中，甲方可派专家赴制造厂进行阶段性监制和检验，乙方给予有效的配合，提供完善的检测设备和手段，但监制和检验并不代表对设备的最终验收。

3.监造内容完成后，乙方和甲方监造代表均在见证表上履行签字手续，交甲方监造代表1份归档。

4.设备制造完成后，为提高磁鼓精选机制造质量，在厂内对磁鼓精选机本体进行试装。并向甲方提交一份检验与测试见证材料。

5.为保证设备的正常运行，达到预期功能，乙方指派技术人员到设备安装使用地对甲方操作人员、维修人员和工程技术人员就设备的装配、运行和维修、保养进行技术培训和指导符合国标。

6.乙方在现场服务、培训与安装调试应同步进行，在安装调试开始前乙方向甲方提交现场服务与培训方案，经甲方批准后组织受训人员介入安装调试工作，乙方应指定有业务专长的技术人员或有经验的技师，按培训方案对受训人员进行培训。

7.设备在安装调试及负荷试车过程中，如甲方发现乙方产品出现制造质量问题时，乙方接到通知后应及时确认并解决有关问题，在此过程中形成的记录、纪要、备忘录等，双方代表应签字予以确认。

8.按照本合同的有关内容，乙方应派遣身体健康、懂专业的合格技术人员至甲方现场进行技术服务。

9.在服务期间，乙方人员必须就提供给甲方的技术文件及图纸向甲方人员做出正确的解释，并对存在的不完整性和缺陷予以纠正，以使安装能正常进行。

10.乙方必须负责提供正确的技术指导，甲方应按照乙方的正确指导进行组装、安装、试车和运行操作，所有由于乙方的错误指导而引起的直接损失应由乙方承担；未按乙方的正确指导进行操作而引起的直接损失应由甲方承担，所有重要的指导结果均应有书面报告。

五、投标资格要求

1.本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人。

2.本次招标投标人必须具有ISO9001质量管理体系认证。
3.本次招标投标人必须具有ISO14001环境管理体系认证资质,
4.本次招标投标人必须具有OHSAS18000职业健康安全管理体系认证。
5.本次招标投标人必须具有钢渣处理行业内的应用业绩两家以上，以提供合同等相关证明文件为准。
6.本次投标只接受生产、制造商投标。
7.本次招标要求投标人在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统以及企业信息查询网站无失信记录。
8.本次招标要求投标人在近三年内经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标要求投标人必须具有安全生产许可证。

10.开标前在酒钢供货范围内无质量异议。

必须响应项：标前在酒钢交易中心的见证下统一签订技术协议

六、结算和支付

1.买方在收到货物，经开箱验收，确认外观和数量无异议后，乙方根据合同

内容当月办理结算，次月付款，乙方核对无误后，根据合同金额向甲方开具相应增值税专用发票（发票注明合同号）、乙方在开具增值税专用发票后2日内送至甲方核对、挂帐。如乙方未按时送达发票，造成的损失由乙方全额承担。

2.质保期满，买方向卖方无息支付合同总价10％的质保款。

3.支付方式：现汇或承兑，承兑不低于70%。

七、技术资料交付

1.合同生效后，5 个工作日内向设计院提供设备总图（PDF 版）；设备基础设计要求的有关资料（如：安装基础图、垂直和水平载荷等）（PDF 版）2 份；

2.合同生效后，5 个工作日内向设计院提供电气原理图、电气接线图、管路安装图资料 2 份。

随机资料

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 1 套 | 随设备 |
| 2 | 设备总布置图 | 1 套 | 随设备 |
| 3 | 机械安装图 | 1 套 | 随设备 |
| 4 | 电气系统图、接线图（安装图） | 1 套 | 随设备 |
| 5 | 大件外形尺寸、重量等 | 1 套 | 随设备 |
| 6 | 基础资料（包括出厂测试报告） | 1 套 | 随设备 |
| 7 | 起重装置总图； | 1 套 | 随设备 |
| 8 | 控制原理图 | 1 套 | 随设备 |

3.提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料，产品质量文件包括磁场检验、焊接加工质量、外型尺寸、探伤检验和性能检验等证明；所有提供的纸质资料及电子版资料仅供设计院及甲方设计、维护使用， 不得扩散给第三方，甲方保留对其的知识产权。

八、设备标志、运输、包装及贮存要求

1.设备在适当而明显的位置固定产品标牌。

2.产品的包装符合 GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》和JB/T5000.13-2007《重型机械通用技术条件	包装》的规定，并适合陆路运输要求。

3.机器外露加工表面应涂以防锈脂，并用油纸和塑料布包扎好，防腐期不少于一年半。

4.产品在运输过程中，保证零部件免于机械损坏和丢失。

5.表面处理：设备表面采用喷砂处理，去除其表面氧化物，然后喷涂底漆、表面漆；刷漆：选用醇酸磁漆，一道底漆，一道中间漆，两道面漆，漆膜层总厚度不小于 105μm；涂漆应均匀、光亮，色泽一致，不得有漏漆。

6.颜色配置：若甲方有特殊要求，请于合同生效后 15 个工作日内，书面通知乙方；若甲方无特殊要求，乙方将在完成涂装方案后，7 个工作日内，书面通知甲方。

7.设备外观质量：护盖和安全罩、基础部、设备外观质量、铸件的不加工表面、铆焊件的焊口及外观、加工件的表面、螺栓的伸出长度、设备的除锈、刷漆及色彩等要美观持久，符合设计规范，配套管路走向合理，布局美观。

8.产品存放在具有遮棚、防潮的场所，电气设备应放在干燥和通风性良好的仓库里。

9.乙方交付的设备根据其形状和特征予以坚固包装,并做好防雨、防潮、防变形等有效措施(包装应符合国家标准)。

10.包装必须适用于起重机吊装和汽车转运要求。乙方负责将所提供的全部设备运输至甲方指定区域存放，相应的倒运及卸车费用由乙方承担。

11.各包装箱外明显标明毛重、净重、起吊标记和合同号。

12.甲方对设备包装不当造成的毁坏和破损负责，对保管不当的侵蚀负责。

13.开箱检验清点，甲方应通知乙方，乙方人员及时赶赴现场共同检验清点。

九、安装及质保期服务承诺

1.乙方给甲方提供的整套设备在出厂前均应由专业质量检验人员按照相关的标准及技术规范的要求进行检验及测试,并对出厂后的产品质量负全责。

2.乙方对所售出的产品进行免费调试，设备在使用现场调试、试验和验收后，在甲方遵照使用说明书之规定正常使用情况下，出现的质量问题，乙方将及时免费负责修理和更换所需零部件，质保期为设备投用后12个月。

3.乙方对设备在质保期内所出现的质量问题负责，根据用户反馈的信息，将在2小时内给予答复，如有必要72小时内赶到现场处理问题。并对由采用不合格材料或因制造引起的质量问题负责，同时因设备质量问题，对造成甲方生产方面的损失负责。

4.质保期满后服务承诺：乙方对所售出的设备还应提供技术咨询和维修指导的义务。

5.开箱检验中如发现设备有缺失、缺陷、损坏或与本文件规定不符的情况时， 应作详细记录，并由甲、乙双方及监理代表验收签字。属乙方责任，乙方免费尽快补发、更换、修理，并保证不影响设备正常安装、调试日期。

6.乙方提供的磁选设备在5年内磁场衰减率不得超过5%。

十、环境条件

1.自然条件

地震烈度： 本地区地震基本烈度为 8 度。

2.气候条件：

本工程场址位于甘肃省嘉峪关市，位于东经 98°17’，北纬 39°47’，属温带大陆性荒漠气候；日照长而强烈，降水少，蒸发快，多大风，温差大。

3.主要气象特征如下：

极端最高气温：39.0℃；极端最低气温：-32℃；年平均气温：6.7-7.7℃；年平均降水量：85.3mm；全年平均风速：2.5m/s

4.依据可研要求符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）要求。

5.乙方提供的设备及其附属配件必须适合规定的设计条件，并应符合公认的工业标准和制造商标准。

十一、其他要求

本技术协议作为采购合同附件，与订货合同同时生效，具有与协议、合同同等的法律效力，合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

1.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

2.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

3.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

5.乙方须对系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设计满足系统工艺要求。

6.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关，所有责任由乙方承担。

7.严禁提供国家明令禁止高耗能、落后淘汰产品。

十二、本协议一式四份，双方各执二份，作为合同附件，具有同等效力。

甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司          乙方：

法人或委托代理人（签章）：                   法人或委托代理人（签章）：

签订时间：                                   签订时间：