酒钢集团东兴嘉宇2024年

1700-60ML-400型石墨喷涂装置技术规格书

编号：DXJY-

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下简称甲方）委托                              （以下简称乙方），进行甘肃东兴嘉宇新材料有限公司1700-60ML-400型石墨喷涂装置的制造，经甲乙双方协商，达成如下技术规格：

一、技术依据及说明

以甲方提供的技术要求及有关确认图为设计与检验依据。技术规格书确定了该1700-60ML-400型石墨喷涂装置设计、制造、主要技术参数、甲方检验内容、使用全过程的技术和质量管理要求。本技术规格作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力。

二、使用环境、工艺条件

- 2.1使用工艺条件

- 2.1.1石墨喷涂系统采用气动隔膜泵将高浓度的水基或油基石墨润滑剂，通过泵组将石墨润滑剂输送到喷枪或喷涂装置，喷射出来的润滑剂呈雾状，喷雾细密、润滑均匀，并按用要求调整喷涂的形状和厚度。

- 系统适用于喷涂石油基和水基的润滑剂，包括添加润滑物质的液体（如石墨） 的润滑系统。

- 系统针对润滑剂粘度大的特点，采用气动隔膜泵，将润滑剂喷出，形成雾化的润滑剂，喷射到润滑表面，润滑剂在很短的时间内，在表面形成一层均匀的润滑膜。

- 为保证系统良好可靠性，全部选用有可靠性能的元器件组装。通过增加如液位控制器等部分元器件组成一些新的功能单元可与电器自动控制相结合，使系统的整体性能更加完善。

2.1.2本系统可应用在铝板铸轧机辊面喷涂上。铸轧机辊面上有无连续、均匀、稳定的润滑将直接影响到铸轧机的生产稳 定性和板带质量（如铝箔产品的针孔度及后续轧制中易断带等产品缺陷），甚至也直接影响铸轧辊套的使用寿命。

- 2.1.3累计年平均温度：32℃

- 2.1.4极端最高温度：50℃

- 2.1.5极端最低温度：-20℃

- 2.1.6相对湿度：干燥

- 2.2工艺条件

2.2.1使用部位：φ860×1700/φ1010×1900倾斜试铸轧机驱动使用。

2.2.2工作条件：双轧辊在轧制力660T-900T状态下连铸连轧。

三、工作范围

3.1工作内容

甲方委托乙方完成“1700-60ML-400型石墨喷涂装置”的制造加工、供货及技术服务等。

3.2供货范围

| 1700-60ML-400型石墨喷涂装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 供货数量 | 制造内容 |
| 1 | 1700-60ML-400型石墨喷涂装置（原制造厂家：涿州市诚达设备制造有限公司） | 套 | 1 | 石墨罐、搅拌机构、气动隔膜泵、空气净化装置、调压阀、液压控制器、蓄能装置等。 |

四、主要技术参数与性能要求

4.1储存罐：容积为约 400 升。为了使工作罐内润滑剂均匀一致，防止乳状液离析、沉淀，罐体内设搅拌器。有效地控制罐体内的液位，在罐体上盖配置一套液位控制器，该传感器可有效防止液面过低而出现异常在罐体的底部开一个排污口，可将沉淀在底部的 污物和杂物尽可能全部排出，材质不锈钢。

4.2喷涂控制阀盘：采用气动隔膜泵做为动力源，气动隔膜泵的控制气源装有可调压、节流装置，保证了石墨液输送的稳定性、压力流量的可调性，并在出口装有蓄能装置，保证了石墨液压力的稳定性，并在石墨液输送管道上装有两套过滤装置互为备用，通过手动阀门进行开启和关闭，有效保证了生产的连续性。四路压缩空气并分别装有调压阀和手动阀门进行分别调压和开关，可实现喷涂装置的随时开关。

4.3压缩空气经过高精密的过滤器以保证气源的干净。

4.4石墨罐和所有管道及元器件全部采用不锈钢或铝制等不生锈材料，有效保证系统的干净。

4.5设备组成

4.5.1 石墨喷涂运行机构：上下石墨喷涂运行机构各1套。

4.5.2往复运动机构：喷枪配置在链轮链条带动的支架上，方便调速采用交流变频电机驱动喷枪作往复运动。为方便立板及清辊操作，下轧辊润滑运行机构设计为可打开方式。

4.5.3往复运动减速电机：2件。

4.5.4石墨喷枪：4 件（日本进口,含 2 备件）。

4.5.5单件喷嘴流量：30~60ml/Min。

4.5.6喷枪行走速度：100－400mm/sec。

4.5.7喷枪与轧辊的调整范围：200－400mm。

五、符合相应的国家和行业技术标准，具体内容如下：

5.1本提供设有两套石墨液供给系统，分别给上下石墨运行机构喷枪供给石墨液。每个隔膜泵对应一个喷枪，可独立使用；又可以旁通并用，即任一个隔膜泵故障时，另一个隔膜泵可以同时供给上下两个喷枪使用。气路方面每个隔膜泵独立控制气路，每个喷枪独立控制气路。隔膜泵和气路盘到喷枪之间管路采用外径Ф12的聚氨酯软管（即 PU12）隔膜泵出口的过滤器面积加大，提高过滤能力。

5.2石墨罐：不锈钢材料，0.5m3；

5.3搅拌电机减速机：XLD1.5-3-25

5.4供石墨乳泵：隔膜泵，0-0.8m3/H,0.6MPa;

5.5气动元件：国产/进口

5.6电气部分：上、下石墨喷涂装置运行机构变频器

5.7石墨搅拌电机交流控制回路AC380/1.5KW      1 路

5.8供货范围：

| 项号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨喷涂运行机构 | 1 套 |  |
| 2 | 石墨喷涂系统 | 1 套 |  |
| 3 | 设备包装及运输 | 1 套 |  |
| 4 | 电控系统 | 1 套 |  |
| 5 | 设备技术服务 | 1 套 |  |

5.9所有材备出具质量合格报告。

六、制造、验收标准

6.1设备制造完毕上试验台对整机进行运转试验。

6.2按国标、厂标进行检验并出具相关检验数据报告。

6.3出厂前进行出厂检验，合格后方能出厂，乙方出具证明产品合格的出厂合格证及相关资料，检验合格后整机喷漆（漆色：5015天空蓝）出厂。

6.4乙方需保证设备质量、性能，乙方按设备标准验收。

6.5到厂检验，招标方根据供货合同复印件、技术规格复印件、材质证明、零部件明细、各类相关检测报告等对到厂货物进行到厂检验。检验合格必须由乙方出具正式的检验合格证明，否则视为不合格。

七、双方责任

7.1甲方责任

7.1.1负责提供产品技术参数与要求。

7.1.2负责提供相关技术文件供乙方设计、生产参考。

7.1.3负责入厂对产品总装配前零部件的抽检或逐件检查，且对产品总成进行检验。

7.1.4负责配合乙方人员确认有关技术参数。

7.2乙方责任

7.2.1必须严格按照甲方提供轧机设备及相关技术要求进行设计与制造。

7.2.2乙方所提供产品必须完全满足甲方现场尺寸及技术性能要求。

7.2.3在设计制造中应接受甲方的入厂监督和验收。

八、资格审查与质保体系

乙方应对设备、零部件设计、图纸转化、材料与外购件采购、工艺外委、设备制造、检验、包装出厂等全过程的所有阶段，按照ISO9000的标准采取质量保证和质量控制措施，确保设计、材料、加工、尺寸、质量、包装等的正确性和准确性。

九、技术资料的交付

9.1甲方向乙方提供产品外形照片一套，供设计参考。

9.2乙方向甲方提供设备各齿轮设计图（DWG文件一份、PDF文件一份）。设备装配图（DWG文件一份、PDF文件一份）。

9.3易损件清单及各种易损件图(包括各类异型零件图)。

9.4外购件说明书、合格证及生产厂家的质保证明材料；（随机提供）。

9.5其余技术资料待交工验收时一并交给甲方。

9.6乙方供货时应提供材料成份报告、热处理检测报告、零部件总装前检验记录、整机检验测试报告。同时提交产品的出厂试验项目及报告、所有配套元件的明细清单、装箱清单以及产品总成图等资料。

十、产品制造进度和保证措施

10.1自双方签订技术规格之日起，乙方在一周内完成转化设计，并提供一套完整的加工制造资料供甲方审查确认。

10.2合同签订生效后90天内交货（不含零部件设计周期）。

十一、功能指标、保证值

11.1乙方必须提供所生产的设备、备件在现场上机后的功能指标、保证值。

11.2质保期1年，质保期内在正常使用条件下，若因乙方产品制造原因出现任何质量问题，乙方向甲方提供现场技术服务。

十二、技术服务

12.1上机后运行各项指标满足生产使用，若出现质量问题，需乙方免费处理，若造成甲方经济损失的，乙方应承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

十三、涂漆、包装、运输

13.1包装应符合国际、国内运输条件要求，并按设备特点，按要求分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防尘等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

十四、其它

14.1设备交货地点：甘肃东兴嘉宇新材料公司。

14.2设备交货日期：以合同为准。

14.3本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

14.4本规格书内容经由甲乙双方于     年  月  日  时-   时通过             方式商定。

14.5甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

14.6若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司  乙方：

代表：                            代表：

日期：                            日期：