甘肃钢铁职业技术学院

学生宿舍外围监控系统扩容改造零固项目

技

术

规

格

书

甲方：     甘肃钢铁职业技术学院

乙方：

签 订 日 期： 2025 年    月    日

- 一、技术总体要求

甘肃钢铁职业技术学院（以下称甲方）与XX公司（以下称乙方）就学院学生宿舍外围监控系统扩容改造零固项目采购经双方协商，达成如下技术规格书：

本技术规格书作为学院学生宿舍外围监控系统扩容改造零固项目采购合同的附件，与学院学生宿舍外围监控系统扩容改造零固项目采购合同，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术。乙方采用先进工艺，合格工序、流程，成熟的技术以及固定熟练的技术人员，甲方要求原厂技术支持的，乙方需协调原厂技术工程师进行支持。

- 乙方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本规格书书的要求。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 乙方在合同供货及后续安装使用中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 为保障售后服务和原厂技术支持，本项目采购监控设备需要提供原厂针对本次招标的原厂售后服务承诺函。

- 本项目需要采购的设备技术要求参见“2.2基本技术要求”章节。

- 卖方物资必须是全新、正品行货。在质量保证期内，卖方有义务对其所供设备（物资）存在的质量问题无条件进行处理、更换或退货。

- 乙方为独立的单位机构，具备安全管理能力，乙方在甲方辖区内供货期间，应按照国家安全相关法律法规、酒钢集团公司安全管理制度、学院安全相关制度文明作业施工，对现场技术人员、维护人员和作业人员负直接责任和安全管理责任。

- 技术规格及要求

（一）总体技术要求

- 乙方安排乙方工程师在设备安装调试现场随工，按照甲方要求乙方随工工程师对供货设备的安装维修进行现场技术支持，协助施工人员、维修人员确保每台监控设备安装维修时按照厂家规定标准安装维修。

- 乙方随工期间对发现的问题应实时向甲方反馈，逾期半小时未反馈的视为乙方随工期间默许问题发生。

- 乙方供货设备的调试由乙方负责按照甲方使用要求进行调试。

- 为保证甲方工程进度乙方工程师需要加班或者倒班的，由此产生的所有费用由乙方承担。

- 乙方安排随工的工程师，设备安装维修时必须在场，不得耽误现场施工，乙方工程师随工期间出现随意干扰施工、技术水平能力不足、技术支持态度敷衍、描述表达不清晰、逾期半小时不在安装现场的，视为质保逾期，按照<四、售后服务>条款进行扣款。

- 乙方质保期内每半年向甲方提供一次软件系统检测升级服务，保证监控设备使用最新版本程序，并提供升级维护服务。

（二）基本技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位数量 | 物料编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像筒型摄像机DS-2TD2628系列\HM-TD2628XMKP-7/QA | 型号：HM-TD2628XMKP-7/QA 【功能特性】; 热成像像素256 × 192，像元大小12um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0); 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能; 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）; 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测; 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器; 支持AI开放平台; 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。; 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。; 支持叉车去误报功能; 【应用场景】; 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息; 周界防范：石油石化、电力系统、工商企业、政府大院、铁路沿线、机场、文博、学校、医院等；; 烟火检测：物流仓储、博物馆、实验室、数据机房、配电房等；; 吸烟检测：加油站、景区、博物馆、校园、医院、生产车间等；; 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像分辨率：256 × 192 热成像焦距：10 mm 热成像视场角：18°×13.5° 测温范围：测温范围：-20 °C~150 °C 测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：100m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：300m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：60m 吸烟检测最远报警距离：15m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光焦距&视场角：8mm,39.4°×22.1° 可见光分辨率：2688 × 1520 可见光补光功能：红外补光最远可达30米 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 音频输入：1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p] 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3af, class 3) 备注：需单独购买DC 12V电源适配器 功率：12 VDC ± 25%: 0.7 A, Max.8.5 W PoE (802.3af, class 3): 36 V to 57 V, 0.24 A to 0.15 A, Max. 8.5 W 工作温度和湿度：-40°C~70°C，＜95% RH 测温环境温度：-20°C~50°C 防护等级：IP67 重量：1.55 kg 附带藏线盒、监控电源、支架 | 25台 | 70417771 |  |
| 2 | 热成像筒型摄像机DS-2TD2617系列\HM-TD2617XMKP-6/QA | 型号HM-TD2617XMKP-6/QA 【功能特性】; 热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0); 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能; 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）; 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测; 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。; 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器; 支持AI开放平台; 支持叉车去误报智能功能; 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。; 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息; 【应用场景】; 周界防范：石油石化、电力系统、工商企业、政府大院、铁路沿线、机场、文博、学校、医院等；; 烟火检测：物流仓储、博物馆、实验室、数据机房、配电房等；; 吸烟检测：加油站、景区、博物馆、校园、医院、生产车间等；; 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像像元尺寸：17μm 热成像分辨率：160 × 120 热成像视场角：25°×18.7° 测温范围：测温范围：-20℃~150℃ 测温精度：测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：42m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：126m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：30m 吸烟检测最远报警距离：6m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光焦距&视场角：8mm,39.4°×22.1° 可见光分辨率：2688×1520 可见光补光功能：红外补光最远可达30米 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 可见光通道：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 报警输入：支持2路DC 0~5V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3)。备注：需单独购买DC 12V电源适配器 功率：DC 12 V（±20%）：0.7 A, max. 8W PoE (802.3af, class 3)：42.5 V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, max. 8.5W 工作温度和湿度：-40℃~70℃，＜95% RH 防护等级：IP67 重量：1.55kg 附带藏线盒、监控电源、支架 | 9台 | 70417607 |  |
| 3 | 智能摄像机DS-2CD2T46系列\DS-2CD5A47BTXZ-LS | 型号：DS-2CD5A47BTXZ-LS 周界大模型相机 基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率。 全彩级高灵敏度传感器，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 支持智能资源模式切换：smart事件（大模型），普通监控 Smart事件（大模型）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警。非大模型算法支持徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；白光补光，距离可达60米 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 图像相关：支持400万像素@30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警1进1出；支持音频1进1出 音频：内置一个麦克风和扬声器 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0014 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120° 4mm，水平视场角：89°，垂直视场角：45°，对角视场角：107° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达60 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D规格书。 产品尺寸：102.3 × 89 × 181.5 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：800g 带包装重量：1130g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12 V，1 A，最大功耗：11.9 W PoE：PoE(IEEE 802.3at class 4)，最大功耗：14.1W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 附带监控电源、支架 | 15台 | 70417769 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机\DS-96256N-H24R(标配)(24×8T AI盘) | 型号：DS-96256N-H24R 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置24块8TB硬盘，总容量达192TB 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：1280Mbps（开启RAID后为512Mbps） 输出带宽：1280Mbps（开启RAID后为512Mbps） 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持36×1080P 显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 1台 | 70417772 |  |
| 5 | 监控点授权\iSecureCenterV1.7.0摄像头授权1个点位 | 型号：综合安防管理平台iSecure Center V1.7.0_20210930 100个监控点位授权 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK规格书、Ehome规格书、ISUP5.0规格书、GB28181规格书、ONVIF规格书、大华设备网络SDK规格书、萤石规格书接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 100套 | 70421429 |  |
| 6 | 交换机\S5735-L24T4S-QA2 | 型号 S5735-L24T4S-QA2 S5735-L24T4S-QA2(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,内置交流供电,无风扇)，部件编码98012360 | 3台 | 70417794 |  |

三、设备供货范围：

本合同<二、技术规格及要求>中已包含具体设备的型号、规格和数量。

本次共采购49个摄像头，1台录像机，100个监控点，3台交换机。其中东湖校区部署35个摄像头，1台录像机，100个监控点授权，兰新校区部署14个摄像头，3台交换机。

四、售后服务

- 自产品交货之日起12个月内如出现质量问题，经甲方鉴定确认为是产品本身质量问题，乙方负责处理解决或免费更换产品。

- 乙方针对本次供货设备提供12个月的原厂维保服务。

- 甲方通过电话、短信、微信等方式向乙方提出维护、调试或者故障排查要求后，乙方应在2小时内进行回复，8小时内现场响应，24小时内完成处理。因问题复杂确实无法按时处理的，乙方应通过书面方式向甲方提出最短的延长时间，经过甲方书面同意后，处理时间方可延长。乙方逾期完成维护、调试或者故障排查的，每逾期一天甲方有权扣除乙方合同总金额2%，不足1天按照1天计算，累计逾期天数超过25天时，甲方有权解除合同，由此造成双方的所有损失均由乙方承担。

五、交货要求

- 要求乙方协调技术人员到现场开箱验收，检查确认设备型号参数与技术规格书一致。

- 乙方负责将监控摄像头、录像机固件更新到最新版本。

- 到货时间：乙方应在合同签订后的交货时间内，完成供货。每逾期1天扣除项目总费用的0.5%，逾期超过30天，甲方有权解除合同，由此产生的所有损失由乙方承担。

- 货物运输，必须有可靠的防雨防潮防震措施及其他可能对设备造成损伤的防护措施。

- 乙方安排到现场的技术人员须具备监控项目所需的全部技能，能够熟练操作各类问题故障，能够独立解决各类问题故障。如现场施工人员不满足该要求，视为服务逾期，甲方有权按照本技术规格书“<四、售后服务>条款 ”扣除乙方服务费用。

- 乙方人员服务态度积极主动，礼貌友善。能够积极主动沟通，积极推进解决问题。乙方服务人员态度差、消极处理问题、拖延处理问题的，视为服务逾期，甲方有权按照本技术规格书“<四、售后服务>条款 ”扣除乙方服务费用。

- 乙方技术人员负责供货设备软件调试、操作和运维培训。

- 乙方技术人员的加班费、倒班费、差旅、餐食、住宿等费用由乙方公司承担。

六、其他

- 本技术规格书解释权归甲方所有。

- 本技术附件中明确要求采用考核标准、供货标准、服务标准、服务范围、技术参数等，已经过乙方同意。乙方应在签订技术规格书前，向甲方提交书面证明材料证明投标产品及服务满足甲方技术要求。

- 本附件内容与投标文件、澄清文件作为互补，如有相悖之处，以本附件为准。

- 乙方若不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 本技术规格书内容经由甲乙双方于2025年  月   日   时通过     方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 未尽事宜双方协商解决，并作为补充文件内容列入。

- 本技术附件作为合同附件，具有与合同文本同样的效力。

- 本技术附件原件一式四份，甲方三份、乙方一份。

甲方代表(签章):

年  月  日

乙方代表(签章):

年  月  日