甘肃酒钢集团炼轧项目部

液压缸\00680009DR2521ME002-54-B采购

技

术

规

格

书

目    录

附件一    总则

附件二    技术参数及制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

附件八    设计图

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与***（以下称乙方）就炼轧项目部板坯连铸机中间罐维修区中间罐倾翻顶冷钢液压缸采购及到货使用达成以下技术规格要求：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的设备及备件必须具备相应设计制造资质，在同类钢厂冶金液压设备使用不少于5家，连续供货5年以上，能够完全满足现场使用要求，且未出现过任何安全和质量问题。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备、零部件等设计满足现场工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方应提供交货期之前一年之内生产的正规渠道供货的原厂正品货物。

- 若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

- 本协议内容经由甲乙双方于2025年  月  日通过    方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

附件二    技术参数及制造要求

  - 液压缸规格型号：液压缸\00680009DR2521ME002-54-B

  - 缸径：125mm

  - 杆径：90mm

  - 最大行程：450mm

  - 工作压力：20MPa；试验压力：25MPa

  - 液压介质：脂肪酸酯

  - 密封形式：密封件采用进口密封件，材质为氟橡胶

  - 设产品性能和试验标准按JB/T10205和GB/T15622标准执行

2.9  两头缓冲

2.10 验收合格后外表面涂装要求：油缸涂漆前必须进行表面除锈和除污处理，其它加工面的相互接触面不涂漆，非接触表面涂防锈底漆两遍；设备涂漆前必须进行表面除锈、除污。两道防锈底漆，两道面漆，底漆厚度40μm，两道面漆厚度均为25μm，所有油漆为耐高温油漆（大于250℃），活塞杆外露部分、油缸安装面、配合面和油口面涂防锈油防锈。另外表面涂黄色面漆。

2.11 其它要求：各转动件应转动灵活，无卡阻。

2.12 质保期：液压缸整机（含密封件及附件）质保期不得低于24个月，质保期内因制造质量问题导致的故障，供应商需免费维修或更换

2.13 标识与包装：在明显位置以铭牌形式将型号、规格、生产日期及制造商信息固定在设备上或刻印在设备明显处，采用防震、防锈包装，确保运输过程中不受损坏

2.14 定制化需求：本次采购的液压缸为特定机械设备所用备件，考虑到现场安装及使用需求，乙方在获得采购合同后需与甲方技术人员详细沟通，按照甲方提供的液压缸订货图确认尺寸及安装要求后严格按图纸加工生产，确保备件与设备完美匹配

2.15 缸体及活塞杆加工精度需达到ISO标准，确保装配精度及运行平稳性，所有焊接部位需进行探伤检测，确保焊接质量；液压缸出厂前需进行压力测试及功能测试，加压30分钟，特别检查焊缝、接头、胶管连接处确保无泄漏，柱塞能自由伸长动作灵活

- 2.16该备件以下厂家采购：（参照或相当于韶关市伟光液压油缸有限公司、韶关液压油缸有限公司、无锡长江液压缸股份有限公司）保备件质量及性能符合设计要求，供应商需提供原厂证明机质保承诺。

附件三  系统设施供货范围

| 备件名称 | 数量 | 备件清单 |
| --- | --- | --- |
| 液压缸\00680009DR2521ME002-54-B | 1台 | 液压缸本体、密封件及附件 |

附件四 提供资料

4.1 产品出厂时乙方需提供出厂检验报告。

4.2 产品出厂时乙方需提供产品合格证书。

4.3 产品出厂时乙方需提供焊接件无损检测报告。

甲方邮寄信息：以酒钢供应链管理分公司提供的邮寄地址为准；

邮政编码：735100；

收件人：         。

附件五 售后服务

5.1 质保期为24个月，该备件从上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置不当、组装不妥、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换、包修，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方负担。

5.2 备件在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在48小时内派技术人员到现场处理、如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

6.1 交货时间：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货期为准。

6.2 交货地点：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货地为准。

附件七   其它

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

附件八   设计图

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日