宏联自控公司水箱采购技术规格书

需方（甲方）：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

供方（乙方）：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

甲乙双方就水箱设备采购经双方确认，严格执行技术规格书规定：

附件一 总则

本技术规格书作为甲方供货合同的附件，与供货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

1.5乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

2.1名称：水箱\3000×3000×3000 不锈钢

2.2使用环境条件

2.2.1 最高气温：           40℃

2.2.2 最低气温：           0℃

2.2.3 相对湿度：           从10%到95%，无冷凝

2.2.4 海拔高度：           ≤2000米

2.3 技术要求

1.底部采用16#镀锌国标槽钢，槽钢间距不大于500mm；

2.水箱板材采用316L不锈钢材质，底板厚度大于3.0mm以上，侧板厚度大于3.0mm以上，顶板厚底2.0mm以上；

3.采用六面保温，保温层使用聚氨酯材料，防火等级达到A级；

4.外壳采用304材质，板材厚度0.8mm以上；

5.存储90℃以上热水；

6.需现场测量水箱进出水口、排气孔及水泵出水口位置；

7.需现场安装。

附件三 系统供货范围

3.1带进水管阀门、出水管阀门、排气孔法兰、水泵出水口法兰（DN30）。

附件四 提供资料

4.1 提供水箱基板材质质量书、合格证等。

附件五 售后服务

5.1 乙方应根据本协议书及用户提供的工艺要求保证一年内无漏水、锈蚀等质量问题。

5.2售后服务

5.2.1及时优惠供应备品备件。

5.2.2 处理质量问题的方法：在质量保证期内，由于乙方制造质量产生的质量问题，乙方负责包修、包退、包换，由于制造质量引起的问题可由乙方一次性更换处理，并继续保证在其使用寿命内不损坏，由于甲方原因造成的问题，乙方负责协助处理或提供修复方案，费用由甲方自理。

5.2.3 质量保证要求：乙方应保证所供产品质量，在甲方接受产品之日起，乙方应保证所提供产品质保期1年。

5.2.4 质量问题的响应期限：若设备发生质量问题，由甲方以书面形式（传真）通知乙方，乙方接到甲方通知后24小时内予以答复，如需乙方技术服务人员到现场进行处理的，3天内必须到达现场。

5.2.5乙方保证按照合同规定的交货时间供货，按照要求的时间到现场进行技术服务，包括检验、指导安装、调试等售前服务。

附件六、交货时间及地点

6.1 交货时间：2024年10月20日前。

6.2 交货地点：酒钢西沟矿施工现场

附件七 、其它

7.1若                   单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

7.2本技术规格书内容经由甲乙双方于2024年   月   日   时-    时通过      方式商定。

7.3甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	        乙方：

（行政公章）                              （行政公章）

甲方代表：                                       乙方代表：

年  月  日	                                  年  月  日