镜铁山矿购置XMPYT-97/700型撬毛台车

技术规格书

甲方: 甘肃镜铁山矿业有限公司

乙方：

- 1. 总则

1.1本协议书适用于镜铁山矿购置XMPYT-97/700型撬毛台车设备采购项目。它提出了该设备的使用功能参数、结构、性能、适于设备安装调试、直至试生产、质保整个过程等方面的技术要求。

1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条款，乙方必须提供符合本协议书和有关行业标准的优质产品。

1.3乙方没有以书面形式对本协议书内的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本协议书的要求。

1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6乙方提供的设备必须是成熟可靠、技术先进的高质量产品。

1.7本协议书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.8本协议书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 2. 技术要求

2.1作业区域海拔高度标高2640m-2925m。矿区属大陆性高山干寒气候，最高温度26.5℃，最低温度-40℃，年降雨量84mm，年蒸发量2371.6mm，最大风速12.6m/s。

2.2 矿岩物理学性质：

2.2.1矿石比重：矿石3.72t/m3。

2.2.2松散系数：矿石与岩石均为1.6。

2.2.3矿石湿度：0.53%。

2.2.4矿石普氏硬度系数：f=12～16；

2.3一般要求

2.3.1产品满足相关技术条件要求，设备需取得与设备相符合的安标证书。

2.3.2液压系统应符合 GB/T 3766的标准或更高的要求，有集中润滑系统。

2.3.3具有自动液压过载保护功能、燃油指示功能,发动机含独立尾气过滤装置，尾气排放达国家排放标准（现场检测）。

2.3.4免费提供能满足在保质期内设备正常运行的常用零部件及成易损件，详见XMPYT-97/700型撬毛台车赠送常用零部件及易损件清单。

2.3.5  XMPYT-97/700型撬毛台车产品说明及技术数据

2.3.6 大臂左右摆动角为±7。适用于隧道、矿山、洞室及地下厂房等各项地下撬毛工作。整车满足镜铁山矿3.8m*4.2m巷道断面撬毛生产。

2.4. XMPYT-97/700型撬毛台车技术数据

2.4.1 主要配置

| 型号 | XMPYT-97/700型 |
| --- | --- |
| 发动机 | 97KW欧Ⅲ康明斯 QSB4.5-C130-Ⅲ |
| 驱动桥 | KTKW007全密封多盘湿式桥(断油刹) |
| 变矩器及变速箱 | YJ280S+ZL16F 青州北联 |
| 电磁阀组 | 德国 Hydroneed |
| 回转减速器 | WEA25-104T-HR-WR320-A-1217 江阴华方 |
| 多路阀 | 德国 Hydroneed |
| 先导比例手柄 | 德国 Hydroneed |
| 优先阀组 | 德国 Hydroneed |
| 液压油缸 | 中国兵器集团·江山重工 |
| 齿轮泵 | 美国泊姆克 |
| 破碎锤 | 韩国工兵 GBT20 |
| 刹车系统 | 美国MICO |
| 驾驶室 | 全密封形式，采用高强度防护隔栅，顶棚可升降，驾驶室可仰俯25度，并通过了FOPS国际检测认证。 |

2.4.2 主要技术参数

| 整机 | 运输外形尺寸（mm） |  | （9230±50）×（2150±50）×（2200±50） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作外形尺寸（mm） |  | （13830±50）×（10200±50）×（9300±50） |
|  | 最大摸高（mm） |  | 9000 |
|  | 轴 距（mm） |  | 3120 |
|  | 轮 距（mm） |  | 1650 |
|  | 质量（kg） |  | 11500±100 |
|  | 运行速度（km/h） |  | 前进一档7，二档14；后退一档7，二档14 |
|  | 操纵系统 |  | 全液压先导手柄控制 |
|  | 转向系统 |  | 铰接式液压转向 |
|  | 消防装置 |  | 全自动灭火装置 |
|  | 喷水系统 |  | 破碎锤一体喷雾降尘装置 |
|  | 驾驶室 |  | 通过 FOPS 国际检测认证 |
| 液压破碎锤 | 破碎锤重量（kg） |  | 90 |
|  | 冲击能量(J) |  | ≤ 700 |
|  | 钎杆直径（mm） |  | 45 |
|  | 冲击频率（b.p.m） |  | 650-1100 |
|  | 额定压力（MPa） |  | 8-11 |
|  | 工作流量（L/min） |  | 20-35 |
| 工作装置 | 液压破碎锤摆动角度 |  | 上下左右各180° |
| 胶轮底盘 | 转向系统 |  | 铰接 |
|  | 转弯半径 |  | 内3370±100mm，外5590±100 |
|  | 爬坡能力 |  | 25° |
| 制动型式 | 弹簧制动、液压释放的全密封多盘湿式断油制动 |  |  |
| 柴油机 | 型号 | QSB4.5-C130 |  |
|  | 额定功率（kw） | 97 |  |
|  | 转速（r/min） | 2200 |  |
|  | 尾气排放 | 符合国Ⅳ |  |
|  | 燃油箱容量（L） | 100 |  |

2.5外观质量要求：

2.5.1 所有焊缝表面应平整，不允许有裂纹、气孔、夹渣。

2.5．2撬毛台车表面应平整。目测时不应有明显的凹凸不平现象和毛刺。

2.6 XMPYT-97/700型撬毛台车供货范围

- XMPYT-97/700型撬毛台车整机

- 舒适的驾驶座椅，配有安全带

- 封闭的驾驶室

- 外接水源的喷雾降尘系统，自带水箱和喷水系统

- 发动机皮带轮驱动水泵喷雾降尘。

- 倒车摄像头。

- 集中润滑装置。

- 自动灭火装置。

- 配有4寸LED前上灯2个，5寸LED前下灯2个，5寸LED后灯2个，并配有一个遥控强光LED射灯。

2.7 XMPYT-97/700型撬毛台车随车物品清单，清单如下：

| 类别 | 随车物品明细 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料类 | 产品合格证 |  |  | 2份 |
|  | 使用与保养说明书 |  |  | 3本 |
|  | 出厂检验报告 |  |  | 2本 |
|  | 产品保修手册 |  |  | 2本 |
|  | 整车备品备件手册 |  |  | 2本 |
|  | 矿用产品安全标志证书 |  |  | 2本 |
|  | 设备总装图 |  |  | 3份 |
|  | 液压原理图 |  |  | 3份 |
|  | 水气原理图 |  |  | 3份 |
|  | 电气原理图 |  |  | 3份 |
|  | 柴油机使用与保养说明 |  |  | 2份 |
|  | 发动机质量保证手册 |  |  | 2份 |
|  | 发动机排放验证书及出厂合格证 |  |  | 2份 |
| 耗材类 | 电路保险 |  |  | 10个 |
|  | 各种密封件 |  |  | 一整车套 |
|  | 直黄油嘴 |  |  | 30个 |
|  | 45°黄油嘴 |  |  | 30个 |
|  | 柴油滤芯器 |  |  | 2个 |
|  | 机油滤芯器 |  |  | 2个 |
|  | 发动机空气滤清芯器 |  |  | 2个 |
| 工具类 | 工具 箱内 | 1 | 内六角扳手 | 2套 |
|  |  | 2 | 英制内六角扳手 | 2套 |
|  |  | 3 | 双头呆扳手 | 2套 |
|  |  | 4 | 12寸活动扳手 | 2把 |
|  |  | 5 | 13~15寸呆板扳手 | 2把 |
|  |  | 6 | 16~18寸呆板扳手 | 2把 |
|  |  | 7 | 18~21寸呆板扳手 | 2把 |
|  |  | 8 | 锤-2P | 2把 |
|  |  | 9 | 十字螺丝刀 | 2把 |
|  |  | 10 | 一字螺丝刀 | 2把 |
|  |  | 11 | 12mm内六角扳手 | 2把 |
|  |  | 12 | 14mm内六角扳手 | 2把 |
|  |  | 13 | 外卡簧钳 | 2把 |
|  |  | 14 | 老虎钳 | 2把 |
|  |  | 15 | 27mm重型套筒头 | 2把 |
|  |  | 16 | 19.5mm重型弯杆 | 2把 |
|  |  | 17 | 19.5mm重型短接杆 | 2把 |
|  |  | 18 | 高压黄油枪 | 2把 |
|  | 锤头充气阀 |  |  | 2个 |
|  | 氮气测压表 |  |  | 2套 |
|  | 氮气瓶 |  |  | 2个 |
|  | 3KG灭火器 |  |  | 2个 |

2.8 XMPYT-97/700型撬毛台车随机零件（免费）

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油粗虑 | C5289184 | 10个 |
| 2 | 柴油精滤 | C4989106 | 10个 |
| 3 | 机油滤芯 | C3937736 | 10个 |
| 4 | 高压过滤器 |  | 4个 |
| 5 | 回油过滤器 |  | 4个 |
| 6 | 十字先导手柄 | RCV-0005 | 1个 |
| 7 | 液压锤钎杆 | Φ57 | 4根 |
| 8 | 遥控强光LED射灯 |  | 1个 |
| 9 | 后灯12V LED | 5寸方灯 | 2个 |
| 10 | 前下灯12V LED | 5寸圆灯 | 2个 |
| 11 | 前上灯12V LED | 4寸方灯 | 2个 |
| 12 | 油缸修理包 |  | 13套 |
| 13 | 备用液压油管 |  | 1套 |

- 3. 标准和规范

3.1 撬毛台车符合下列有关标准的要求，但不限于此：

执行MT/T199-1996《煤矿用液压钻车通用技术条件》、Q/HBTT01-2014《撬毛台车》、JB/T5943-1991《工程机械焊接件通用技术条件》、JB/T5945-1991《工程机械装配通用技术条件》标准。

4．交货时间:合同生效后3个月内货到现场。

5. 资料交付

5．1 一般要求

5．1.1提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸同时提供电子文件，零件手册语言为中文。

5．1.2 资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确一致、清晰完整，满足工程和使用要求。

5．1.3资料的提交及时充分，满足项目进度要求。

5．1.4提供的技术资料一般可分为配合项目设计阶段，设备监造检验，指导施工调试试运行、性能验收试验和运行维护等四个方面。

5．1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，乙方也及时免费提供。

5．1.6 甲方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 5．2 资料提交的基本要求

5．2.1 在投标阶段提供的资料满足评标的要求。

- 5．2.2 配合项目设计的资料与图纸

在技术协议签定后7天内提供下列资料和图纸，包括CAD/WORD电子图纸2份（具体清单招标方提供，我公司细化，招标方确认）。清单如下：

- 1）满足设备使用要求的技术文件：

设备外形图。其中包括设备外形尺寸、撬毛覆盖范围、设备重量等；

2）满足维护检修要求的技术文件：

设备维修保养说明书；

设备零部件清单；

- 5．2.3 设备制造合格所需要的技术资料

乙方提供满足合同设备制造合格证及技术资料。

5．2.4 施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

5．2.4.1提供设备调试和试运说明书。

5．2.4.2设备的调试、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件（设备包括机械、电气等），包括设备总图、部件总图、分图和易损件零件图、计算资料等。

5．2.4.3设备的调试、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点，工艺要求，起动调试要领，运行操作规定和控制数据，定期校验和维护说明等,共计4套。

5．2.4.4保养和维修专用工具清单。

5．2.5 提供其它技术资料包括以下但不限于：

5．2.5.1检验记录,检验报告及质量合格证等出厂报告。

5．2.5.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求。

- 6. 设备质量及售后服务

6.1设备到达需方使用现场后，供方将派1-2名技术服务人员到现场为需方进行免费开机服务和操作培训，为期2周，培训内容包括设备操作、维护和保养。需方应于开机和培训前1周通知供方，并安排必要的培训场地和用具。

  - 在质量保证期内，供方根据需方的通知要求，随时到现场向需方

提供免费服务支持，服务响应时间为接到通知后12小时以内，服务人员将在2天之内到达现场（现场的交通由需方安排）。质量保证期结束后，供方服务人员能够定期进行回访，按照需方要求随时提供技术服务和支持。

- 6.3供方对设备的质量保证期为设备开机后12个月或验收交货后18

个月，以先到者为准。厂方对零件的制造及工艺提供质量保证，正常的磨损及撕裂不属质量保证范围。在质量保证期内，需方应保证使用符合供方推荐标准的液压油、润滑油、滤清器、油管等消耗品，并且按供方维护使用手册中的规定正确地使用和维护设备，否则质量保证自动失效。

- 7．标志、包装、运输、储存

- 7.1 标志

(1)设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造。

(2)铭牌安放在运行人员容易看到的地方。

(3)铭牌上刻有耐磨损的下列内容，但不限于此。

1制造厂名称；2设备型号；3设备名称；

4设备序列号； 5出厂日期编码。

- 7.2 包装

- 设备裸装，采用海运及汽车拖板运输，随机零部件包装箱运输。

- 设备分类装并遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

(2) 包装箱外壁有明显的文字说明，如：零件名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

(3)包装箱内附带下列文件，但不限于此：（1.1）装箱单；

7.3 运送地点：酒钢镜铁山矿

7.4 储存

(1) 乙方根据包装箱内所装物品的特性，向招标方提供安全保存方法的说明。

(2) 乙方所供的备品备件及专用工具亦有安全储存方法的说明。

8．其他

协议内容经由甲乙双方于   年  月   日   时  时通过电话方式商定。

甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

甲方（盖章）:甘肃镜铁山矿业有限公司     乙方（盖章）:

甲方代表签字：                          乙方代表签字：

日期：                                  日期：