卷板机技术规格书

嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司

 卷板机技术规格书

编   制   人  员：                  

事业部负责人审核：                  
生产运行管理室审核：                

甲方：嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司

乙方：* * * * * 
设备概况：

设备名称：卷板机

（二）设备用途：塑料板材在线收卷

（三）主要结构形式：机械式、液压式、数控式、仪器仪表类

（四）设备外形尺寸：（长*宽*高）： 4300*1800*1900mm
（五）设备安装地点：塑料包装事业部包材生产1号厂房120板材线收料架东侧

（六）规格型号：JB-508-1650

（七）性能参数：

1. 臂长1.6米液压全自动收卷机：

1.1液压泵站：3 电磁阀泵站，功率 5.5kw，380V；(配备电机必须符合一级能效标准)
1.2主机额定功率：5.5kw；(配备电机必须符合一级能效标准)
1.3架体：底座用 300H 国标工字钢，箱体用 16mm 厚钢板焊接；
1.4撑料主轴：厚壁无缝钢管车制而成，轴径 194*40mm；

1.5上料宽度：0-1600mm；
1.6钢卷内径：470-530±50mm；
1.7定承重：3吨；
1.8液压油缸：涨卷油缸缸径 100mm，1 个；

1.9电器控制系统：采用三晶变频器及施耐德电器控制，变频器 7.5kw；

1.10主机使用齿轮箱传动。
2.  3吨上料小车

2.1小车升降：单油缸
缸径 90mm，行程 300mmm ；

2.2小车前进：400 型，液压马达；
2.3小车放料：面板长度 1.3 米，面板宽度：1.1 米；

2.4小车轨道：宽度：1050mm，长度：3.5米；

2.5小车行程：高度行程：300mm，长度行程：3.5 米。

主要配置：

1. 臂长1.6米3吨液压全自动收卷机         1套 

2. 3吨上料小车                            1套

（九）其他要求：

1.设计结构合理，制造精良，性能稳定可靠且使用维修方便造型美观，电机使用噪音低，寿命长，节能环保等，并符合国家现行设备设施、环保、节能、噪声相关法律法规的规定。

    2.乙方须列出随机附件明细，包含附件名称、型号、数量等信息。

3.设备保养方式、主要保养点，要有明确标识。

4.设备要有安全防护设施，环保节能性要强并符合国家相关法律法规的要求。

5.中标通知书下发10个工作日内，乙方应向甲方提供设备安装基础工艺图，甲方将设备基础建设完成并确认具备安装条件后在2个工作日内通知乙方发货，乙方接到甲方通知后应在5个工作日内将设备按规范包装并发货，必须在10个工作日内运送到甲方指定地点。

6.设备安装时甲方负责为乙方提供动力能源接口，接口类型乙方应提前书面告知甲方，连接设备所用的动力能源管线接引长度在15米以内的，应由乙方提供。超出15米长度的甲方负责提供超出部分动力能源管线。甲方可免费为乙方提供起重机械设备但时间限定为5个台班，超出台班费用由乙方承担。乙方派遣的专业安装人员如涉及到起重机使用的应具备起重机驾驶、起重机指挥、安全管理等资格证书，并保证人证相符。

7.设备验收标准及目标：

设备验收：设备运输到需方，供方负责指导设备现场安装、调试；设备安装、调试完成后，本机达到协议各项技术要求，视为本机验收合格，双方签定验收纪要。

7.1板材卷芯套筒材质圆壁焊管或纸套管；

7.2板材卷芯套筒内径净尺寸Φ508mm；

7.3板材卷芯圆壁焊管壁厚3.5mm-5mm，纸套管壁厚,15mm-20mm；

7.4塑料板材卷最大外径1150mm；

7.5塑料板材卷取幅宽800--1650mm；

7.6塑料板材卷最大单卷重量2500kg；

7.7塑料板材厚度1.5mm-2.5mm；

7.8塑料板材材质聚乙烯/回料；

7.9卷曲卷数一卷；

7.10卷取机必须和塑料板材线生产同步，具备变频调速能力；有侧向电动小车随时将卷板移出方便吊运，同时快速上新套筒（初卷时板材头部必须快捷紧密地固定或卡在套筒上。）

7.11若在调试期间内设备无法保证正常节奏稳定生产，或者故障率较高影响正常生产，则需方有权要求供方撤走设备并承担撤走设备产生的各种费用。

7.12  设备配备的全部电机必须符合一级能效标准。

技术文件提供

乙方应向甲方提供设备使用说明书2份。

乙方应向甲方提供电气原理图、接线图2份。

乙方应向甲方提供设备技术使用说明书2份。

乙方应向甲方提供设备外购件清单1份，清单内容应包含外购件的规格型号、生产厂家、数量、材质等详细信息。

乙方应向甲方提供设备发货装箱清单1份。

乙方应向甲方提供设备基础图1份。

乙方应向甲方提供常耗件、易损件清单各1份。

项目进度安排

乙方负责在中标通知书下发后一周内制定本项目的进度计划,并反馈至甲方，经甲方同意后严格按计划内容实施,确保按合同规定时间完成本项目;未经甲方同意进度计划不得延迟拖后，如由于乙方原因导致工期延迟按合同总价的0.5%/每日进行扣除，5%封顶。合同签定后15日内，乙方应为甲方提供设备全套图纸。

设备预验收

预验收依据：技术协议、合同、及现行的行业标准和国家标准。

人员培训

在设备安装调试时,乙方需编写培训方案，培训方案要对培训方式、培训目的、预期效果进行明确阐述，经甲方同意后方可实施培训。乙方负责对甲方3-5名岗位操作人员（含维修人员）进行免费技术指导和培训,培训结束达到预期效果后由双方签字确认，并由甲方留存培训资料。

运输

乙方负责将设备运送并卸放至甲方指定地点,运输费用由乙方负责,乙方向甲方提供的产品应妥善包装,若因包装、运输对产品造成的损坏,应由乙方负全部责任，甲方不予接收，并依据合同进行索赔。

售后服务

（一）甲方接收到乙方产品后，乙方需派出专业安装调试人员进行免费安装、调试。

（二）设备质量“三包”期为十二个月。如设备在甲方使用过程中发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内做出答复或48小时内派出维修人员赶赴甲方现场进行无偿维修。

（三）在质量“三包”期内设备出现的质量问题由乙方负责免费维修。在“三包”期外，乙方应无条件提供终身有偿服务。

其它

（一）本协议一式贰份,甲方双方各持壹份,做为合同的附件,与合同具有同等法律效力,双方签字生效。

（二）若参标单位不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

1.7本规格书内容经由甲乙双方于 XX 年 X 月 X 日 X 时-X 时通 过 XXXX 方式商定。

1.8甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
	甲方 ：嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司     （盖章） 
	 乙方：



	代表人：
	代表人：

	签订日期 ： 
	签订日期 ： 


