甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

不锈钢分公司

结晶器振动液压缸采购技术规格书

| 协议编号 | BABX001-JSXY-70404948 |
| --- | --- |

甲方： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：

日期：

甘肃酒钢集团宏兴股份不锈钢分公司（以下称甲方）与          （以下称乙方）就甲方结晶器振动液压缸\2S5CB2582-M8600/ZSZ001 125×90×25采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一 、 总则

本技术规格书作为甲方备件订货合同的附件，与订货合同具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

- 乙方提供的设备必须具有同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方在供货前必须与现场人员确认结晶器振动液压缸使用工况和相关技术要求，以及装配尺寸等。

二 、供货范围

| 序号 | 编码 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70404948 | 结晶器振动液压缸\(Parker)2S5CB2582-M8600/ZSZ001 125×90×25 | 1件 | 组件 | 100 kg | 100kg |

三、制造要求

3.1主要技术要求：

3.1.1乙方严格按照甲方提供的设备型号、材料表、甲方要求进行材质的选用、外购件的采购及设备的加工制作。

3.1.2结晶器振动液压缸尺寸应与现场安装设备完全一致，保证能够和现场液压缸附件进行装配。尤其是液压缸与阀块连接油口、阀块与液压缸连接螺纹孔、活塞杆与拉杆连接螺纹都要保持一致。

3.1.3结晶器振动液压缸厂家供货必须为全新备件，组件材质、品牌等与图纸一致。液压缸内部密封为低摩擦、耐磨损、耐高温密封，满足现场使用要求，品牌采用PARKER或NOK等进口材质密封。液压缸活塞配一体式耐高温防尘套，液压缸所有O型密封圈全部采用氟橡胶材质。随液压缸附带一套液压缸全套密封，必须与安装密封相同。

3.1.4 结晶器振动液压缸活塞、导向套选用优质黄铜合金材质，活塞杆、缸体采用耐磨材质，保证使用过程不会出现因异常磨损导致的內泄或外泄。

3.1.5结晶器振动液压缸使用不锈钢高强螺栓，抗冲击、耐腐蚀。液压缸缸体工艺孔堵头采用不锈钢堵头，密封采用氟橡胶ED密封。

3.1.6结晶器振动液压缸附带位移传感器、内部磁环等位移检测装置，必须到现场确认尺寸、规格型号、品牌等信息，防止出现位移检测偏差。

3.2工况条件：

3.2.1结晶器振动液压缸区域环境温度范围-10℃～180℃。

3.2.2结晶器振动液压缸最大工作频率160次/分钟，位移曲线为正弦曲线，振幅最大12mm。浇铸期间连续运行时间最大12小时，平均每日运行时间20小时。

3.2.3结晶器振动液压缸工作压力200bar，活塞直径125mm，活塞杆直径90mm，行程25mm。

3.3外观质量要求

3.3.1外观尺寸与甲方提供的设备图纸和要求相符。

3.3.2结晶器振动液压缸连接方式、尺寸与甲方现场液压缸附件相匹配。

3.3.3结晶器振动液压缸整体表面无磕碰、无划痕，液压油口堵头完好。

3.3.4结晶器振动液压缸活塞杆无划痕，防尘罩完好、尺寸合适、固定牢固。

3.4质量验收

3.4.1检验方法：外观检查，测量。

3.4.2测量工具：卷尺、游标卡尺。

3.4.3验收标准：

1、结晶器振动液压缸外形尺寸与甲方所提供图纸或要求一致。

2、结晶器振动液压缸整体表面无磕碰，阀块安装面防护完好、无划痕，所有油口堵头完好。

3.5包装及标识

3.5.1乙方可自行选择包装形式，但确保货物到达现场后外观完好无损，对于出现由于运输造成的设备质量问题，乙方应在收到甲方通知后60天内，免费负责更换新结晶器振动液压缸，同时甲方保留对乙方保留索赔的权利。

3.5.2包装：外包装必须能够防水防潮防尘，且包装严实，确保内部结晶器振动液压缸与外界杂质完全隔离。

3.5.3标识：包装外上要注明物料名称、设备编码及生产厂家。

3.5.4包装满足运输、吊运方便、可靠和保护的要求。

3.5.5箱面各种标记必须齐全，如箱号、名称、合同号、收货单位等。

四、质保期要求

结晶器振动液压缸的质量质保期为实际上线后12个月，质保期内不得发生因加工精度或材质选择原因导致的泄漏、螺栓断裂、位移检测偏差等问题。

五、售后服务

5.1 本合同备件在甲方现场安装、调试、试车期间，根据甲方的要求，乙方应委派技术人员进行现场技术服务，向甲方进行技术交底工作，对甲方的有关人员进行培训，并负责解决设计及制造质量方面存在的问题。

5.2 对于12个月质保期内出现的备件质量问题，应甲方要求，乙方应在接到甲方通知后3天内委派技术人员到甲方现场解决处理。

5.3质保期内如因备件本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方向乙方提供必要的设备技术参数和图纸、技术要求和使用工况等。

6.2乙方责任

6.2.1乙方提供或制造的备件应保证满足甲方要求的上述技术要求以及工况使用条件，确保甲方的正常使用。

6.2.2乙方制造的备件必须注明原生产厂家。

6.2.3乙方制造的备件在出厂前须进行检测，向甲方提供相关的合格证明。

6.2.4乙方对提供的所有材料、设备制造工艺、质量控制和产品检查、验收等均应符合国家标准。

七、 双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下

甲方提供的图纸和资料，乙方要严格保密，如果因乙方原因导致图纸和资料泄密，引起的后果由乙方负责。

八、资料交付要求

8.1乙方向甲方交付资料

8.1.1合格证书或报关单。

8.1.2结晶器振动液压缸出厂检测报告。

8.1.3结晶器振动液压缸全套密封一套。

九、违约责任

9.1 备件没有达到验收标准要求，视为不合格，不予接收。

9.2备件质保期为12个月，正常使用寿命为24个月，从上线使用之日开始计算，质保期和正常使用寿命周期内不得发生因制造质量和材质选择原因导致的问题，一旦发生质量问题甲方将按照质量异议上报处理。

9.3备件正常设计使用寿命大于24个月，在此期间如果出现任何制造质量问题，乙方承担免费维修、如果确实无法修复则提供新的备件及附件，费用由乙方承担。

9.4结晶器振动液压缸尺寸等与要求不符时，乙方在60天内免费提供数量相等的符合要求的结晶器振动液压缸，因结晶器振动液压缸交货延误，每延误一天，扣除乙方该批次结晶器振动液压缸价格的0.1%作为违约金。

9.5乙方供货的结晶器振动液压缸，在甲方现场使用过程，出现泄漏、连接螺栓松动或断裂、位移测量偏差等问题，视为结晶器振动液压缸不满足现场使用要求，乙方必须在甲方要求期间内提供满足要求的结晶器振动液压缸。同时乙方对甲方的事故损失进行赔偿，赔偿金额为甲方出具的事故分析报告中的事故损失，另外对乙方扣款5000元/次。

十、其它

10.1设备出厂发运前用红油漆按箱外标准运输标记（合同号、 目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置，并在设备上带有铭牌。

10.2乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

10.3本协议中未尽事宜，双方协商解决。

10.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

10.5本协议内容经由甲乙双方于      年   月     日   时通过      方式商定。

10.6甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.7若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司          乙方：

不锈钢分公司

甲方代表：	                             乙方代表：

年   月   日	                        年   月   日