甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

（空滤滤芯\RL15000 DLGZ/304+滤纸）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一、总则

二、供货范围及设备参数

三、制造技术要求

四、验收及技术服务：

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与供应方（以下称乙方）就空滤滤芯\RL15000 DLGZ/304+滤纸采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则

1.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

2.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

3.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

4.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

5.乙方须对货物的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。

6.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、供货范围及设备参数

| 序号 | 设备名称 | 型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空滤滤芯 | 空滤滤芯\RL15000 DLGZ/304+滤纸 | 件 | 6 | 必须符合现场安装尺寸 |

- 制造技术要求

1、制造标准需符合以下标准：

HY/T 055-2001  折叠筒式微孔膜过滤芯

以上标准非全部标准，不全的由投标商在招标文件中补充，相互矛盾的条款，以最新的标准为准。

2、所供材料须保证货到后试验无破损，发现货物破损按不合格品退货，尺寸和连结方式必须保证原安装要求，滤芯需配套安装密封垫。

3、质保期至少为1年，若在质保期内出现质量问题，供方在接到使用方的通知后，12小时内给予答复，如果有必要，48小时内赶到现场，若发现有重大质量问题，全部退货，供方承担全部赔偿责任。

4、滤材必须为进口滤纸，品牌选用美国HV、芬兰奥斯龙、日本东洋或同等进口品牌。

5、滤芯所使用的滤材要求≤2μm。

6、单个滤芯透气量大于48m³/min。

7、单个滤芯过滤面积大于13㎡。

8、滤后空气含尘量：＜1.0-1.5mg/m3。

9、所供滤芯可满足阴雨天气下正常使用无塌陷的要求。

10、制造时需考虑到昼夜温差较大可能造成的影响，并提供说明。

11、甲方所提供的技术要求必须经省级以上国家权威部门检测并出具当批次检验报告并随货交付于甲方，提供当批次制造滤芯所使用材料的合格证明，进口滤纸需提供报关单或原产地证明。

12、请参照以下使用环境

12.1、安装地点：室内；

12.2、海拔高度： 1640米；

12.3、环境温度： a. 最高气温：+40℃   b. 最低气温：-30℃   c. 最大日温差：+20℃；

12.4、最大相对湿度：95%；

12.5、平均气压：838.7mb；

12.6、耐地震能力：8度；

四、验收及技术服务：

1、设备出厂必须具有合格证、出厂检验单、产品参数、原理说明书等相关资料，并随货交付；所提供的技术资料须加盖图章，要求资料内容全面，数字准确；

2、材料的包装、运输符合有关规定，在运输中出现破损不予承担。

3、如果物资不能正常运行、不能达到甲方提出的技术要求或无权威部门当批次检验报告，甲方有权拒绝验收，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

4、因现场环境的特殊性，滤芯的好坏是空压机工况正常的先决条件，滤芯不达标对鼓风机叶片及空压机叶轮的损伤是不可逆的，如因乙方滤芯原因造成设备的损坏或损伤，造成的损失将由乙方全部承担。

5、产品质保期为十二个月，从滤芯上线运行之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换。

五、提供资料

1、通过相关质量体系认证并提供证明或复印件。

2、具备国家相关部门颁发的制造许可证并提供证明或复印件。

3、提供近三年内同行业同类设备成功供货的业绩合同，数量不少于2份。

4、近三年在同行业同类产品供货中无因产品质量引起的事故。

5、必须与甲方进行技术交流，并签订标前技术规格书后方可参与投标。

6、甲方在中标后向乙方提以下纸质版及电子版资料：

技术文件、图纸、合格证、出厂检验检测证书、国家权威机构检验检测证书、制造材料合格证明及报关单或原产地证明

收件人：田尚财

邮箱地址：tianshangcai@jiugang.com

- 交货时间及地点

- 供货时间要求：按合同交货期。

交货地点:甘肃省嘉峪关市酒钢集团公司物资总库

七、其它

1.本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本技术规格书作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

3.本规格书内容经由甲乙双方于     年    月    日    时-    时通过         方式商定。

4.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

5.若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方代表(签章):                      乙方代表(签章):

年  月  日                          年  月  日