附件三：

| 高压清洗机\2.5m3/h 35MPa 15kW技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产作业区/生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：

审核人员若对技术协议文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

高压清洗机\2.5m3/h 35MPa 15kW

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方高压清洗机\2.5m3/h 35MPa 15kW供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日起最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方须对清洗机的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

1、使用环境：选矿厂二选区域强磁机齿板及立环机介质盒的清洗

2、制造标准：按照阿尔柯特（北京）清洗设备有限公司设备制造标准生产，要求备件应与现场设备具有完全互换性。

3、相关技术要求：

3.1 相关参数：

出口压力：35MPa；流量：19L/min；最小进口压力：0.3bar；驱动电源：380V/15KW；高压胶管型号：3/8”-30m；

3.2出口压力实现可调节功能，调节范围15MPa-35MPa。

3.3清洗机需配置小车，实现移动作业。

3.4配置出口高压胶管（3/8”-50m）。

3.5配置喷枪及30米高压机胶管（并带有90°喷嘴和0°喷嘴各两件，滤水器一套，三角带）

3.6 质量保证期限： 12个月。

附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 物料码 | 物料描述 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70079976 | 高压清洗机\2.5m3/h 35MPa 15kW | 依据合同 | 组合 | 重量220kg |

附件四 提供资料

乙方供货随机资料：

1、合格证。

2、使用说明书。

3、总装配图及易损件明细表。

附件五 售后服务

- 若出现质量问题，乙方在接到甲方通知后2个工作日内给予答复（明确解决方案）。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2025年3月30日前

6.2交货地点：以商务合同为准

附件七   其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2本技术规格书作为合同附件，具有与合同同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于   年  月  日 时至时通过  方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：（签章）	                          乙方：（签章）

年   月   日	                             年   月   日