甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

琴式操作台

技

术

规

格

书

- 琴式操作台技术规格书

- 一、整体说明

- 甲乙双方经充分协商，现就瓜州公司W11XNC-120×3500T卷板机电气系统升级改造技术项目的有关技术事宜达成一致，为保护甲乙双方的合法权益友好协商签订本协议。

二、项目概况

1.项目名称：目前瓜州公司W11XNC-120×3500T卷板机控制系统操作台室外作业，操作台里的电器备件线路老化 操作系统备件已淘汰，急需升级改造，控制台屏幕已看不清，频繁出现电路系统故障，需对琴式操作台进行升级改造。

2.项目地点：瓜州公司W11XNC-120×3500T卷板机现场。

- 三、琴式操作台电气改造技术方案

- 1.对整体主操作台进行升级改造，便于操作者进行操作，操作台上方要能遮雨、遮挡阳光直射。

- 2.内部配置PLC：更换为西门子S7-200PLC ,操作触摸屏为西门子10寸触摸屏。

- 3.位移拉线传感器:德国BEBK。

- 4.无线遥控操作装置：1套 ，带急停【卷板机专用操作装置】。

- 5.传感器控制线、数据线：3套 根据现场实际测量需求定制。

- 6.各动作行程控制器： 2套 包含控制线。

- 7.S7-200西门子通讯数据线一根。

- 8.主要元器件：西门子、施耐德。

9.程序控制必须与现场卷板机运行模式配套，保证控制系统符合现场使用的具体要求。

10.参考厂家：南通荣翎电气科技有限公司。

- 四、现场卷板机主要配置

| 序号 | 商品名 | 规格 | 功率 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电机 | YZR-315S-8 | 75KW | 1 | 正泰 |  |
| 2 | 油泵电机 | Y280S-4 | 75KW | 1 | 正泰 |  |
| 3 | 继电器 | JZX-22F 220V | 个 | 30 | 正泰 |  |
| 4 | 电磁阀 | 24V | 组 | 4 | 正泰 |  |

- 五、琴式操作台的工作环境

- 1.温度：-30℃～80℃。

- 2.作业环境：室外作业，粉尘较大 ，温差较大，湿度较大

- 3.环境湿度：年平均相对湿度30%

- 4.设备工作要求：24小时工作

- 5.电压：主回路380V，3P+N+PE（-10%、＋10%）、50Hz，控制回路220V/24V

- 六、结构与性能特点

- 1.室外作业，琴式操作台必须满足防水、防尘、防震、配置风扇等满足现场使用要求。

- 2.琴式操作台满足按钮控制及遥控器控制，所有控制按钮及控制盒必须防水、防尘、防震

- 3.乙方提供配套电气图纸（纸质版三份、电子版CAD版本一份、带注释PLC程序一份、触摸屏程序一份）。

- 4.柜体带有酒钢西重的标志。

- 七、验收标准:

- 按国标电气规范GB50303-2015及出厂技术文件电气标准执行。

- 八、其他说明：

- 1、琴式操作台质保期一年, 终身维修。

- 2.乙方的产品，自售出之日起实行“三包”，质量保证期为验收合格之日起壹年。在保修期内，非用户原因造成零部件的损坏，免费更换（易损件不在保修范围内）。保质期满，实行终身保修，收取工本费。

3.发货地址：发送到瓜州长城院内。

- 六、其它

- 1、本协议未尽事宜，双方及时联系，协商解决。

- 2、本协议与合同具有同等法律效力。

- 3、本协议一式四份。签章后生效。

- 甲方：                           　  乙方：

- 代表：                               代表

- 2025年   月    日                    2025年   月    日