甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

LGB-85Ⅱ燃烧器采购

技

术

协

议

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司（以下称甲方）与***（以下称乙方）就甲方LGB-85Ⅱ燃烧器采购，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

附件二    制造要求

  - 此次采购LGB-85Ⅱ燃烧器工作环境温度为-10℃~180℃左右。

  - 本次采购的LGB-85Ⅱ燃烧器是酒钢耐材公司碳钢耐材作业区120吨卧式钢包烘烤器的关键部件之一，燃烧器介质为焦炉煤气，高压风机助燃，安全要求很高，乙方需充分考虑甲方钢包烘烤器高温的特殊安全要求，上线质量保证期为12个月，在线使用12个月内因质量出现问题由乙方负责。

  - 燃烧器制造及组装应符合相关国家标准。

  - 燃烧器技术要求：安装有火焰检测装置G1/2联接，具备压缩空气吹扫功能。

  - 型号：燃烧器型号：LGB-85Ⅱ

数量：5

使用介质压力：焦炉煤气 4-7KPa  热值4300Kcal/Nm3

压缩空气介质温度：  0℃~60℃

燃烧器材质：  Q345B

燃气流量：≥1000Nm³/h

2.5  燃烧器进行密封性压力测试，不得有泄漏现象，并出具试验报告

2.6  燃烧器安装所需配备相应密封垫及螺栓，密封及螺栓符合国标要求，备件必须和现场在线使用的燃烧器安装尺寸统一，具备直接安装上线条件。

2.7 该备件现场没有图纸，预中标厂家需到现场进行测绘，供货的产品必须确保相关尺寸和参数满足使用要求。

附件三    系统设施供货范围

附件四 提供资料

4.1 产品出厂时乙方需提供燃烧器产品合格证及使用说明书。

4.4 邮寄地址

甲方邮寄信息：酒钢集团科力耐火材料股份有限公司；

邮政编码：735100；

收件人； 封慧平        。

附件五 售后服务

1、质保期为12个月，该备件从上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置不当、组装不妥、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换、包修，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方负担。

2、备件在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在48小时内派技术人员到现场处理、如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

6.1 交货时间：以与酒钢国贸采购部签订的商务合同交货期为准。

6.2 交货地点：以与酒钢国贸采购部签订的商务合同交货地为准。

附件七   其它

- 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日