甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

硅碳棒供货技术协议

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     供货范围

附件四    具体要求

附件五    质量保证及售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七   其它

甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下称甲方）与                     （以下称乙方）就甲方硅碳棒采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

- 乙方在合同货物供货中中，发生的侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

主要性能参数及设备描述：

  - 硅碳棒规格型号及功率要求

- 粗端型硅碳棒规格型号：Φ45x3920

- 功率30KW

  - 硅碳棒体积密度：发热部   2.52/cm³

- 冷端部   2.6g/cm³

  - 抗折强度： 50Mpa

  - 硅碳棒主要化学成分：SiC≥98.5%

  - 硅碳棒硅碳棒使用温度：最高温度1650℃，正常使用温度1450℃，连续使用寿命2000小时以上

  - 发热体表面发热均匀

  - 莫氏硬度：9.5

- 比　热：700-1500Ω。Mm2m

- 导热率：0.0365卡/cm·秒·度

- 热膨胀系数：4.8×10-6k-1

  - 硅碳棒附件

- 固定夹   材质为不锈钢卡子

- 连接线   材质为铝编织线

- 2.9硅碳棒出厂前冷端部必须标记电阻（Ω）值，测试方法是将硅碳棒通电加热升温至1050℃的高温时测得的电压，电流，以欧姆定律求的电阻，测试阻值真实有效，附带出厂批次检测报告及合格证书，禁止涂改。

- 3.0硅碳棒存放、运输过程种，必须有防潮措施。如发现棒端喷铝处变质潮解，必须经表面处理后重新喷铝。

附件三、产品制作、检验：

3.1、乙方应按照相应标准提供产品合格证书；

3.2、乙方所提供的备件如在合同规定的质保期内出现由产品质量带来的问题，或因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，乙方接到通知后4小时内给予答复，24小时内到达现场，免费为甲方更换或维修。

附件四 质量保证及售后服务

4.1、合同备件的保证期为投运现场使用之日起3个月。

4.2、乙方应对所提供产品和附件的制造质量、技术规格负有完全责任。

4.3、乙方保证所提供的产品全部都是经过厂家测试合格的产品，乙方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合买方规定的质量规格和性能的要求。乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有良好的性能。

4.4、在质保期内，因备件质量问题造成的备件损坏、乙方应及时免费更换损坏部件或更换新品，用来更换的部件应当是全新的，在质保期内，卖方应对设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的后果负责。

4.5、乙方所供的产品应与甲方提报的规格型号一致，且与在线所使用备件具有互换性。

附件五  交货时间及地点

5.1、交货时间：   年    月    日

5.2、交货地点：东兴铝业嘉峪关公司一期45万吨熔铸一作业区。

5.3、发运前在箱外对（合同号、目的地、收件人单位、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。

附件六  其它

6.1、投标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

6.2、本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

6.3、其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

6.4、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司      乙方：

甲方代表：	                          乙方代表：