甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

螺杆压缩机\1.1m3/min 入口0.10MPa 出口0.8MPa/空气7.5KW(整机一级能效）采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方螺杆压缩机\1.1m3/min 入口0.10MPa 出口0.8MPa/空气(+)&供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对货物的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方需对甲方所采购设备的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货设备完全满足现场使用要求。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该空气压缩机使用于二选1-4#加压过滤机气动装置，与压缩机接触的空气含有铁精粉、水汽等。

2.2 制造标准

2.2.1 参照国家相关制造技术标准；

2.2.2 在线使用的螺杆式空气压缩机设备铭牌如下图所示：

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

（1）压缩机排气量1.1m³/min，入口压力0.10MPa（绝压），出口压力0.8MPa（表压）电机功率7.5KW。

（2）现场压缩机从加载到卸载压力范围0.6~0.8MPA，打压时间必须≤3min。

（3）因该备件为压滤机的核心零部件，需供货单位中标后派人到甲方压滤备件区核实备件尺寸，确认无误后再供应备件。

| 参数项 | 要求值 | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 额定排气量 | ≥1.1m³/min（标准工况） | GB/T 3853-2017 附录H |
| 额定排气压力 | 0.8MPa（表压） | GB/T 3853-2017 |
| 机组比功率 | ≤7.9kW/(m³/min)（风冷） | / |
| 排气温度 | ≤110℃（喷油回转机型） | GB/T 10892-2021 12.1条 |
| 压缩空气质量等级 | 固体颗粒3级、油分3级 | GB/T 13277.1-2023 |

2.3.2 环保及安全要求

| 项目 | 要求 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全阀整定压力 | 0.88MPa（取1.1×0.8MPa） | GB/T 10892-2021 20.2条 |
| 噪声 | ≤85dB(A)（1m处测量） | GB/T 4980-2003 |
| 振动速度 | ≤1.8mm/s（轴承处） | GB/T 7777-2003 |
| 冷却方式 | 风冷 | 含高效散热风扇 |

2.3.3设计与材料要求

- 1、主机：采用双螺杆型线，转子材质为高强度合金铸铁，表面硬化处理。

- 2、油气分离器：分离效率≥99.9%，含油量≤3ppm。

- 3、润滑油：采用GB/T 7631.9标准的螺杆压缩机专用油，换油周期≥4000小时。

- 4、控制系统：配备PLC控制器，支持压力自动调节、过载保护、远程监控（可选）。2.4 质量保证期限

- 在保证正常使用的前提下，该备件质量保质期为12个月；质保期内不得出现排气压力、容积流量不达标、机头损坏等恶性质量问题。

附件三    系统设备设施供货范围

详见采购计划中上报的数量和类别。

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证；

4.1.2 备件材质检验报告书；

4.1.3 备件质量保证书。

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

- 7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份；

- 7.2未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

- 7.3本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。

- 7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 7.5若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：                                    乙方：

甲方签字（盖章）：                        乙方签字（盖章）：

年   月   日                              年   月   日