甘肃酒钢集团榆中钢炼有限责任公司

炼钢分厂

70164943钢包车底吹氩气软管钢包车底吹氩气软管卷筒KDJT239-00-00 Q235 成品 转炉 120T Q235

成品 转炉 120T

技术协议

甲方：酒钢集团榆中钢铁有限公司炼钢分厂

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    提供资料

附件四    交货时间及地点

附件五    其它

甘肃酒钢集团榆中钢铁有限公司炼钢分厂（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就甲方钢包车底吹氩气软管卷筒KDJT239-00-00 Q235 成品 转炉 120T采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保备件的正常工作寿命。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1  钢包车底吹氩气软管卷筒KDJT239-00-00 Q235 成品 转炉 120T

2.1.1  卷筒基本参数：

| 数量 | 1件 |
| --- | --- |
| 卷取方式 | 双向 |
| 卷取长度 | 30m |
| 使用气源压力 | 2.5MPa |
| 进口丝头 | 外螺纹M27*1.5 |
| 出口丝头 | 外螺纹M27*1.5 |
| 电机功率 | 1.5KW（厂家：ABB、接法：Y型） |
| 卷筒通径 | DN15mm |
| 控制方式 | 磁滞式（力矩可调节） |
| 使用介质 | 氮气、氩气 |
| 软管数量 | 单根 |
| 环境温度 | 现场最高温度60℃ |

2.1.2性能要求

2.1.2.1卷筒安装位置在钢包车运行线路的中间位置，要求卷筒正反两个方向均可正常转动，且不影响钢包的吹氩。

2.1.2.2卷筒必须附带有专用力矩调节工具。

附件三 提供资料

3.1乙方在供货时向甲方提供产品合格证、以及维护手册。

3.2邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省兰州市酒钢集团榆中钢铁有限责任公司炼钢分厂

邮政编码：730104

收件人；张东雁 电子邮箱：yglgzdy@jiugang.com

附件四  交货时间及地点

- 4.1交货时间：以采购分公司合同为准

- 4.2交货地点： 以采购分公司合同为准

附件五   其它

- 若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任或本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

- 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 本协议内容经由甲乙双方于       年    月    日    时 -    时通过    方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日