甘肃酒钢集团东兴铝业陇西分公司

阳极组装作业区

抱叉装载机采购

技术规格书

甲方：甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司

乙方：

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司（以下简称甲方）就甲方抱叉装载机设备采购事宜，与                （以下简称乙方），经双方协商一致达成如下有关技术规格书：

- 一、总则

1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定地工作。

5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

6.乙方须对本设备的设计完整性、合理性和设计质量承担全部责任。乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 二、作业环境要求和工况条件

1.使用性能必须满足属地生产要求。

2.适应高粉尘、高海拔（1700m）地区使用，满足高寒高温自然环境作业（50℃—零下20℃）。

三、设备名称：抱叉装载机（1台）

1.品牌：

2.产品型号：3T

四、主要技术要求参数

| 1.整机参数 | 额定载重量（kg） | 3000 |
| --- | --- | --- |
|  | 额定功率（kW） | 92 |
|  | 工作质量（kg） | 10000 |
|  | 铲斗容量m³ | 1.7 |
|  | 倾翻载荷（全转向）（kg） | 6400 |
|  | 最大崛起力KN | 105 |
|  | 前进车速（1/2档）Km/h | 12/37 |
|  | 后退车速（1档）Km/h | 16 |
|  | 整车尺寸（mm）长宽高 | 7177±20*2460±20*3310±20 |
| 2.发动机 | 形式 | 电喷 |
|  | 排量L | 4.837 |
|  | 排放标准 | 国四 |
|  | 柴油箱容量L | 140 |
|  | 发动机机油量L | 15 |
|  | 冷却液容量L | 35 |
| 3.工作液压系统 | 形式 | 定量系统 |
|  | 操作方式 | 软轴操作 |
|  | 液压系统加油量L | 92 |
| 4.传动轴 | 变速箱档位数 | 前进2后退1 |
|  | 变速箱型式 | 行星式动力换挡 |
|  | 变速箱加油量L | 40 |
|  | 驱动桥形式 | 干式 |
|  | 轮胎型号 | 25 |
|  | 驱动桥加油量L | 前桥22/后桥22 |
| 5.转向液压系统 | 形式 | 负荷传感转向系统 |
| 6.制动系统 | 行车制动形式 | 气顶油制动 |
|  | 停车制动形式 | 钳盘式停车制动 |
|  | 制动液加注量L | 4 |
| 7.空调系统 | 形式 | 冷暖空调 |
|  | 制热量W | 5800 |
|  | 制冷量W | 5000 |
| 8.抱叉 | 最小夹经mm | 350 |
|  | 最大开口尺寸mm | 2085 |
|  | 工作质量kg | 10538 |
|  | 卸料高度mm | 2539（3054） |
|  | 最大崛起力KN | 62 |
|  | 全转向倾翻载荷kg | 6785 |
|  | 对直倾翻载荷 | 7889 |
|  | 卸载距离mm | 1229（1621） |
|  | 抱叉外侧转弯半径mm | 5665 |

五、其他技术说明与要求

1.乙方所供设备符合国家排放标准及国家相关要求。

2.乙方所供设备带语音转向、倒车影像、驾驶室监控系统。

3.乙方所供设备自带匹配抱叉和铲斗，操作要求符合属地作业要求。

六、随车工具及技术资料

1.符合设备型号的标准配件、随车工具1套（参考或符合世达系列），灭火器（4kg）1个，三角警示架1副，驾驶员反光马甲1套，轮胎阻挡器4个，全尺寸轮胎1个,轮胎扳手1套，千斤顶（20 T）1个。

2.随车配带设备使用说明书、保养手册、产品合格证。

七、供货及验收

1.供货范围：抱叉装载机1台、随车工具1套及技术资料。

2.供货时间：乙方在接到中标通知之日起45天之内，负责将车辆运至甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司。

3.验收：由乙方派专业技术人员在东兴铝业陇西分公司按照合同技术要求和装箱单试车验收。

八、质量、服务保证

1.整车质量保证期为1年，主要部件质量三包期按国家质量三包期规定执行。在三包期内，乙方因产品质量导致的各类故障，及时免费维修或更换零部件；

2.乙方提供车辆注册的一切有效资料，证件齐全；

3.保修期以外，设备在使用过程中发生故障，乙方应积极协助买方提供维修方面的技术支持。

4.乙方承担车辆二次工作时长的免费保养（500小时、1000小时），并承担所需备件、材料、人工等费用。

九、售后技术培训

乙方负责免费向甲方提供所需操作、维修等技术方面的培训和咨询服务。

十、其他

1.投标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

2.本规格书为合同附件，与合同具有同等法律效力。

3.提供中文操作说明手册。

4.其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。

5.本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

6.本规格书内容经由甲乙双方于     年   月   日   时至   时

通过             方式商定。

7.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.若                               公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃东兴铝业有限公司       乙方：

陇西分公司

地址：甘肃省陇西县东郊工业园区   地址：

联系电话：                       联系电话：

法定代表人或授权委托人：         法定代表人或授权委托人：

签订日期：	 年  月   日         签订日期：   年   月  日