酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司

新型超级无磁钢系列化产品研发项目板坯凝固末端淬火技术服务采购

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司

乙方：

酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（以下称甲方）与（以下称乙方）就甲方酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司新型超级无磁钢系列化产品研发项目板坯凝固末端淬火技术服务采购采购经双方协商，达成如下技术规格协议：

一、总则

- 1.1本技术规格协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质服务。

- 1.2乙方提供技术服务研究过程规范，数据真实可靠，结果分析合理、有据，研究报告规范、美观。

- 1.3乙方在试验过程中不得随意更改内容，需要时，提出更改理由及方案，经甲方同意后更改。

- 1.4乙方在提供技术服务中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、技术服务范围

本项目拟结合公司厚板坯连铸机生产实际，研究不同断面板坯连铸过程的二冷及淬火过程的温度场变化、典型微合金钢的碳氮化物析出与组织转变行为规律，基此结合扇形段结构设计淬火线上及其配水控制系统。具体要求包括：

(1)计算与检测研究厚板连铸机典型微合金钢凝固过程的碳氮化物析出（析出温度区间、析出“鼻子点”温度、弥散析出的最佳冷却速度等）与组织转变行为（相转变CCT曲线、开始冷却温度、冷却速率与回温速率等对组织结构转变的影响），获得铸坯表层组织高塑化（碳氮化物弥散析出并形成超细晶）控制的关键工艺参数；

(2)采用数值模拟与现场铸坯表面红外测温相结合的方法，研究获得不同钢类及其拉速下铸坯在二冷铸流内的表面及其皮下5mm、10mm及15mm深度处的温度场演变，以及铸坯淬火过程对应位置的温度场变化、铸坯应力与应变演变规律，获得不同钢类及其不同拉速与二冷工艺下的铸坯内外弧淬火水量要求和确保铸坯内外弧均衡收缩变形的水量配比；

(3)基于上述淬火水量与淬火时间等要求，结合水平扇形段结构，开发与设计扇形段的内弧与外弧淬火喷淋结构；在此基础上，设计扇形段内外弧淬火供水结构、管路控制元件选型、带宽度幅切控制的水阀室原理图；

(4)设计淬火自动化控制系统,包括PLC控制柜、主控室随拉速及钢种自动与手动控制淬火系统；

(5)开展连铸坯高温全连续淬火工艺调试与稳定化投用研究。

三、技术服务要求

3.1主要技术要求

3.1.1铸坯表层5-10mm深度范围组织晶粒尺寸≤35μm（室温金相），深度＞5mm。

3.1.2出淬火扇形段后的铸坯表面温度降至400-450℃（测温或根据金相组织结构辨识），且铸坯在切割点回温后不影响铸坯的切割速度。

3.1.3淬火完成后经气刀吹扫，杜绝内弧表面残水随铸坯进入第16段，铸坯无明显变形。

3.1.4碳含量＜0.25%的含Al、Nb、V微合金钢（包括普碳钢）板坯具备热送要求（剔除现场轧制排产等因素影响），不受铸坯表面温度限制。

3.2技术服务质量要求

3.2.1研究过程规范，数据真实可靠。

3.2.2结果分析合理、有据，研究报告规范、美观。

3.2.3乙方在试验过程中不得随意更改内容，需要时，提出更改理由及方案，经甲方同意后更改。

3.2.4甲方派技术人员参与整个研究过程。

3.3项目进度要求

3.3.1第一阶段：2026年6月30日前，完成微合金碳氮化物析出与组织转变行为研究，建立含Nb、Al、V等微合金成分碳氮化物析出热力学与动力学分析模型，综合获得对应钢种的最佳析出温度控制区间及冷却速度要求。

3.3.2第二阶段：2026年7月—2026年10月，基于连铸现场生产实际，采用数值模拟方法建立连铸坯铸流三维凝固温度场计算模型，并采用红外测温方法对铸坯表面温度进行现场验证，在此基础上研究研究获得不同钢类及其拉速下铸坯在二冷铸流内表面及其皮下5mm、10mm及15mm深度处的温度场演变规律。

3.3.3第三阶段：2026年11月—2026年12月，结合现场实际生产工况，在现场现有连铸机凝固末端水平扇形段结构前提下，设计扇形段的供水回路结构和满足铸坯表面稳定淬火功能的扇形段内外弧喷淋架结构、布局方式、喷嘴选型、水量及水压设计要求、冷却区控制要求等核心参数需求，设计基于扇形段结构的线上淬火装置结构及整体设计图纸等。

3.3.4第四阶段：2027年1月—2027年3月，设计与开发基于拉速、钢种控制关系并内外弧独立控制（含幅切）的动态淬火PLC控制柜、自动化配水控制系统。

3.3.5第五阶段：2027年4月—2027年12月，结合实际淬火铸坯热送轧制效果，优化获得不同微合金钢类在拉速及其断面等不同连铸工艺下的内外弧淬火水量工艺，实现扇形段淬火稳定在线投用。

3.3.6依据现场生产情况，不同阶段时间计划经双方协商可调整。

- 四、质保期要求

4.1双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

4.1.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方课题研究相关成果。

4.1.2涉密人员范围：项目参加人员，包括直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员。

4.1.3保密期限：合同有效期及合同终止后两年内。

4.2泄密责任：赔偿乙方本合同金额的20%。

乙方：

4.2.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方公司技术信息、经营信息、人员信息等在内的所有与甲方公司运营相关的信息。

4.2.2涉密人员范围：项目参加人员，包括直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员。

4.2.3保密期限：合同有效期及合同终止后两年内。

4.2.4泄密责任：赔偿甲方本合同金额的20%。

4.2.5乙方所提供的技术服务需通过酒钢专家委员会考评。

五、售后服务要求

5.1乙方对提供的方案现场试用效果需要跟踪评价。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1因甲方错误提供运行环境参数及物料技术参数导致的采购异议问题，由甲方承担所有责任。

6.1.2合同期内因甲方未按使用说明书要求进行试验造成的设备损坏情况，由甲方承担所有责任。

6.2乙方责任

6.2.1因乙方疏忽或预前确认不到位造成的错误服务由乙方承担所有事后处理责任。

6.2.2乙方未按此合同所述条款进行服务造成的损失由乙方承担所有责任。

七、违约责任

7.1乙方对未按协议具体条款提供技术服务、延期提供技术服务、未按期提供服务或不服务的情况造成的损失负全部责任。

八、其他

8.1本技术协议作为技术服务合同的附件之一，为设计、生产、验收产品质量的技术依据。关于技术服务完成时间、付款方式、服务及酬金、违约责任及处理办法等，均以合同为准。

8.2本技术规格协议与合同具有同等的法律效力。

8.3本技术规格协议中未尽事宜，双方协商解决。

8.4本技术规格协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

8.5本技术规格协议为标前技术规格协议，如乙方未中标，本协议自动失效。

甲方单位名称：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司

甲方代表：                                年   月   日

乙方单位名称：

乙方代表：                                年   月   日