甘肃西沟矿业公司

深水潜水泵\35m3/hm3/h 140m 地下水 10～25℃ 380V 25KW 200QJP35-140技术规格书

拟制单位：甘肃西沟矿业有限公司

拟制日期：2026年5月

协议签定日期：

为了使新购置的设备能够正常稳定工作，满足西沟矿生产的需要，甲乙双方协商制定如下技术要求。

一、 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的

优质产品。

1.2乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.3乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

1.5乙方提供的设备应考虑高海拔地区使用，必须满足海拔2800米，井下90米正常工作。

二 、技术参数及供货范围

2.1技术参数

- （1）型号：深水潜水泵\35m3/hm3/h 140m 地下水 10～25℃ 380V 25KW 200QJP35-140；

- （2）机座号：200；

- （3）流量：35m3/h；

- （4）扬程：140m；

- （5）功率：25KW；

- （6）配套电缆长度：3m*10m3；

- （7）安装环境：海拔高度2800m，井下90m；

- （8）其他要求：潜水泵电机采用密闭充水式，下端需有调压腔自动调节电机内部压力变化；电机上部应装有甩沙器以及正反装配的骨架油封防止泥沙进入电机；电机定子绕组采用聚乙烯绝缘尼纶护套耐水电磁线；水泵采用离心式叶轮；电机内部装有止推和防止上串轴承。

2.2供货范围

| 设备名称规格及型号 | 单位 | 数量 | 供货范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深水潜水泵\35m3/hm3/h 140m 地下水 10～25℃ 380V 25KW 200QJP35-140 | TL | 1 | - 潜水泵带3m*10m3配套电缆 |

# 三、技术服务与售后

1.设备保证期为使用后1年，如在保证期中出现非人为造成的质量现象必须给予更换。

2.处理质量问题的方法：在整机质量保证期内，由于乙方制造质量产生的质量问题，乙方负责包修、包退、包换；由于制造质量引起的问题可由乙方一次性更换处理，并继续保证在其使用寿命内不损坏；由于甲方使用原因造成的问题，乙方负责协助处理或提供修复方案，费用由甲方自理。

四、提供资料

乙方在中标、货物到货后3天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

(1)产品检验合格证书；

(2)产品使用说明书；

(3)易损件及附件清单；

(4)三包凭证及发货票。

五、交货时间及地点

1.交货时间：以买卖合同为准

2.交货地点：酒钢西沟矿库房

六、其它

1.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本协议内容经由甲乙双方于2026年  月  日    时-   时通过  电话  方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

4.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：甘肃西沟矿业有限公司	           乙方：

（行政公章）                         （合同专用章）

甲方代表：                            乙方代表：

年  月  日：	                        年  月   日：

（公告之后开标之前）                                                  （公告之后开标之前）