甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供货技术协议

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和 技术服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，

达成以下协议：

1.供货范围和名称：9#机功能耐材(镶锆水口φ24mm)

2.需方使用条件和要求

2.1技术质量标准要求

2.1.1.上水口本体为铝碳材质，水口内孔中间部分为锆质。

2.1.2.产品的尺寸允许偏差及外观条件满足双方约定条件。

2.1.3.上水口在快速升温时具有优良的热震稳定性，不出现水口

炸裂等现象，具有较强的耐侵蚀、耐冲刷能力。

2.2使用标准要求

2.2.1.满足酒钢现场使用条件，在保证烘烤时间80-120分钟，

烘烤温度达到900-1200℃的条件下具备浇钢条件。

2.2.2. 在正常的生产操作和烘烤条件下，所提供的上水口使用 寿命达到25炉，上水口内孔扩径小于5mm, 水口内孔锆芯使用

过程中热震稳定性优良，耐侵蚀、抗冲刷。上水口底部与下水口

— —

配合紧密，严禁发生因倒角尺寸问题发生返钢现象。

2.3检验、验收标准

2.3.1检测、检验、验收方法均执行GB/YB 标准规定。

2.3.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检

查验收或使用结果为准。

2.3.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在5日内通知供

方退货处理。

2.3.4检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差

价损失部分。

3.供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料、产品不符合协议第2条中任意条款之一时，需

方有权均将其判定为不合格品。

3.1.2供方在无正当理由情况下，拒绝在违约考核报告上签字的，

需方有权按协议条款规定进行强制执行。

3.1.3供方产品不合格情况下，可降级使用的，但供方拒不同意

签字认可时，需方有权进行退货处理。

3.1.4需方有义务将原料、产品检测和验收结果，及使用结果告

知供方。

3.1.5需方有权对供方不达标原料、产品和服务执行违约考核。

3.1.6因供方供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批

次原料、产品全部作为不合格品处理，并有权将供方列为不合格供方。

3.1.7连续3个月情况下，供方所供货物平均使用寿命均未达到

协议要求的，需方有权终止合同履行。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方在不认可需方判定结果情况下，有权向需方提出申诉， 并在3日内提出书面说明，提供分析证明材料，由需方组织双方技术

人员，在原检测、检验单位进行复检，复检结果将作为终裁结果。

3.2.2需方向供方提出退货时，供方有义务在接到通知10日内

无条件全部清退。

3.2.3供方有义务向需方提供每一批次原料、产品的质量保证书

及使用说明书等。

3.2.4供方有义务按照GB/YB 标准规定，对所供货原料或产品进 行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条

件执行。

3.2.5供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析

会议，及因原料、产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

4.发生下列情况时，需方对供方执行违约考核

4.1技术指标、质量要求不达标

4.1.1供货标识、包装、储存、运输或质量保证书不符合标准要

求，每批次考核供方500元。

4.1.2降等级使用的产品，可按照双方约定价格进行核算，与原

— —

合同价格差额部分在结算中予以折量扣除。

4.1.3技术指标不达标：甲方抽查产品技术指标达不到本协议规

定或质保书弄虚作假的，每次考核2000元。

4.1.5使用要求不达标：由于供方产品质量原因无法满足此协议 使用寿命保证值的，需方有权对该产品进行批次性停用处理，可降级

使用的按照4.1.2执行。

4.2事故考核：

4.2.1.由于产品质量原因当月发生不超过2起一般性以下事故

时，出现事故或隐患的产品不予结算，并追加索赔一支产品。

4.2.2由于供方产品质量原因造成一般性以上事故或当月发生2 起以上事故时，出现事故或隐患的产品不予结算，并按照主线事故索

赔承担全部考核。

4.3其它违约考核

4.3.1包装破损扣量

4.3.2供方要求指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

4.3.3供方在规定期限内未将不过合格品清退，每超期限一天，

需方每天收取该批次货物金额2‰的仓储费用，从供货结算量中扣减。

4.3.4供方所供货物没有按照需方要求及时到货的，或所供货物

低于安全库存的，每发生一次，每次考核供方5000元。

4.3.5供方售后服务人员未按照需方要求按时参加现场分析会

议，并不积极配合需方技术质量要求整改，每次考核供方5000元。

— —

4.3.6供方不得在未经需方允许的情况下，擅自更改产品配比、

生产工艺、物料等级以及产品性能，每发生一次考核供方20000元。

4.3.7供方所供货物到货不及时或到货后技术质量不能满足协议 规定要求，需方为保证生产连续性，调整其它供方产品使用后，期间

所发生的费用由原供方全额承担。

4.4对供货单位违约考核，双方确认后，均在当月结算中扣减。

5.协议有效期限：   年  月  日至  年 月  日。

6.本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委

托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

7.本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无

果可向嘉峪关市人民法院起诉。

8.本协议解释权归需方所有。

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

需方授权代表或委托代理人：

签订日期：   年  月   日

供方：

供方授权代表或委托代理人：

签订日期：   年  月   日