康乐公寓燃气灶采购技术规格书

嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司（以下称甲方）与               （以下称乙方）就燃气灶采购事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总体要求

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

2.乙方提供的燃气灶必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

3.乙方提供的必须是合格、全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.乙方提供的燃气灶的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

5.乙方燃气灶的完整性、设计制造合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、年限与指标。

6.乙方发生侵犯专利的行为时其侵权责任与招标人无关。

7.乙方须对供应燃气灶的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货产品完全满足甲方使用要求。如果到货后不能达到甲方使用需求，乙方无条件换货，并承担全部责任。

8.乙方未以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的服务完全符合本规格书的要求。

9.乙方在招标前应与甲方技术人员进行技术交流，符合甲方技术要求，双方签定标前技术规格书，方可参标。

二、产品概述

1.产品名称

家用嵌入式燃气灶

2.产品用途

适用于家庭厨房场景，以天然气（甲烷含量≥95%）为燃料，用于烹饪、加热等日常烹饪操作。

3.适用环境

环境温度：-5℃~40℃

相对湿度：≤85%（无冷凝）

大气压力：86kPa~106kPa

使用场所：通风良好的室内厨房，远离易燃、易爆、腐蚀性物质及热源

三、执行标准

GB 16410《家用燃气灶具》

GB 30720《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》

CJ/T 157《家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板》

四、核心技术参数

1.品牌：参考或相当于迅达、华帝、海尔、美的

2.基本参数：

额定燃气压力：2000Pa（天然气标准压力）

灶眼数量：双眼

安装形式：嵌入式

尺寸：750mm×450mm（长×宽）（台面孔已开好，灶具尺寸需投标人现场测量确认）

净重： ≥8kg

3.燃烧系统参数

热负荷：:5.2kw

热效率：≥70%（一级能效）

燃烧方式：全预混旋流燃烧

火焰类型：蓝色内旋火焰，无黄焰、无脱火、无回火

点火方式：脉冲点火，点火电压≥15kV，点火成功率≥98%（单次点火）

熄火保护：热电偶式熄火保护装置，熄火响应时间1-10秒，复燃时间1-10秒

4.材质与结构参数

面板材质：钢化玻璃（厚度≥6mm），耐冲击、耐高温、易清洁

炉头材质：铜合金（H62黄铜）或不锈钢

火盖材质：铜合金或不锈钢 ，耐温≥800℃

炉架材质：铸铁+耐高温搪瓷处理，承重≥5kg

进气管材质：不锈钢波纹管（内径≥10mm），耐压≥1.0MPa

阀门材质：铜合金阀芯，密封性能良好，无燃气泄漏

5.安全性能参数

燃气泄漏量：≤0.07L/h（在1.5倍额定压力下测试）

耐热性能：面板在700℃高温下保持30分钟无破裂、变形

耐冲击性能：钢化玻璃面板可承受 1kg 钢球从300mm高度自由跌落无破裂

绝缘性能：点火装置与外壳之间绝缘电阻≥2MΩ（500V 直流）

6.操作与控制参数

火力调节范围：连续可调

点火方式：按压旋转点火，点火角度≤45°

控制方式：机械旋钮控制，旋钮旋转角度0°~90°（点火位→最大火位）

使用寿命：

点火器使用寿命≥10 万次，阀门开关使用寿命≥5 万次，产品整体使用寿命≥8 年

五、主要结构与组件要求

1.面板

钢化玻璃面板（黑色）：表面无划痕、气泡、裂纹，涂层附着力≥4B（百格测试）

不锈钢面板：表面拉丝处理，无毛刺、锈蚀，平整度误差≤2mm/m

2.燃烧器组件

炉头：进气通道畅通，无堵塞，与火盖配合间隙均匀（0.1mm~0.3mm）

火盖：火孔均匀分布，孔径误差≤0.1mm，无堵塞、变形

分火器：气流分配均匀，确保火焰稳定

3.安全系统

熄火保护装置：热电偶与电磁阀联动，接触良好，动作灵敏

防泄漏设计：进气管接口采用密封结构，配备密封圈（耐燃气、耐高温）

防风设计：炉架配备防风圈，确保在风速≤1.5m/s环境下火焰稳定

4.其他组件

旋钮：采用耐高温ABS材质，防滑设计，标识清晰（大火、小火、关闭）

进气管：长度≥1.2m，配备防脱落接头

底壳：采用冷轧钢板 +‌渗锌工艺处理，耐腐蚀，通风孔分布合理

六、性能要求

1.燃烧性能

火焰均匀，呈稳定蓝色，无黄焰、红火、脱火、回火现象，点燃后 3 秒内火焰覆盖整个火盖，无局部未燃现象在额定压力下，热负荷偏差≤±5%。

2 热效率性能≥70%，符合一级能效标准，连续燃烧1小时，热效率衰减≤3%。

3.安全性能

熄火保护装置动作可靠，熄火后1-10秒内切断燃气供应，燃气泄漏量符合GB 16410-2020 《家用燃气灶具》标准要求，无明显燃气异味，正常使用时，面板表面最高温度≤110℃，炉架外侧温度≤80℃。

4.耐用性能

经过2000次点火-熄火循环测试，点火成功率≥95%，无故障，经过1000小时连续燃烧测试，燃烧器无变形、腐蚀，密封性能良好，旋钮经过5万次开关测试，无卡滞、松动现象。

七、检验方法与验收标准

1.外观检验

目测面板、炉架、旋钮等组件，无划痕、变形、锈蚀、破损，标识清晰完整，包括产品型号、额定压力、热负荷、生产厂家、生产日期、执行标准等。

2.性能检验

点火性能测试：在标准环境下，连续点火100次，成功率≥98%。

熄火保护测试：点燃火焰后，人为熄火，记录熄火响应时间，≤10秒为合格。

燃气泄漏测试：采用皂液法，在1.5倍额定压力下，涂抹皂液于燃气接口、阀门等部位，无气泡产生为合格。

八、附加说明相关技术参数

1.乙方对整个设备的合理性、完整性负责，负责设备本体的全部设计和安装，包含提供与设备配套的附件、设备连接安装的最终尺寸。

2.设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量种类必须符合本规格书中设施供货范围要求。若存在于国家、行业标准和本规格书要求不符合项目，甲方有权拒绝设备的调试和功能考核并要求对设备直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

3.所有设备均按国家标准的规定进行组装。

九、乙方提供资料

1.出厂装箱清单（出库单）；

2.产品合格证；

3.经过3C认证并标注标志；

4.产品型式检验报告；

5.使用说明书。

十、售后服务

1.设备的质量保证期为壹年，开始时间是正常使用之日算起。厂家承诺或法律对质量保证期规定了更长期限的除外。

2.在产品质保期，由于乙方产品出现质量问题，乙方负责包修，包退，包换。由于甲方原因造成的问题，乙方负责协助处理，并提供修复方案。

3.若产品发生质量问题，甲方以电话或书面形式告知乙方，乙方在接通知后12h内须予以答复，如需派员到现场处理，24小时内必须到达。

4.在整机质保期，因为产品质量问题使设备损坏，乙方免费负责更换。

十一、其他

1.以上项目包含设备及所有辅助材料、税费、运费及安装等一切费用，保证设备能够正常运转；

2.设备性能综合评价等功能考核期间，厂家如果不参与，以嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司实际使用单位人员考查评价为准。

3.本技术规格书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

4.本规格书一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

5.本规格书内容经由甲乙双方于2025年   月   日   时-   时通过     方式商定。

6.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三方。

7.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司         乙方：

甲方代表：	                                乙方代表：

电  话：                                     电  话：

年    月    日	                                 年    月    日