嘉峪关宏电铁合金有限责任公司除尘系统改造－技术协议
嘉峪关宏电铁合金有限责任公司空压机技术规格书


嘉峪关宏电铁合金有限责任公司
永磁变频螺杆式空压机\20m3/min 入口0.10MPa 出口0.8MPa/空气 110KW(整机一级能效)技术规格书
目录
- 2 -

目录

- 3 -

前言

- 3 -

一 嘉峪关地区的自然条件

- 4 -

二、 技术内容

- 5 -

三、其它技术要求

- 9-

四、资料交付

- 9 -

五 、设备检验执行标准

- 10 -

六、乙方技术服务

- 11 -

七、 联络、审查



前言
嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 (以下简称甲方)与********(以下简称乙方)，就甲方的空压机总成（包含电机）设备标段采购内容，进行充分的协商并达成如下协议。
一 嘉峪关地区的自然条件
1.1设备安装地点：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司厂区内 

地理位置：  北纬：39°46′   东经：98°31′   海拔1650米
1.2主要设计参数
1.2.1室外计算干球温度
冬季通风温度：                       -10℃
夏季通风温度：                        26℃
冬季空气温度：                       -20℃
夏季空气温度：                        30.5℃
夏季空气平均温度：                    24℃
冬季采暖室外计算温度：                -17℃
1.2.2室外计算相对湿度
冬季空气湿度：                        57％
夏季通风湿度：                        38％
1.2.3空气密度
夏季：                                ρ=1.0043kg/m3

冬季：                                ρ=1.0133 kg/m3

1.2.4 其它
日平均温度≤+5℃的天：                154天
日平均温度≤+5℃期间内的平均温度：    -5.1℃
冬季日照率:                           5％℃
风荷载：                              0.65kN/m²
雪荷载：                              0.25kN/m²

地震设计烈度：                        8度
土壤冻结深度：                        1.2m

平均风速及主导风向                    2.4C、SW 、 WSW

春季平均风速及主导风向                2.9C、SW 、 NEW
夏季平均风速及主导风向                2.3C、  E 、 NW

秋季平均风速及主导风向                2.3C 、 SW 、 E

冬季平均风速及主导风向                2.1C 、 SW

大风速※                            34m/s

二、 技术内容
2.1甲方采购空压机总成1套（包含电机），要求整体安装到现场及原厂家备件，满足现场整体安装要求。参照或相当于浙江开山压缩机股份有限公司、陕西汉精压缩机有限公司
空压机总成的相关技术参数：规格型号：20m3/min 入口0.10MPa 出口0.8MPa/空气 110KW(整机一级能效) 

	序号
	项    目
	单   位
	参数值

	1
	机组型号
	
	20m3/min 入口0.10MPa 出口0.8MPa/空气 110KW(整机一级能效)

	2
	名    称
	
	永磁变频螺杆式空压机

	3
	型    式
	
	固定、风冷、微油、双螺杆、全罩式

	4
	介    质
	
	空气

	5
	运行环境温度
	℃
	环境温度

	6
	吸气压力
	MPa(A)
	常压

	7
	容积流量
	m3/min
	20

	8
	调节范围
	
	0/100%

	9
	排气压力
	MPa(G)
	0.8

	10
	供气温度
	℃
	≤环境温度+15度

	11
	供气含油量
	PPM
	≤3PPM

	12
	传动方式
	
	直连

	13
	冷却方式
	
	风冷

	14
	机组噪声
	dB(A)
	≤75分贝


三、其它技术要求
1、空压机的用途：除尘器阀板提升气缸及脉冲式布袋清灰用。

2、安装环境：室内。

3、气体介质：空气。

4、工矿参数：流量20m³/min；排气压力：0.8MPa；进气温度：<40℃。

5、空压机在额定工况下运行时，空压机运行温度不超过90℃。油冷却方式为风冷。
6、工作方式：连续工作。

7、在空压机1米处噪音不大于75分贝。

8、面板显示要求：

出厂时间累计                        运行时间累计

加载时间累计                        卸载时间累计

待机时间累计                        排气温度                            

排气压力                            主电机电流                         

风扇电机电流                        当前故障报警

故障历史记录(50条)                  操作记录(200条)

故障代码对应表                      当前日期
机组保护要求：

	序号
	项    目
	显示
	报警
	联锁
	备注

	1
	排气温度
	●
	●HA
	●
	

	2
	排气压力
	●
	●HA
	●
	

	3
	油分温度
	
	●HA
	●
	

	4
	紧急停车
	
	
	●
	

	5
	热电阻断线
	
	●
	●
	

	6
	压力变送器断线
	
	●
	●
	

	7
	机组相序
	
	●
	●
	

	8
	主电机堵转
	
	●
	●
	

	9
	主电机过载
	
	●
	●
	

	10
	风机过载
	
	●
	●
	水冷机无

	11
	主电机电流互感器故障
	
	●
	●
	

	12
	风机电流互感器故障
	
	●
	●
	水冷机无

	13
	环境温度
	●
	●
	●
	

	14
	放气时间(停机时间间隔)保护
	●
	●
	●
	

	15
	过欠电压保护
	●
	●
	●
	选配


10、可设定参数：

出厂时间设置                         加载压力

卸载压力                             语言选择

日期设置                             LCD屏亮度                           

星/三角切换时间                      放气时间(停机时间间隔)

加载延时                             再加载延时

卸载运行时间                         停机持续时间

压力单位设置                         温度单位设置

主电机电流设置                       风机电流设定

启动方式                             加卸载方式

联动设置                             MODBUS通讯设置

回复默认参数                         保存当前参数为默认参数

11、维护参数设定

空气过滤器使用时间

油过滤器使用时间

油气分离器滤芯使用时间

电机要求：为高效节能电机；

具有高效率，低损耗，大扭矩，低噪声，微振动等优点。

电动机为永磁同步电动机，防护等级IP55，绝缘等级F，确保电动机在恶劣的工况下连续安全运行。

电动机符合《GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》。

要求参照或相当于设备厂家：浙江开山压缩机股份有限公司、陕西汉精压缩机有限公司

控制系统保护功能：

1）对电动机的保护：                                 

电机堵转保护

电机过载保护

电机相序保护

电机启动次数的保护

2）对风机的保护：

风扇电机过载保护；                                  

风机相序保护；

3）对系统压力及温度的保护：

排气压力高报警，超高联锁停机

排气温度高报警，超高联锁停机

油分温度超高报警联锁停机

热电阻断线报警联锁停机

压力变送器断线报警联锁停机等

15、风机质量保证

1)空压机使用，必须考虑风机的安装地点和当地大气环境的影响。

2）空压机无漏油、渗油、漏气现象。

3）空压机运转无异音。
4)乙方应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：
IS09000质量认证书
产品检验合格证书(包括主要外购件)

主要零部件材料检验合格证书
主要零部件材料报告
本协议规定的各项试验结果
按最最新《旋转机械基本技术要求》提供机械试验结果
产品零件制造、检验记录

空压机制造要求满足国家标准：

按照JB/T6430-2014《一般用喷油螺杆空气压缩机》标准执行

执行最新《工业企业设计卫生标准》、《建筑设计防火规范》

安全阀、储气罐应符合最新国家《压力容器安全监督规程》
执行最新《工业企业噪声控制设计规范》
执行最新《工业与民用供电系统设计规范》
12、 海拔功能要求：设备备件应满足甲方所处地理位置的海拔高度(1650m)要求。

13、 质量保证体系
乙方应根据质量保证描述制造所提供设备时所采用的质量保证体系
乙方应根据所提供设备的特性，提出检验的项目、检验方法、检测手段以及检验标准等。
14、质量检验标准
制造厂对产品的质量负全部责任，出厂预验收不能代替最终的验收。

四、资料交付
由乙方采购的设备需提供如下资料：

提供维护使用说明书；

提供出厂检验报告；

提供产品合格证；

可提供性能曲线或性能参数报告

 五 、设备检验执行标准
国家最新空压机制作验收标准和安全规范标准；

国家最新制作标准和安全规范标准；
六、乙方技术服务
6.1乙方技术人员（售后服务）的责任和义务
6.1.1由乙方可以指派售后服务代表，对合同范围内的所有技术服务和技术监督负责；保证履行合同规定下的责任和义务。
6.1.2乙方须派售后技术服务代表在甲方运行试车和验收测试等各阶段，开展技术服务和技术监督，及时处理期间的技术问题，并对合同范围内的设备性能和测试数据负责。
6.1.3乙方技术人员应向甲方技术人员详细解释有关设备的设计数据、测试数据方法和性能，配合甲方技术人员通过环评验收。
6.1.4 产品在安装过程中，若甲方要求，乙方应安排专业技术人员到指导现场安装。
6.1.5 售后服务承诺
乙方对其供货的设备质量负责并实行三包，质量保证期为货物到后18个月或安装运行后一年（先到为准），产品终身技术服务。
6.1.6 质保期内设备的提供：
   在质保期内，若因设备质量问题，确认属于乙方的责任。乙方保证在接到通知后24小时内给予答复，乙方免费修复或更换产品；由甲方负责更换。

（特别规定：在质保期内，若因设备质量问题，属于乙方的责任，导致环保不达标一些列问题，包括环保罚款、甲方停产损失，均有乙方负责。）

如因需方使用不当造成的问题，乙方积极配合解决。
6.2工作制度
6.2.1乙方技术人员须及时到达现场，提供技术服务。
6.2.2乙方技术人员抵达合同工厂后，应按照甲方的工作计划表安排下工作，指导安装服务时间不超过15天。

七、其他约定事项

7.1本协议一式三份，甲方贰份，乙方一份。

7.2.本协议内容经由甲乙双方于XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定。

7.3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.4.若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。
7.5本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

甲方：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司
    乙方：

甲方代表：
                         乙方代表：

年   月   日
                         年   月   日
- 2 -
5

