甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

非标变频调速电动机采购

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

乙方：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与                       （以下称乙方）就甲方宏博新材料公司二高线非标电机 70094566 采购经双方协商，达成如下技术规格书：

# 一、 总则

1.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

2.乙方提供的维修备件材料必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

3.乙方提供的维修备件材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，严禁假冒伪劣、翻新修复产品。

4.乙方对备件材料的选择、工艺设计，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为最新公布发行的标准和技术规范。

5.乙方在产品制造过程中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

6.若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

# 二 、供货范围

| 序号 | 物料编码 | 规格型号 | 数量 | 技术说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70094566 | 变频调速电动机 \YTSP200L1-6-15kW 0.38kV 6-非标 (+) | 3 台 | 变频调速电动机 YTSP200L1-6-15kW 0.38kV IP54 F B3 S1 非标电机轴 | 电机非负荷段配套编码器安装轴 |

# 三、技术要求

（一）要求：乙方有必要对现场电机尺寸、安装环境进行实地测绘，确保制造出的电机、联轴器、编码器连接轴的尺寸、安装位置与在用设备的位置及连接方式完全相同，达到新旧电机之间、新旧编码器之间能够相互精准替换。

（二）技术参数：

1. 电机主要技术参数：

| 电机型号 |  | YTSP200L1-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（kW） | 15 | 极数 | 6 |
| 额定电压 （V） | 380 | 安装型式 | IMB3 |
| 额定电流 （A） | 32 | 防护等级 | IP54 |
| 额定频率（Hz） | 58 | 绝缘等级 | F |
| 恒转矩范围（Hz） | 3～58 | 出线方向 | 右 |
| 恒功率范围（Hz） | 58～100 | 工作制 | S1 |

| 额定转矩(N.m) | 125 | 冷却方式 | IC411 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码器安装 | 带 XH861 结构 | 接法 | Y |

2. YTSP200L1-6 电机：

配套轴承参照或相当于 FAG/SKF，前后轴承小盖要具备加脂口和排脂口，后轴承加脂口要延伸到风扇罩外侧，以便于补充油脂。 电机非负荷端带XH861编码器安装结构，该结构作为电机的附件分开制造后按照一定方式连接。必须与电机轴分别制造，但是要保证同轴度，径向位移 ≤ 0.03 mm，轴线倾斜 ≤ 0.05 mm/m。编码器型号为(LINDE)861900220/1024PPR。见编码器安装示意图。

3. XH861 编码器安装结构：

电机非负荷端风扇罩外安装编码器。编码器安装轴固定在电机轴非负荷端，并延伸至风扇罩外侧。固定螺栓为M5×10，因此电机后轴上有可以用M5 螺栓固定编码器安装轴的三个深度为 20mm 的螺孔，角度为 120 °均匀布置，同时保证与电机轴的同轴度。（见下图）

编码器安装示意图

XH861 编码器安装结构示意图

4. 绝缘材料：

电机的绝缘材料符合 JB/T 12421-2015 变频电机用绝缘材料耐重复脉冲电应力试验方法的规定。

5. 其它：

电机的出线盒从传动侧视之位于电机机座右侧。本协议未涉及部分要求不低于《GB/T 755-2019旋转电机 定额和性能》、《GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范》中的条款技术要求。

（三）外观质量：

1.包装完好、物料本体无磕碰、变形、浸水等异常状态。

2.外观完好，涂层工艺美观，表面光滑，无破损裂纹等。

3.电机铭牌参数清晰，内容齐全。

# 四、检验与验收

（一）检验方法：

1. 外观检验：检查外观是否有划伤、变形、裂纹、锈蚀等缺陷，表面涂层是否均匀、牢固。

2. 参数检验：核对电机技术参数、尺寸参数与技术规格书中相符。

3. 性能检验：在甲方指定的测试场地，按照规定的工况条件对电机进行性能测试，测试项目包括绝缘测试、电机振动等，测试结果应符合国家技术要求及酒钢集团公司的相关规定。

（二）验收标准：

1. 电机的各项检验结果应符合本规格书规定的技术要求和相关标准，以及电机制造、设备交接验收的相关国家标准。上线运行时电机温升、振动值、轴向窜动值等符合《GB50397-2007 冶金电气设备工程安装验收规范》的相关要求。相关验收标准包括但不仅限于《GB18613—2020 电动机能效限定值及能效等级》、《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等。

2. 乙方应提供完整的产品说明书、合格证、 电机及附件的尺寸图纸等相关资料。

3. 甲方在验收过程中发现的问题，乙方应及时整改，直至验收合格。

（三）验收流程：

1. 乙方在产品出厂前应进行全面自检，合格后向甲方提交验收申请。

2. 甲方收到验收申请后，组织相关人员在甲方指定的测试场地进行验收。

3. 如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，整改完成后重新进行验收。

# 五、质量保证及技术资料交付

1.质保：质量保质期为 12 个月。在质保期内，乙方应对产品的质量问题负责，免费提供维修等

服务。

2.提供资料：

2.1 乙方在中标后 30 天内到甲方现场完成测绘，并对测绘后的尺寸绘制成图纸，作为技术规格书的补充部分，双方进行签字确认。

2.2 提供出厂最终资料，包括但不仅限于使用说明书、合格证、电机及编码器连接轴的尺寸图纸。

2.3 邮寄地址：

甲方邮寄信息：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司宏博新材料公司；

邮政编码：735100；

收件人：周彬； 电话：15193496397； 电子邮箱：zhoubing@jiugang.com。

3.质量验收：到货后经酒钢宏兴股份公司负责部门进行检验验收，检验合格后办理入库手续。

# 六、售后服务要求

1.乙方提供终身技术支持。

2.乙方产品在运行中若出现质量问题，48 小时之内赶赴现场解决，并负责无偿处理，直至恢复设备使用性能。

3.产品自上线投用之日计起 12 个月内若出现质量问题，由乙方免费更换或修理，直至符合使用要求。

4.质保期内如因设备本身制造缺陷引起的质量问题，发生的费用由乙方承担（含更换、修理），对甲方造成的损失， 甲方有进一步进行要求赔偿的权利。质量保证期外如果出现设备问题， 甲方需要乙方提供技术服务时、乙方应及时无偿提供现场技术服务或远程技术支持。

# 七、双方责任

（一） 甲方责任：

1.因甲方错误提供运行环境参数及物料技术参数导致的采购异议问题，有甲方承担所有责任。

2.质保期内因甲方未按使用说明书要求使用和维护造成的设备损坏情况，由甲方承担所有责任。

（二）乙方责任：

1.因乙方疏忽或预前确认不到位造成的错误供货由乙方承担所有事后处理责任。

2.乙方未按此合同所述条款进行供货或服务造成的损失由乙方承担所有责任。

# 八、 双方确定因履行本规格书应遵守的保密义务如下

1.在本设备范围内由乙方提供给甲方的所有资料、专有技术及有关图纸， 以下称“技术资料 ”

属于乙方的知识产权。 甲方承诺对乙方所提供的任何资料、专有技术及有关图纸以及设备或设计有关的任何项目的知识产权，都不向第三方转让。

2.保密期限

从乙方向甲方提供图纸之日起，五年内未经乙方正式书面通知，甲方不能将此技术公开或转让。

# 九、违约责任

1.乙方需在合同签订之日起六个月内交货。

2.交货地点：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部物资总库。

# 十、其它

1.本规格书中未尽事宜，双方协商解决。

2.本规格书一式四份， 甲方三份，乙方一份。

3.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

4.本规格书内容经由甲乙双方与      年   月   日   时-   时通过                    方式商定。

5.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方单位名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

甲方代表：                                年   月   日

乙方单位名称：

乙方代表：                                年   月   日