甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

盲板阀\液动 法兰 0.25Mpa 碳钢 DN400 F743X

（70204189）

采购技术规格要求

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 2月2日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方盲板阀\液动 法兰 0.25Mpa 碳钢 DN400 F743X采购经双方协商，达成如下技术规格要求：

附件一 总则

本技术规格要求作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格要求所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对盲板阀\液动 法兰 0.25Mpa 碳钢 DN400 F743X的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

- 1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在投标前，按照本技术规格要求所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流。

附件二 制造要求

2.1 使用环境

2.1.1该盲板阀\液动 法兰 0.25Mpa 碳钢 DN400 F743X使用于酒钢炼铁厂7号高炉炉顶，环境温度为-30℃--60℃。海拔1640米。

2.1.2 a) 作业环境：多尘、煤气、水分

b) 煤气压力：0.25MPa，设备承压能力0.28MPa；

2.2 制造标准

2.2.1 符合GB/T12234标准，GB/T 13927标准。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

| 设备名称 | 盲板阀 |
| --- | --- |
| 公称通径（mm） | DN400 |
| 数量(套) | 2 |
| 结构形式 | 敞开式眼镜阀 |
| 驱动方式 | 液压 |
| 密封形式 | 软、硬密封 |
| 润滑方式 | 手动润滑 |
| 连接方式 | 法兰 |
| 工作介质 | 高炉荒煤气 |
| 最大工作压力（MPa） | 0.25 |
| 液压系统工作压力（MPa） | 10-20 |
| 控制方式 | 就地+主控室控制 |
| 安装地点 | 炉顶均压放散管路 |
| 液压软管接头及软管 | 所配液压油管承受≥31.5Kpa |

2.3.2设备制造、装配要求

阀门整体性能要求：

1）阀门本体及全部附件自热负荷试车（投产）合格起质保期1年。

2）阀门整体结构正常使用寿命不低于15年。

3）阀门所有密封件（含管道法兰联结密封件）寿命不低于2年。

4）阀体应有足够的刚度，工况下不得变形；法兰联接口密封应严密，法兰厚度应有足够刚度。阀门采用气体做强度试验时，试验压力按设计压力的1.15倍试压。

5）阀门泄漏率达到GB/T13927-2008标准中密封实验A级为合格。

6）阀门的易损件的更换（如密封圈等）应简便，应在阀门不从管道上卸下的情况下进行。

7）阀门在较长时间（如半年或一年）开闭一次或有温度变化的情况下不得出现无法开闭或卡阻现象。

8）阀门在关闭状态下运输，两端法兰加盲板密封，避免杂物落入阀体。

9）阀门设备及阀门安装图上标示介质流动及高、低压方向、各管口功用说明。

10）未特殊说明外，与阀门配对的法兰、密封件、联结件（螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈）由乙方提供。

11）管道法兰密封形式为不锈钢金属包覆石墨垫。

12）乙方出具阀门验收程序报甲方审查。

13）每一台设备应有一个出厂编号，每一台设备应配齐一套合格证（包括外购标准件，如电动装置）、试压报告、安装、使用、维护说明书。出厂编号、合格证、试压报告、安装、使用维护说明书上的型号、使用介质等参数应统一。所有文字资料应单独密封包装，随设备同时交于甲方。

14）整体装配后进行动作试验，要求动作灵活无卡阻，联结部件不得松动。

15） 阀门行程控制采用接近开关，接近开关信号应为无源干接点信号,两线制；电磁阀、接近开关考虑高温和多粉尘，电压为直流DC24V。电磁阀、接近开关等电器元件均为防爆、防水、防尘和防静电。

16） 阀门应有机械限位装置，阀门不得开或关过位。

2.6.2.2 盲板阀结构及材质要求：

1）阀板材质采用Q345；

2）压紧点轴头考虑介质压力、温度、含尘等工况条件采用可靠密封；

3）压紧点及阀门上其它转动部位应采用自润滑轴承或设有润滑点，润滑点不允许煤气泄漏；

4）阀门过气通道表面考虑压力、温度、含尘等工况条件；

5）阀板应有加强结构；

6）盲板阀松开、压紧、阀板横移走行运动应灵活，无卡阻、跳动（上下）、摆动（左右）现象。阀板运行到位（开、关）后与阀座过气通道错口不大于2mm；

7）波纹管应安装波纹拉杆，不少于3个且直径大于φ20mm。

2.6.2.3盲板阀波纹管导流筒要求：

波纹管材质254SMo，双层结构；

导流管材质为	Q345，厚度不得小于10mm；

波纹管与导流管之间间隙采用可靠密封，保证管道内冷凝水不与波纹管接触。

乙方设备整体制造完毕发货时必须随设备提供设备合格证等相关质量证明文件，文件中必须包含所用材料(含254SMo波纹管、普炭钢板等材料)的材质证明文件。

主要标准及规范：

—GB/T700-2006     《碳素结构钢》

—GB/T8110-2008    《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》

—GB/T3323-2005    《金属熔化焊焊接接头射线照相》

—GB/T13927-2008   《工业阀门 压力试验》

—GB50372-2006     《炼铁机械设备工程安装验收规范》

—YB/T4059-2007    《金属包覆高温密封圈》

—YB/T036.1-21-92  《冶金设备制造通用技术条件》

接近开关：DC24V

附件三 供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70204189 | 盲板阀\液动 法兰 0.25Mpa 碳钢 DN400 F743X | 2台 | 碳素结构钢 | 500KG | 1000 KG |

盲板阀安装方式必须与现场盲板阀安装尺寸一致，确保提供的盲板阀\液动 法兰 0.25Mpa 碳钢 DN400 F743X能够完全的备用和互换。

附件四 提供资料

# 4.1乙方在投标前可到甲方现场现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。

4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 各部分总图、装配图及零件图

4.2.4 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.2.5 盲板阀检验报告书；

4.2.6 盲板阀质量保证书。

4.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：李银喜；联系电话：18093738790

电子邮箱：liyinxi@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

5.1盲板阀的质量保证期为投运现场使用之日起12个月。

5.2在质保期内出现的任何质量问题，乙方无偿负责更换新备件至使用现场，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。

5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到协议要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：

交货时间：以签订的商务合同约定时间为准

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术规格要求自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日