东兴铝业净化一作业区永磁交流伺服电机

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

乙方：

一、总则

1.本技术规格书适用于甘肃东兴铝业嘉峪关45万吨净化一作业区伺服液压站永磁交流伺服电机供货方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方保证提供符合本技术规格书和有关最新国家及工业标准的产品。

3.如乙方没有以书面形式对本协议的条文提出异议，那么甲方可以认为乙方提供的产品完全满足本文件的要求。

4.在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，乙方应予以配合。具体项目由双方共同商定。

5.技术规格书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6.乙方提供的永磁交流伺服电机，应该是制作技术先进、具有制造经验的成熟产品，而不是试制品。

二 、供货范围

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70450677 | 永磁交流伺服电机\SM15-0290R6FEDF-380V/38.8KW | 1 | 套 |  |

三、 制造和验收要求

1、电机型号：SM15-0290R6FEDF

2、额定功率：38.8kw。

3、额定电流：68.9A。

4、额定转矩：218Nm。

5、额定电压：380v

6、额定转速：1700r/min

7、额定频率：113.3HZ

8、绝缘等级：F。

9、防护等级：IP54。

10、传感器类型：PTC*KTY。

11.品牌：参照或相当于白云液压。

四：工况条件

1.环境温度：极限温升100℃。

2.现场粉尘：金属粉尘较大。

3.现场存在强磁，对备件使用寿命等极易产生影响。

五：外观质量要求

乙方可自行选择产品包装形式，但应确保货物到达现场后完好无损，对于出现由于运输造成的产品质量问题，乙方应在甲方要求的期限内重新提供质量合格的永磁交流伺服电机，同时甲方保留对乙方索赔的权利。根据设备各部件的具体要求，乙方可自行选择包装形式，但确保货物到达现场后外观完好无损，对于出现由于运输造成的设备质量问题，乙方应在收到甲方通知后30天内，免费负责修理或更换备件，同时甲方保留对乙方保留索赔的权利。

六、质量保证及售后服务

6.1合同设备的保证期为投运现场使用之日起12个月。

6.2乙方应对所提供产品和附件的制造质量、技术规格负有完全责任。

6.3乙方保证所提供的产品全部都是经过厂家测试合格的产品，乙方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合买方规定的质量规格和性能的要求。乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有良好的性能。

6.4在质保期内，因备件质量问题造成的备件损坏、乙方应及时免费更换损坏部件或更换新品，用来更换的部件应当是全新的，在质保期内，卖方应对设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的后果负责。

6.5乙方所生产制造的产品应与甲方提报的备件的规格型号一致，且与在线所使用设备具有互换性。

.6、附电机铭牌及实物照片

七、交货时间及地点

7.1交货时间：   年    月    日

7.2交货地点：东兴铝业嘉峪关公司一期45万吨备件库房.

并在设备上带有铭牌。

八、其它

8.1投标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

8.2本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

8.3提供中文操作说明手册。

8.4其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

8.5本协议一式四份，甲方三份，乙方一份

8.6本协议内容经由甲乙双方    年   月   日  时通过    方式商定。

8.7甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜宜保密，不得将签订主体、时间内容等信息透露给其他第三人。

8.8若              单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：酒钢集团东兴铝业有限公司                  乙方：

甲方代表：	                          乙方代表：

签订时间：                            签订时间：