（嘉峪关宏晟电热公司铝电保障作业区）

（干灰散装机\ZSJ100D 100t/h    散装头升降行程：2000mm）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

嘉峪关宏晟电热有限责任公司铝电保障作业区（以下称甲方）与

（以下称乙方）就 甲方干灰散装机\ZSJ100D 100t/h    散装头升降行程：2000mm的采购经双方协商，达成如下采购技术规格：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本设备系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证管道设计满足灰库系统工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

- 2.1乙方提供的干灰散装机\ZSJ100D 100t/h    散装头升降行程：2000mm应满足以下设备使用要求：

- 2.1.1干灰散装机型号：ZSJ100D

- 2.1.2干灰散装机出力：100t/h

- 2.1.3控制方式：半自动和自动控制都设。

- 2.1.4散装头升降行程：2000mm

- 2.1.5散装头升降速度:0.1m/s

- 2.1.6配带升降电动机参数：

- 型    号：YX3EJ90S-6

- 功    率：0.75KW

- 电    压：380V

- 转    速：918r/min

- 防护等级：IP54

- 2.1.7减速机参数：

- 型  号:WHT08

- 减速比：1:63

- 2.1.8料位计形式：料位风机

- 2.1.9料位计型号：ACO-003

- 2.1.10下料管直径:φ350mm

- 2.1.11吸尘管直径：φ558mm

- 2.2提供合格证、使用说明书等相关资料

- 2.3干灰散装机\ZSJ100D 100t/h    散装头升降行程：2000mm必须配备相应规格的抽尘风机，且必须满足放灰过程中系统不冒灰，满足现场使用需要。

附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70377627 | 干灰散装机\ZSJ100D 100t/h 散装头升降行程：2000mm | 2套 |  |  |

每套干灰散装机包括：散装头、散装头提升装置相关设备及抽尘风机

附加说明

所有设备应正确设计和制造，以保证安全和经济运行，满足所有工况下的功能而不致有过度的压力、密封和其他运行问题。设备必需是全新的并有可靠的设计。

设备部件的制造过程应是高技术的，加工准确并有良好工艺和精度、合适的公差配合。易于压力、密封或需要调整、更换的部件应能比较方便的拆卸、更换和检验。

所有的材料应符合有关规范的要求，并应是新的优质的，尽量使维修工作降至最少。铸件和锻件应符合各自的材料规范，无裂纹和缺陷。

在设备制造过程中必须实施严格质量管理，包括必要的处理, 检验和试验机械部件或其组件应有良好的通用性、互换性。

在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件四 提供资料

4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

4.2乙方在中标后将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1	外购件明细表

4.2.2	备件明细表

4.2.3	各部分总图、装配图及零件图

4.3提供出厂最终资料

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市宏晟电热公司

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人： 郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1 乙方在投标时应详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术规范书具有同等效力。

5.2 以下售后服务是最低的要求：

5.2.1在产品质保期内设计、制造等质量问题由乙方负责无偿更换。

5.2.2在合同产品的保质期内，对非乙方责任造成的设备损坏，乙方应提供修理服务；如属设备设计或制造缺陷引起的损坏，乙方应为甲方及时修理，并承担全部费用。今后设备运行阶段的售后服务，24小时内应有答复，48小时内至少应有处理意见。

5.2.3自货到现场之日起计算12个月。在质保期内如因产品质量问题出现故障，供方将无偿维修或更换损坏的元件，等与之相关的配件，使所供的设备正常使用。

5.2.4质保期内，卖方负责免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的设备和部件也应是全新的。

5.2.5如出现质量异议，在质量保证期内，乙方有义务应甲方要求在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：2026年01月30日前

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

附件七   其它

- 7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.2若                公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.3本协议内容经由甲乙双方与XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定。

- 7.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：	                    乙方：

甲方签字盖章：	                      乙方签字盖章：

电话：                            电话：

年   月   日	                   年   月   日