酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（主烧嘴\WRBG-7B JEXX02BOC21006）

采  购

技

术

规

格

书

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙    方：

2025年   月    日

经协商，甲乙双方就镀锌1#线设备升级改造及产品结构调整项目主烧嘴采购技术规格书达成如下要求：

一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1	 本技术规格书适用于酒钢集团股份有限公司宏兴宏宇镀锌1#线设备升级改造及产品结构调整项目主烧嘴的技术要求。技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2	 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3	 乙方提供的设备必须是可靠产品，能够确保产品满足生产现场的工作状况。

1.4	 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

1.5	 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.6  供货范围的设备涉及原设计方的专有技术，乙方提供的设备必须是能够与在线件完全互换使用、达到在线件设备的技术水平。

二、技术规格及技术要求

| 序号 | 编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70071555 | 主烧嘴\WRBG-7B JEXX02BOC21006 | 套 | 5 | 2026.6.30 | 包含配套点火烧嘴、垫片、活接、孔板、孔板垫，需组装好 |

1.安装环境

1.1 安装地点：宏宇新材料公司镀锌作业区辐射管装置

1.2  主要技术参数

1）主烧嘴参数：

型号：WRBG-7B；

图号:JEXX02BOC21006；

适用介质：混合煤气

适用燃气介质：8000±200KJ/Nm3；

烧嘴最大功率：180KW；

使用最高炉温：950℃；

具体尺寸参数详见图纸JEXX02BOC21006。

2）其他参数要求

新采购主烧嘴法兰、螺栓孔必须与现场匹配，主烧嘴的法兰上的混合煤气必须与现场匹配。

1.3执行标准（摘要，卖方提供的设备必须符合或不低于下列标准和规范，以最新标准和规范为准）

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 36699-2018 | 锅炉用点火器技术条件 |  |
| 2 | GB/T 26953-2025 | 焊缝无损检测 渗透检测 验收等级 |  |
| 3 | GB/T 19839-2005 | 工业燃油燃气燃烧器通用技术条件 |  |

2.设备供货清单：

| 序号 | 编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70071555 | 主烧嘴\WRBG-7B JEXX02BOC21006 | 套 | 5 | 2026.6.30 | 包含配套点火烧嘴、垫片、活接、孔板、孔板垫，需组装好 |

三、双方责任

1）甲方责任

1.验收：甲方在收到设备时，进行外观、材质、数量、外形尺寸等项目的验收，与图纸及合同要求不符时甲方有权予以拒收。

2.功能考核：甲方负责对设备上线安装、使用跟踪。甲方发现乙方制造的设备在使用中不适应甲方的工况条件，不能满足技术协议中的要求，影响甲方使用的情况，甲方将终止使用并出具相关质量异议。

3.评价：甲方负责在甲方现场全过程考察乙方设备的综合性能，甲方本着客观公正的原则，对设备使用至技术规格书规定的使用周期后出具备件质量评定。

2）乙方责任

1.乙方根据技术规格书中的技术参数进行制做，保证设备的完整性、可靠性。

2.乙方依照甲方规定的交货周期按期交货至甲方现场，并对设备进行合理防护包装运输。

3.乙方应按照甲方要求提供真实的出厂合格证。

4.提供设备相关检查数据；

5.中标后，安排专业测量人员进行现场测绘，并与提供图纸对比、校核，以便顺利更换；

6.本条产线为改造产线，参标单位必须提供炉辊设备制造业绩，不少于3项。

四  提供资料

4.1 乙方需向甲方提供产品合格证和检验报告。

4.2 进口件的证明资料。

五  售后服务及质量要求

# 5.1乙方应保证产品质量，如果上线出现质量问题，乙方人员必须按照甲方规定的时间进行解决处理。在质保期内，因备件质量原因造成的一切损失，乙方将承担所有责任，处理方式如下：

a.无偿返修：返修后，其质保期重新投入使用之日计算。

b.赔偿由于修复质量问题而造成的损失。如发现乙方违反国家标准或相关技术文件的有关规定，不遵守质量承诺，甲方有权对乙方进行经济处罚，甚至停止乙方的供货资格，情节严重的，可以按照法律程序进行索赔。

5.2 质量要求：本设备质量保证期为上线使用12个月或设备交付后18个月，先到为准。在质量保证期内出现的质量问题，乙方必须及时无偿予以解决。本设备投入使用后六个月内如发生质量问题，甲方有权索赔，设备在运输过程中出现的损坏由乙方承当责任。备件更换安装时互换性出现问题乙方必须给予及时解决，由此产生的一切费用由乙方承担并赔偿。

# 六  包装要求

6.1发货前对设备进行包装防护，避免运输过程受到损坏。

七  其它

7.1 本技术规格书中未尽事宜，双方协商解决。

7.2 本技术规格书一式俩份，甲乙各一份。

7.3 本技术规格书由甲、乙双方授权代表签字盖章后随商务合同同时生效。

7.4 本技术规格书作为商务合同的附件，具有同等法律效力。

7.5 在履行合同期间，由双方代表签署的往来信函、传真、会议记要等，将成为本技术规格书不可分割的组成部分。

7.6 依据使用情况，甲方保留再次修订完善技术规格书的权利。

7.7其他未尽事宜甲乙双方协商解决。

7.8本规格书内容经由甲乙双方于     年    月    日    时-    时通过         方式商定。

7.9甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.10 若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

代表：

（签字盖章）

年    月    日

乙方：

代表：

（签字盖章）

年    月    日