酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司铝电解网络化母线磁流体稳定性原位升级技术服务及项目安装采购

一、安装地点

- 酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司

二、采购内容

- 在东兴铝业公司嘉峪关分公司电解一作业区100台电解槽开展网络化母线磁流体稳定性原位升级，在确保安全生产的前提下完成以下工作内容：

- 1.研究东兴铝业公司嘉峪关分公司500kA系列研究电解一作业区原母线设计，并对100试验电解槽母线进行优化设计，优化电解槽磁场分布。

- 2.通过非区块化配置网络化母线，对电解一作业区100台试验电解槽母线进行改造处理，测量母线优化后电解槽的磁场分布，分析改进前后电解槽磁流体稳定性、可靠性和抗干扰能力，判断扰动恢复效率。

- 3.将所有出电侧母线进行网络化连通，并将局部进电侧母线进行连通，使电解槽的槽周围母线实现最大化的网络化连接，重新矫正阳极大母线及阳极组、铝液层带来的电流分布偏差，阻断非稳定状态下（包括停槽期间、效应期间、异常摆动期间等）电流分布不均衡性在电解系列中的传导，大幅提高电解槽的操作稳定性和抗干扰能力。

- 4.电解槽槽周围母线进行网络化自均衡母线技术改造后，对现有的阴极软带配置进行调整优化，保证每个阴极组电流均匀输出。

- 5.提供铝电解网络化母线磁流体稳定性原位升级技术资料，包括但不仅限于技术原理、设计依据、设计图纸等内容。

- 6.对至少20台试验槽的电流效率、平均电压、交流电耗、极距、阴极电流分布、薄弱部位磁场变化、抗干扰能力、扰动回复效率、电解槽运行状态、设备安全性能等指标数据做前后比较，出具评价报告，完成竣工验收。

- 7.提供网络化母线磁流体稳定性原位升级技术应用后，电解槽的工艺参数匹配及工艺优化提升技术指导方案。

三、项目要求

- 乙方负责项目要求的100台电解槽母线设计、项目材料及施工改造的全部内容，并达到项目目标。

四、项目目标

- 1.采用网络化母线非区块化配置，大幅度提高电解槽磁流体稳定性、可靠性和抗干扰能力，扰动恢复时间降低30%以上。

- 2.试验槽电流效率提高0.8个百分点，平均电压降低15mV，铝液交流电耗降低162kW.h/t.Al以上。