焦化厂3#4#焦炉烟气脱硫脱硝项目焦1路修复施工量清单

| 序号 | 施工项目 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦一路道路修复 | 工作内容包括路面拆除外运、路基平整、更换路牙石、混凝土路面浇筑（包括干熄焦马路修复），总工程量约5500平方米。 | 平方米 | 5500 | 混凝土路面浇筑细石混凝土C30 厚度 200mm； |
| 2 | 建设后产物储存彩板房 | 建设后产物储存彩钢板库房1座，按设计图施工. | 座 | 1 | 施工图 |
| 3 | 二炼焦筛焦楼东侧库房拆除 | 二炼焦筛焦楼东侧库房拆除（砖房，长15米*宽4米*高3米）。 | 座 | 1 | 长15米*宽4米*高3米 |
| 4 | 二炼焦筛焦楼东侧新修建道路1条 | 要求混凝土路面浇筑细石混凝土C30 厚度 200mm；（长50*宽5米） | 平方米 | 250 |  |
| 5 | 筛焦楼南侧集水坑回填 | 筛焦楼南侧集水坑回填夯实（长10米*宽6米*深3米），回填后表面用混凝土浇筑。 | 立方米 | 180 |  |
| 6 | 地坪硬化 | 新建道路周围地坪硬化（大约200㎡），道路混凝土浇筑200mm厚 | 平方米 | 200 |  |
| 7 | 3#、4#脱硫脱硝区域加装安全围挡 | 4#焦炉烟气脱硫脱硝区域用标准（酒钢公司统一制作）安全栏杆围挡，约210米 | 米 | 260 |  |