嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司

剪板机技术规格书

编   制   人  员：

事业部负责人审核：

生产运行管理室审核：

甲方：嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司

乙方：

- 剪板机技术规格书

- 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司（以下称“甲方”）与                         （以下称“乙方”）就甲方剪板机，经双方协商，达成如下技术规格书：

- 一、设备概况：

- 设备名称：剪板机

- 设备用途：板材在线剪板

- 主要结构形式：气动式

- 设备外形尺寸：（长*宽*高）：2988*458*1518mm（该尺寸按照甲方现有场地测量，需乙方进一步确认）

- 设备安装地点：汇丰指定厂区内

- 规格型号：QD11-4×1500

- 性能参数：

| 规 格 |  | 4×1500 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪切厚度(mm) | 0.3-4 | δb≤450Mpa |
| 2 | 剪切有效宽度(mm) | 1500 |  |
| 3 | V刀剪切角 | 1.5° |  |
| 4 | 剪切毛刺 | ＜板厚的2% |  |
| 5 | 行程次数（剪板机单独连续剪切） | 70-80次/分钟 |  |
| 6 | 离合器型号 | DF380 |  |
| 7 | 机床刀片中心高（不低于）mm | 1220 |  |
| 8 | 电机功率（KW） | 11KW-4级 |  |

1.主要用途

本机器用于板料的直线剪切，金属材料应是抗拉强度小于450N/mm2，若抗拉强度极限较高的板料时，剪切厚度应相应降低。

本机器专为开卷、校平、剪切、生产线加工车间配套使用，优点为速度快效率高，设备运行稳定，噪音小。

2.主要特点：

（1）产品标准：GB/T 14404-2011《剪板机精度标准》，设计外形美观、设计寿命20年。

（2）运用UG（有限元）分析方法，经计算机辅助优化设计。

（3）结构件钢板焊接结构，具有良好的强度、刚度和抗振性。

（4）采用退火技术进行消除内应力处理。

（5）结构件采用打砂方式除锈，并喷有防锈漆。

（6）机架、工作台采用数控落地镗铣床一次性加工成形，保证了各安装面的平行及垂直度和平行度。

（7）下刀V型，减少板料扭曲变型。

（8）三点滚轮导轨结构，前预压导轨使刀架始终贴在上导轨和下导轨上作无间隙往复运动。

（9）刀片间隙调节机构，适应不同板厚及材质的剪切需要。

（10）上刀矩形刀片可使用四个刃口剪切，延长了刀片的使用寿命。下刀为V口刀片，保证剪切板材的平整度。

（11）机架采用全钢焊接结构，有足够强度及刚性，并通过高频振动消除内应力，保证机身的整体精度。具有良好的刚性。

（12）机架部份:由左右墙板，上下刀架，大小齿轮，气动离合器组合而成。飞轮安装在传动轴上，下刀片装于工作台上，上刀片装于上刀架上并可微调，使刀口间隙均匀。通过调节工作台前面固定调节块上螺栓使工作台作前后移动，从而改变刀口间隙。

（13）上刀架:为钢板焊接结构，具有良好的刚性，它以墙板轨道支点，在主轴驱动下垂直往复而完成剪切。

（14）压料装置:由安装在上刀架前面压板，小导轨(或导向套)组成，上刀架下行后压料板在弹簧的张力下下压，压紧板料，在剪切完成后，借助于上刀架回程而复位。压脚下装有聚氨酯压脚皮垫以减少工作噪音。

（15）机床传动动作系统:本机器采用气动传动(用户自备气源)，由储气罐的气源管通到剪板机上油水分离器连接到气动电磁阀，气动电磁阀在得电瞬间打开气源送到气动离合器从而使离合器里面弹簧在收到外力作用下顶开吸和到动摩擦片上，因为动摩擦片固定在飞轮上转个不停馆架作往复运动，在回到动轴上小齿轮跟主轴上大齿轮咬合带动连杆使整个上才上死点后由于感应到光电开关信号电磁间瞬间关闭上刀架停下从而完成一个往复剪切。

（八）配置清单：

1.气动系统：电气元件和材料符合国家标准，安全可靠、寿命长

2.主电机：

3.减速机：

4.离合器：

5.刀  片：Cr12Mov

6.轴承：

7.润滑：手动润滑泵

8.电器：

（九）执行标准：

JB/T1829-1997 锻压机械通用技术条件

GB/T7120-1997 机械安全技术条件

GB/T3766-2001 液压系统通用技术条件

JB/T5994-1992 装配通用技术条件

GB/T5226.1-1996 工业机械电气设备通用技术条件

JB/T5946-1991 涂装通用技术条件

GB16754-1997 机械安全急停设计原则

GB/T17120-1997 锻压机械安全技术条件设计标准采用国标元件

（十）其他要求：

1.设计结构合理，制造精良，性能稳定可靠且使用维修方便造型美观，电机使用噪音低，寿命长，节能环保等，并符合国家现行设备设施、环保、节能、噪声相关法律法规的规定。

2.乙方须列出随机附件明细，包含附件名称、型号、数量等信息。

3.设备保养方式、主要保养点，要有明确标识。

4.设备要有安全防护设施，环保节能性要强并符合国家相关法律法规的要求。

5.中标通知书下发10个工作日内，乙方应向甲方提供设备安装基础工艺图，甲方将设备基础建设完成并确认具备安装条件后在2个工作日内通知乙方发货，乙方接到甲方通知后应在5个工作日内将设备按规范包装并发货，必须在10个工作日内运送到甲方指定地点。

6.设备验收标准及目标：

设备验收：设备运输到需方，供方负责指导设备现场安装、调试；设备安装、调试完成后，本机达到规格书各项技术要求，视为本机验收合格，双方签定验收纪要。

7.设备配备的全部电机必须符合一级能效标准。

- 二、技术文件提供

- （一）乙方应向甲方提供设备使用说明书2份。

- （二）乙方应向甲方提供电气原理图、接线图2份。

- （三）乙方应向甲方提供设备技术使用说明书2份。

- （四）乙方应向甲方提供设备外购件清单1份，清单内容应包含外购件的规格型号、生产厂家、数量、材质等详细信息。

- （五）乙方应向甲方提供设备发货装箱清单1份。

- （六）乙方应向甲方提供设备基础图1份。

- （七）乙方应向甲方提供常耗件、易损件清单各1份。

- 三、项目进度安排

乙方负责在中标通知书下发后一周内制定本项目的进度计划,并反馈至甲方，经甲方同意后严格按计划内容实施,确保按合同规定时间完成本项目;未经甲方同意进度计划不得延迟拖后，如由于乙方原因导致工期延迟按合同总价的0.5%/每日进行扣除，5%封顶。合同签定后15日内，乙方应为甲方提供设备全套图纸。

- 三、设备预验收

预验收依据：技术规格书、合同及现行的行业标准和国家标准。

- 四、人员培训

在设备安装调试时,乙方需编写培训方案，培训方案要对培训方式、培训目的、预期效果进行明确阐述，经甲方同意后方可实施培训。乙方负责对甲方3-5名岗位操作人员（含维修人员）进行免费技术指导和培训,培训结束达到预期效果后由双方签字确认，并由甲方留存培训资料。

- 五、运输

乙方负责将设备运送并卸放至甲方指定地点,运输费用由乙方负责,乙方向甲方提供的产品应妥善包装,若因包装、运输对产品造成的损坏,应由乙方负全部责任，甲方不予接收，并依据合同进行索赔。

- 六、售后服务

（一）甲方接收到乙方产品后，确定好安装、调试时间后通知乙方，乙方需派出专业技术人员现场进行免费指导安装、调试。

（二）设备质量“三包”期为十二个月。如设备在甲方使用过程中发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内做出答复或48小时内派出维修人员赶赴甲方现场进行无偿维修。

（三）在质量“三包”期内设备出现的质量问题由乙方负责免费维修。在“三包”期外，乙方应无条件提供终身有偿服务。

- 七、其它

（一）本协议内容经过甲乙上方通过面对面交流方式协商。

（二）甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

（三）若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担如何责任。

（四）其他不明事宜，乙方在签订前与招标方沟通，招标方联系人马海腾17748926996.

（五）本规格书一式贰份,甲方双方各持壹份,做为合同的附件,与合同具有同等法律效力,双方签字生效。

（六）若参标单位不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

| 甲方 ：嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司 （盖章） | 乙方： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 签订日期 ： | 签订日期 ： |