酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目4200mm宽厚板轧机传动装置

（70421105传动装置\2311250820201 ）

技术规格书

甲方：酒钢集团炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部

乙方：

日期：       年    月   日

目    录

一    总则

二    供货范围

三    技术参数

四   技术要求

五   提供资料

六    售后服务

七    交货时间及地点

八    其它

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

乙方：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部（以下称甲方）与               （以下称乙方）就甲方4200mm宽厚板轧机工传动装置\2311250820201 轧机转钢锥形辊道经双方协商，达成如下技术协议：

一   总则

- 本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 1.1 本协议书适用于酒钢宏兴炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部4200mm宽厚板单项工程轧机工作辊轴承座装配结构、制造等方面的技术要求。协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 1.3 乙方提供的设备必须是可靠产品，能够确保产品满足生产现场的工作状况。

- 1.4 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

- 1.5 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二  供货范围

| 物料编码 | 规格型号 | 数量 | 订货图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70421105 | 传动装置（一） | 4套 | 2311250820201 |  |
|  | 万向接轴 | 4件 | 2311250820201001 |  |
|  | 连接法兰 | 4件 | 2311250820201002 |  |
|  | 法兰 | 4件 | 2311250820201003 |  |
| 装配明细如下 |  |  |  |  |
| 代号 | 名称 | 材质 | 数量 | 重量KG |
| 2311250820201001 | 万向接轴 | 装配件 | 4 | 542 |
| 2311250820201002 | 连接法兰 | 42CrMo调质 | 4 | 81.821 |
| 2311250820201003 | 法兰 | 42CrMo | 4 | 68.143 |
| 2311250820202050 | 六角螺栓\M22×90 10.9 GB/T 5783 氧化 | 10.9 | 80 | 0.33 |
| 2311250820202051 | 六角螺母\VM22 10 DIN 980 氧化 | 10 | 80 | 0.1 |
| 2311250820202003 | 端板 | Q235D | 4 | 4.469 |

三   技术参数：

1.设备的使用环境及使用条件要求

1.1 设备使用地点：4200mm宽厚板轧机转钢辊道

1.2 设备使用方式：作业方式为24小时连续性作业

1.3 工作环境：频繁正反转传递扭矩。

1.4 连接法兰 材质42CrMo调质

1.5万向轴花键氮化 工作长度5045mm 收缩长度5000mm 补偿长度135mm 最大倾角15°工作倾角3°

1.6成品有动平衡检测报告

四   技术要求：

- 4.1 乙方必须按照甲方提供的订货图及技术要求进行详细设计制造。

- 4.2 如不征得甲方的书面同意，乙方不得更改订货图要求的，并不得降低订货图技术要求。

- 4.3 乙方详细设计前需要派遣专业技术人员到甲方现场进行传动装置\2311250820201 轧机转钢锥形辊道尺寸的测量确认，确保制造的传动装置与现场道的互换性，满足生产现场要求。

- 4.4 乙方详细设计完成后，提供给甲方一套完整Autocad（ .Dwg）版图纸，并组织详细设计审查。

- 4.5 传动装置（一）

4.5.1 连接法兰 42CrMo调质 标准DIN EN 10083-1 屈服强度460MPa 拉伸强度690-840MPa延伸率14% 冲击功38

- 4.5.2 锻件质量规范SN200-2

- 4.6包装运输

- 4.6.1 防锈包装按GB4879-85进行，防锈期为2年。包装应充分考虑到防雨、防潮、防锈、防尘、防震等问题。

- 4.8.2 运输过程对传动装置包扎防护，防止磕碰P破坏整体动平衡。

- 4.9.1.涂色要求：GSBG51001 60R05桔红

五  提供资料

- 乙方必须出具的主要验收内容：

- 1.性能试验记录及合格证、检查记录及图纸。

- 2.验收主要加工件及焊接件。

- 3.材质检测报告。

- 5.元件的安装。

- 6.设备的运转及动作试验。

- 7.涂装质量。

- 8.包装质量。

- 乙方必须向买方交付的资料：

| - 序号 | - 资料名称 | - 内容描述 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 详细制造图纸 | - 全套详细制造图纸 | - 2套 | - 设计审查前提供 |
| - 2 | - 三维模型 | - 原格式或者中间格式 | - 1份 |  |
| - 3 | - 质检报告 | - 主要材料的化学成分检测报告和力学性能检测报告、主要材料热处理报告、硬度检测结果、粗糙度检测结果、产品尺寸和形位公差、超声波检验结果、产品质量合格证等 | - 2套 | - 交货时提供 |
| - 4 | - 无损探伤检验 | - 对所供应设备的超声波检验方法、探头型号以及适应的标准。 | - 2套 |  |
| - 5 | - 产品合格证 |  | - 2套 |  |
| - 6 | - 合同规定的装箱资料 |  | - 2套 |  |
| - 7 | - 安装使用说明书 |  | - 2套 |  |
| - 8 | - 易损件清单 | - 包含调整垫片、底部滑板 | - 2套 |  |

4.3 工期： 月   日前交货，如有变化甲方将提前一个月告知乙方。

4.4 乙方负责设备的包装运输，送至甲方指定地点。

六   售后服务

- 5.1 乙方应在现场指导此设备的使用维护要点，如果上线出现质量问题，乙方人员必须按照甲方规定的时间进行解决处理。在质保期内，因备件质量原因造成的一切损失，乙方将承担所有责任，处理方式如下：

a.无偿返修：返修后，其质保期重新投入使用之日计算。

b.赔偿由于修复质量问题而造成的一切损失。如发现乙方违反国家标准或相关技术文件的有关规定，不遵守质量承诺，甲方有权对乙方进行经济处罚，甚至停止乙方的供货资格，情节严重的，可以按照法律程序进行索赔。

- 七  交货时间及地点

1交货时间：    年     月     日前送至甲方指定地点

2 交货地点：    合同约定

八   其它
7.1本技术规格书由甲、乙双方授权代表签字盖章后随商务合同同时生效。

7.2本技术规格书作为商务合同的附件，具有同等法律效力。

7.3在履行合同期间，由双方代表签署的往来信函、传真、会议记要等，将成为本技术协议不可分割的组成部分。

7.4若                         公司未中标，该技术协议自动作废。

7.5依据使用情况，甲方保留再次修订完善技术协议的权利。

7.6其它未尽事宜甲乙双方协商解决。

7.7本协议内容经由甲乙双方于     年   月  日  时至  时通过                  方式商定。

7.8甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.9 若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任

7.10本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

代表：

（签字盖章）

年    月    日

乙方：

代表：

（签字盖章）

年    月    日

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日