甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司宏博新材料公司

主小车拖缆滑车采购

技

术

规

格

书

目    录

附件一    总则

附件二    技术要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴股份公司宏博新材料公司（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就甲方冶金起重主小车拖缆滑车购经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.6若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

1.7本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

1.8本规格书内容经由甲乙双方于2025年  月  日通过       方式商定。

1.9甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

附件二 技术要求

  - 该备件为200t及225t天车主小车拖缆滑车起重及冶金天车使用拖缆小车，现场使用环境温度为 -30℃~100℃左右。

2.2型号：主小车拖缆滑车\HC877 DA21240.0201锻钢

2.3材质：35CrMo

2.4小车车轮直径：100MM。

2.5工艺要求：锻钢

2.6重量：3kg

2.2型号：主小车拖缆滑车\HC877 DA21240.0201锻钢。

2.2.1主小车拖缆滑车具有高强度和高韧性，主小车拖缆小车车轮为整体结构且为锻造件。

2.2.2 因主小车拖缆滑车，要求锻轴加工过程所有轴肩加工过渡倒圆角，以确保主小车拖缆滑车具有较高的抗击扭转而不出现疲劳断裂的能力。

2.2.3 主小车拖缆滑车各部件机械强度应满足GB14711-93要求： 13.1主小车拖缆滑车的外壳及零部件应具有足够的机械强度和刚度，应能防止因机械变形、振动或位移引起主小车拖缆轨道与小车轮卡死造成重大设备安全事故。13.4主小车拖缆小车轮为整体结构且为锻造件应能承受。

2.2.4 主小车拖缆滑车轴承使用SKF、NSK、FAG、等一线品牌轴承。

附件三  设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 主小车拖缆滑车\HC877 DA21240.0201锻钢 | 40 |  | 3 | 15 |
| 总质量25kg |  |  |  |  |  |  |

附件四 提供资料

- 4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

- 4.1.1 主小车拖缆滑车渗透、超声探伤报告，必须带有检测单位公章，且检测单位具有资质

- 4.1.2主小车拖缆滑车出厂试验报告，试验报告必须带有试验单位公章，且试验单位具有资质

4.2乙方在中标后 30天内将正确的纸版材料三份和电子版如下资料提供给甲方：

- 4.2.1外购件明细表

- 4.2.2备件明细表

- 4.2.3各部分总图、装配图及零件图

- 4.3邮寄地址

- 甲方邮寄信息：

- 邮政编码：

- 收件人:                   电子邮箱：

- 附件五 售后服务

- 三年内若出现主小车拖缆滑车轴断情况且因主小车拖缆滑车轴材质原因引起，乙方必须无条件进行修复。

- 附件六  交货时间及地点

- 交货时间：以合同签订交货时间为准

- 交货地点：宏兴股份储运部

- 附件七   其它

- 本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日