
酒钢医院净化设施设备等维修保养服务合同

合同编号：JGYY-2026-HQ-20**号

合同签订地点：甘肃省嘉峪关市酒钢医院后勤保障部

甲方：酒钢医院

乙方：
甲方委托乙方进行酒钢医院净化设施设备等维修保养服务项目，按照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，结合本项目具体要求，经双方协商一致，订立本合同。

第一章  项目概况

第1条
 项目名称：酒钢医院净化设施设备等维修保养服务

第2条
 项目地点：酒钢医院

第3条   服务范围及内容: 

甲方净化设备维护保养服务项目，主要由以前的旧楼和新建的门诊楼两大块组成，旧楼（麻醉手术科、ICU、制剂楼）、新门诊楼（介入医学科、检验科、口腔科门诊及今年新增的儿科门诊、急诊科输液厅，门诊手术室）、急诊科、儿科门诊、口腔科门诊内的所有洁净屏。乙方维保人员要求：配备3名维修人员常驻嘉峪关市，乙方提供24小时×365天热线电话支持，全天候24小时内待命，故障电话响应时间＜1小时。在设备发生临时故障时，接到我院电话报修后30分钟内到现场，并提供应急维修服务及零配件更换，不及时抵达现场扣除服务费500元/小时。未按报修内容及合同约定内容完成维修保养任务，每超过1天延长2天维修保养合同期，并扣除乙方技术服务费2000元/天，直到扣完为止。除各科室更换的初效、中效、高效及回风口过滤网等全部费用由乙方承担外，5000元以内的维修材料及零部件费用也由乙方承担，并确保完成相关科室要求的；每天，每周，每月，每季度，每半年，每年等相关维修保养工作，具体详细维保方案详见（附件1）。
第4条 做法及材料说明技术要求
乙方在施工安装过程中需要用电作业时，必须经甲方同意后方可实施作业。

第5条 设备材料运输、起重、就位、合同总价款

（1）乙方应负责本项目所需材料的运输、吊卸，作业安全管理。

（2）本项目中所需的任何设备或材料，以及维护工作中需与之相协调的单位，为完成本项目的所有单项施工等如果合同文件中未专门提及，但它对于一个完整的项目又是必不可少的，施工量不超过合同总价款3％的均由乙方负责，其费用包括在合同总价款中。

（3）其它未尽事宜原则上以维修保养服务方案及现场要求为准。

第6条
工期: 2026年1月   日起至2026年12月31日止。

第7条 质量标准

（1）消毒及维保基本要求，达到无菌标准，净化设备使用正常。所需专业维保材料均符合国标合格产品。提供快速的售后服务响应。乙方应根据保养内容及维护周期完成每项维保任务，并出示维保服务确认单由使用单位签字验收。
（2）质量标准按照现行《建筑施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的规定执行。符合《医院空气净化管理规范》，符合院感要求。
（3）在维修保养服务期限内发生质量问题的，乙方应当快速响应，履行保修义务。

第二章   合同价款

第8条 合同价款

（1）合同总价款（含税）：人民币大写：   元整（¥   元），不含税金额（大写）：    （¥  元），税额（大写）：   （¥   元），任何一方不得擅自改变。 

（2）发票类型及税率：开具1%增值税普通发票。

（3）付款方式为：银行现汇支付或银行承兑汇票支付。本服务项目完成经验收合格后，甲方向乙方一次性支付100%合同总价款。 

第三章　材料设备供应

第9条　乙方根据合同条款约定，按照规范要求准备维修保养需要的材料设备。

第四章　违约责任

第10条 甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
    第11条 乙方不能按合同约定完成服务或施工服务质量达不到设计的规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的损失。
    第12条 如在保修范围和保修期限内，乙方拒绝履行保修义务，甲方可拒绝支付全部费用，直至问题解决。
    第13条 若乙方车辆或人员在进入甲方工作场所范围内，乙方因违反国家的有关法律、法规及甲方的有关制度，发生事故或过失给自己或他人造成的人身伤害或财产损害，或被有关部门审查或处罚的，均由乙方自行承担，甲方不负连带责任和赔偿责任，乙方单位不得以此向甲方提出任何要求。
    第14条 双方因合同发生争议，协商解决。协商不成的向甲方所在地人民法院提起诉讼。
                               第五章 其他
    第15条 发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好完工成品：
   1.合同确已无法履行；
   2.双方协议停止；
   3.调解要求停止施工，且为双方接受；
   4.法院要求停止。
    第16条 本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。具有同等法律效力。
    第17条 本合同自甲乙双方签字盖章起生效。如委托代理人签字必须由法定代表人授权书作为本合同附件。双方权利义务结束时条款终止。
    第18条 合同双方经办人、委托代理人、法定代表人发生变更的，应当及时书面告知合同相对方，避免越权代理或无权代理。
	甲方：酒钢医院
	乙方： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	纳税人识别号：12620000MB18364834
	纳税人识别号： 

	地址：甘肃省嘉峪关市雄关西路615号
	地址： 

	电话：0937-6711791
	电话： 

	开户行：中国邮政储蓄银行嘉峪关市广场支行
	开户行： 

	账号：962002010001396756
	账号： 

	日期：2026年1 月  日
	日期：2026年1月  日


附件1：

酒钢医院净化设施设备等维修保养服务方案
一 、麻醉手术科、重症医学科等维保内容和要求

酒钢医院麻醉手术科于2015年完成净化装修改造（麻醉手术科共设洁净手术室6间，其中百级手术室1间，万级手术室4间，正负压万级手术室1间，配套洁净走廊及洁净辅房，约占地850平方），酒钢医院重症医学科于2012年完成建设并投入使用、制剂楼于2016年投入使用。

以上科室的净化设备、设施等运行时间运行时间较长，很多零部件老化，故障频率逐年变多，自控系统程序故障报警频繁，需每年由专业人员进行专业的管理和保养维护，使净化系统长期在设计指标的各项参数范围内运行，保证运行的洁净度指标，从而防止交叉感染。对净化系统各参量做定期的测试，掌握其运行质量。根据地域及季节性空气质量的不同，有计划地对初、中、高效过滤器进行清理、清洗或更换。为保证净化设备安全、可靠地运行，需由专业人员采用正确的维护方法及时对净化系统及自动控制系统进行维护，将严格按照国家《医院空气净化管理规范》的规定执行，并针对被保养设备情况的不同采用如下维护服务方式：

a、有计划地、及时合理的例行保养及24小时的应急维修服务。

b、有计划地、及时合理的提供被维护保养设备的所有相关零配件，并进行必要的更换工作。

主要维保内容和要求如下：维护主要内容包括净化空调部分、装饰装修部分、强弱电部分、PLC自动控制部分、医用气体部分、给排水部分。

（A）手术室维保内容和要求

A1 每天维保项目（内容）和要求   

表A-1 每天维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	新风采集箱
	清洁，减小风阻、运行正常

	2
	手术室内PLC自动控制系统
	检查是否启停正常、温湿度及压力参数都是否在正确范围内，系统运行中是否报警是否报故障信号，及时检修维护并做好程序的及时更新。

	3
	手术室内强弱电系统
	检查灯具、开关插座、无影灯是否良好

	4
	手术室内气体系统
	检查二级稳压箱、气体终端是否漏气


A2  每周维保项目（内容）和要求

每周维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  每周维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	系统机组过滤器
	清洁，无杂物

	2
	回风口
	减小风阻、运行正常

	3
	电动门
	清洁滑轮导轨、调节门闭合快慢

	4
	无影灯
	无影灯关节螺丝松紧调节

	5
	器械柜、药品柜、麻醉柜
	柜窗、柜门、柜体检查

	6
	手术台
	滑轮加油、整体检查


A3  每月维保项目（内容）和要求

表A-3  每月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	清理供水过滤器
	检测达标

	2
	门灯
	正常使用

	3
	应急灯
	控制正常，照明达到标准

	4
	加湿器内筒
	清理

	5
	初效过滤器
	清理，更换滤网，运行正常

	6
	设备内部
	清洁


A3   每季度维保项目（内容）和要求

每季度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4 每季度维保项目（内容）和要求

A4  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4  季度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	中效过滤器
	更换滤网、运行正常

	2
	走廊照明灯具
	完好


A5  每年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A4的要求外，还应当符合表A-5的要求。

表A-5每年维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	空气处理机
	外壳清扫、嵌缝、检漏

	2
	电机
	绝缘测试

	3
	防火调节阀
	启闭试验

	4
	外排风机
	绝缘耐压试验

	5
	降湿用电加热
	绝缘耐压试验

	6
	电加热器
	清吹

	7
	蒸汽发生器进水阀
	检修

	8
	蒸汽发生器出汽阀
	检修

	9
	蒸汽发生器安全阀
	检修

	10
	蒸汽发生器电热管
	绝缘耐压试验

	11
	温湿度控制系统传感器
	调试

	12
	温湿度控制系统DDC控制器
	调试

	13
	温湿度控制系统执行器
	调试

	14
	风量风速检测
	频率设置、阀门调节

	15
	呼叫
	调试检查

	16
	背景音乐 
	调试检查

	17
	电话
	调试检查

	18
	北京时间
	调试检查

	19
	麻醉
	调试检查

	20
	手术计时器
	调试检查

	21
	器械柜
	调试检查

	22
	药品柜
	调试检查

	23
	麻醉柜
	调试检查

	24
	看片灯
	调试检查

	25
	高效过滤器
	检查、更换滤网、检测

	26
	系统房间洁净度、正压、噪音、温湿度、风速、风量(换气次数)照度  
	出具检测报告


（B）重症医学科净化设备等维保内容和要求

	设备等保养内容
	保养及维修周期

	ICU大厅、洁净走廊、辅房进出风口过滤器、无纺布清洗
	一月

	空调新风柜处新风吸入口
	一周

	空调新风柜内初效过滤网
	一月

	设备层设备、地面清洁
	一月

	设备内部、水盘清洗
	一月

	电热式加湿桶清洗
	一周

	调整皮带松紧
	一月

	检修气密门密封性能共（22）樘
	三月

	风机电机轴承加润滑油
	三月

	更换中效过滤网
	三月

	检查风机减震弹簧
	三月

	检查风机电机传动附件
	三月

	消音器清洁、检查
	一年

	检查清洗冷热盘管
	一年

	更换高效过滤器
	一年

	风机接口帆布口检查
	一年

	更换电极式加湿器加湿桶
	一年

	清洗风机
	一年

	更换皮带
	一年

	更换滤筒式过滤器
	一年

	更换风机轴承
	一年

	ICU净化空调机组1台
	一月

	检查墙角不锈钢防撞立柱及不锈钢防撞带、护士站、墙角及圆弧角
	一月

	检查隔帘导轨、洗手盆、坐便器、梳妆台、毛巾架及拖布池
	三月

	ICU吊桥及ICU护理床检查与维修共（12）套
	三月

	检查所有网络及通讯系统
	三月

	检查灯及其开关插座（包含材料）
	一月

	ICU内照明及动力配电·系统
	一月

	检查所有PLC控制系统及DDC控制系统，并对通讯故障信息，报警信息及时处理维护。
	一月


二、制剂楼净化设备等维保内容和要求
1、2026年需要更换初、中、高效过滤器。

2、邀请第三方机构对制剂室的空调净化效果进行评估（GMP要求）

3、1个月清洗一次初效过滤器；3个月更换一次中效过滤器；1年更换一次高效过滤器。出现问题，应及时更换。

4、空调机组出现问题时，维保单位应及时维修。

维修保养施工说明：

1、应急服务：在全天候24小时内，设备发生临时故障时，我方在接到院方通知的15分钟内到达现场；并提供应急维修服务及零配件更换；

2、重大故障维修：设备在正常运行中发生故障或设备损坏，乙方应及时维修或更换配件。检修质量保证期为6个月。如该故障在12小时不能修复，乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方，并在72小时内修复。未经乙方有关负责人及工作人员同意，任何人不得强行启动或停止正在保养、维修、调试中的设备，不得启动有故障或因安全隐患而停止的设备，否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任。造成乙方损失和伤害的追究其责任。如有主要设备损坏或发生安全事故，应另做事故记录，双方存档备查。

3、基本要求：严格按照医院《设备管理制度》的规定执行。

4、收费服务：对于超出乙方控制范围的，诸如甲方原因造成的破坏、自然灾害等原因造成的设备损坏、材料损失，对这些修理及更换工作将由甲方向乙方支付全部服务费用。

三、清洁消毒方案和要求
（一）麻醉手术科、重症医学科（ICU）净化装饰及附设备清洁消毒方案和要求

为保证麻醉手术科手术室及ICU正常运行，需对净化装饰及附设备每年做四次彻底消毒清洁保养维护（每季度一次）或按照科室实际管理需求进行。每次消毒时间为7天，期间手术室内不安排手术，ICU内不安排病人。按以下维保方案和要求负责完成年度维保任务。

高效层流罩消毒清洁：

消毒保洁前先将高效层流罩拆卸下来，整齐摆放在洁净区，然后对高效口及风管等清洗，擦拭干净后再用酒精消毒。待晾干后再将高效过滤网安装。最后用洁净纸包扎高效层流罩，防止灰尘落入，引起高效口感染。

无影灯消毒清洁：

关掉无影灯电源，轻轻拆开无影灯基座盒，对电源板灰尘做吸尘冲尘处理，擦拭干净无影灯基座，主杆后用酒精擦拭，风干后检查电路，确保不压线后将无影灯基座盒安装就位。

医用吊塔消毒清洁：

打开吊塔一次臂O形盒，对电路板、线路做冲尘吸尘处理，对气体管路做擦拭、清洁后酒精擦拭，风干后检查线路，安装就位O形盒。

气体箱消毒清洁：

打开气体箱后先将管路擦拭干净后酒精消毒，风干后安装就位气体箱。

情报面板消毒清洁：

打开情报面板后先做冲尘吸尘工作，检查线路，切断电源，断开所以接线柱后擦拭干净，酒精擦拭消毒，最后恢复线路。清洁情报箱体后酒精擦拭消毒。风干后安装就位。

观片灯消毒清洁；

切断电源、打开观片灯灯罩，擦拭干净后酒精消毒。清理线路、控制板、灯管后安装就位。

回风口消毒清洁：

取下回风罩，清洁回风口，用吸尘器吸掉浮沉，清洁干净后酒精擦拭，安装洁净的回风口过滤罩，将洁净的回风百叶安装就位。最后用洁净纸包扎处理。

器械柜和药品柜的清洁消毒工作：

先取出所以药品和器械，擦拭清洗干净后酒精消毒擦拭，风干后关闭。安装就位。

对手术室及ICU光源先清洁后酒精擦拭消毒，最后对顶面和墙面清洁后用酒精擦拭消毒三次、风干。

以上步骤完成后对地面先进行刷机清洗、吸尘器吸干、再用酒精消毒处理。等完全风干后再对橡胶洁净地板做打蜡保养。最后清洁门后完全关闭手术室及ICU大门。

手术室自动及ICU门门机消毒处理：

辅房及走廊的照明灯具先擦拭，后酒精消毒，吊顶和墙面先用毛头潮湿状态下横竖擦拭，再用雨刮器刮干，最后做酒精擦拭消毒工作. PVC橡胶地板都先清洗，后消毒，再打蜡保养。

开关插座等都在关闭电源情况下擦拭消毒，确保无菌状态。

护士台、机箱、手术台、换车床、窗户内等都做除尘工作后先擦拭、后消毒。确保无菌状态。

机房清洗消毒处理

先彻底打扫干净机房后对机房内加湿器彻底清洗，除垢，消毒，对空调机组内部也做擦洗处理后消毒保养。对紫外线灯、自动控制系统、电加热、室外机等都做除尘工作。最后在确保不损坏电路等前提下做清洁消毒工作。

所有消毒完成后拆掉洁净纸，做洁净检测合格后申请验收，确保手术室及ICU完全正常后开始接受手术工作。

对卫生间及更衣室、污物走廊、污物电梯、安全出口应急玻璃、门体等都做清洁消毒工作。

	麻醉手术科清洁消毒明细表

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	方灯
	个
	42

	2
	长灯
	个
	19

	3
	回风口
	个
	19

	4
	手术室回风口
	个
	16

	5
	高效端口
	个
	22

	6
	设备带
	条
	1

	7
	吊塔
	组
	6

	8
	气体端口连接面板
	个
	6

	9
	气体端口
	个
	70

	10
	气体压力监控箱
	组
	1

	11
	中央空调控制面板
	个
	7

	12
	单开门
	扇
	40

	13
	自动门
	扇
	8

	14
	折叠桌板
	个
	6

	15
	手术床
	张
	6

	16
	器械柜
	个
	24

	17
	不锈钢凳
	个
	40

	18
	灯带
	条
	6

	19
	手术室高效端口
	组
	6

	20
	无影灯
	个
	12

	21
	层流
	组
	6

	22
	房顶输液架
	个
	12

	23
	吊塔输液架
	个
	6

	24
	观片灯
	个
	7

	25
	谈话窗口
	个
	2

	26
	电气控制柜
	个
	7

	27
	立镜
	个
	1

	28
	消防应急玻璃门
	扇
	1

	29
	更衣柜
	个
	19

	30
	淋浴蓬头
	个
	6

	31
	蹲便池
	个
	4

	32
	不锈钢洗手池
	个
	3

	33
	换气扇
	个
	6

	34
	暖风吹风机
	个
	4

	35
	气体稳压箱
	个
	1

	36
	消防栓
	个
	3

	37
	不锈钢医疗推车
	个
	30

	38
	不锈钢毛刷盒
	个
	4

	39
	防撞带
	米
	237

	40
	护士台
	台
	1

	41
	交换机
	个
	1

	42
	不锈钢窗框
	个
	13

	43
	瓷洗手盆
	个
	2

	44
	感应手龙头
	个
	7

	45
	普通水龙头
	个
	1

	46
	墙面面积
	平方米
	1748

	47
	顶面面积
	平方米
	917

	48
	PVC地板保养面积
	平方米
	857

	49
	瓷砖面积
	平方米
	224

	重症医学科（ICU）清洁消毒明表

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	长灯
	个
	35

	2
	回风口
	个
	18

	3
	吊塔
	个
	12

	4
	防盗门
	个
	3

	5
	气体端口
	个
	60

	6
	单开门
	扇
	14

	7
	双扇门
	扇
	5

	8
	无影灯
	个
	12

	9
	房顶输液架
	个
	12

	10
	吊塔输液架
	个
	12

	11
	观片灯
	个
	1

	12
	整体玻璃探视窗口
	个
	29

	13
	谈话窗口
	个
	1

	14
	电气控制柜
	个
	1

	15
	立镜
	个
	1

	16
	更衣柜
	个
	8

	17
	淋浴蓬头
	个
	2

	18
	坐便器
	个
	3

	19
	蹲便池
	个
	2

	20
	消防栓
	个
	1

	21
	不锈钢医疗推车
	个
	12

	22
	电热水器
	个
	2

	23
	防撞带
	米
	52

	24
	护士台
	台
	1

	25
	病床
	张
	12

	26
	瓷洗手盆
	个
	18

	27
	感应手龙头
	个
	18

	28
	普通水龙头
	个
	1

	29
	顶面、墙面面积
	平方米
	2187

	30
	PVC地板保养面积
	平方米
	476

	31
	瓷砖面积
	平方米
	228

	32
	玻璃面积
	平方米
	70


（二）制剂楼净化装饰及附设备清洁消毒方案和要求：
为保证制剂楼净化设备正常运行，需对净化装饰及附设备每年做四次彻底消毒清洁保养维护（每季度一次）或按照科室实际管理需求进行，每次消毒时间为两天，期间制剂中心停止制药。按以下维保方案和要求负责完成年度维保任务。

1、回风口消毒清洁：

取下回风罩，清洁回风口，用吸尘器吸掉浮沉，清洁干净后酒精擦拭，安装洁净的回风口过滤罩，将洁净的回风百叶安装就位。最后用洁净纸包扎处理。

2、 对制剂楼光源先清洁后酒精擦拭消毒，最后对顶面和墙面清洁后用酒精擦拭消毒三次、风干。

3、以上步骤完成后对地面先进行刷机清洗、吸尘器吸干、再用酒精消毒处理。等完全风干后再对橡胶洁净地板做打蜡保养。最后清洁门后完全关闭制剂楼大门。

4、辅房及走廊的照明灯具先擦拭，后酒精消毒，吊顶和墙面先用毛头潮湿状态下横竖擦拭，再用雨刮器刮干，最后做酒精擦拭消毒工作. PVC橡胶地板都先清洗，后消毒，再打蜡保养。

5、开关插座等都在关闭电源情况下擦拭消毒，确保无菌状态。

6、制药设备、门窗户内等都做除尘工作后先擦拭、后消毒。确保无菌状态。

7、对卫生间及更衣室、安全出口应急玻璃等都做清洁消毒工作。

8、对空调机房内设备进行擦洗消毒处理，最后用酒精擦拭风干。

9、每天安排专人对科室经行巡检及设备的运行状况。
	制剂楼清洁消毒明细表

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	墙面面积
	㎡
	1200

	2
	地面面积
	㎡
	394.5

	3
	顶面面积
	㎡
	394.5

	4
	高效送风口
	个
	49

	5
	排风口
	个
	8

	6
	回风口
	个
	26

	7
	洗手池
	个
	6

	8
	感应水龙头
	个
	10

	9
	气密灯
	个
	85

	10
	空调机组
	台
	2

	11
	加湿器
	台
	2

	12
	压差计
	台
	3

	13
	控制系统
	套
	2

	14
	控制面板
	套
	2

	15
	单开气密门
	套
	48

	16
	双开气密门
	套
	8


四、工字楼（老住院部）、老年病科等医用气体负压吸引管道、设备带配套设施管路维护保养

1、楼层气体管道检查维修方案

1.1、检查各层竖井阀门及管路；

1.2、检查每层竖井阀门是否处于关闭状态；

1.3、打开分气缸阀门，气体进入竖井，查看压力是否降低；

1.4、分层检查空气系统

1.5依次打开每层竖井阀门，查看各层压力降幅，并做记录。

2、整体系统检查

2.1打开整体系统，观察24小时，查看压力降幅，并做好记录。

2.2、检查每层竖井阀门是否处于关闭状态，弯头三通是否有异物，管道清理，负压终端清洗更换。

3、设备带内强电、照明、插座维修方案

3.1、设备带内插座的更换； 

3.2、设备带内床头灯的更换与维修；  

3.3 、强弱电检查与维修；

3.4、漏电保护器的检查与维修；

4、阀门、气体流量计、压力检测报警器维修方案

4.1、阀门、压力表运行状况； 

4.2、压力表检查；

4.3、楼层过滤装置的更换和维护；   

4.4、氧气流量计的计量和清零；

4.5、压力检测箱的监管；

5、气体终端维修方案

5.1、检查终端是否漏气；

5.2、终端垫片的更换；

5.3、气密检测；

	
	工字楼（老住院部）医用气体管道、设备带配套设施、汇流排明细表

	序号
	维护位置
	设备带数
	氧气终端
	负压终端
	照明灯

	1
	旧住院部楼内
	126
	378
	378
	378

	2
	老年病科1
	15
	41
	41
	41

	3
	老年病科2
	15
	38
	38
	38

	
	合计数量
	156
	457
	457
	457

	　
	氧气管路
	制氧机房至各楼层管线、阀门、二级稳压箱、流量计检查维修。

	　
	负压管路
	负压机房至各楼层管线、阀门检查维修。


6、专业保养消毒质量标准

(1)基本要求，达到无菌标准，附设备使用正常。

(2)所需专业维护材料均符合国标合格产品。

(3)提供快速的售后服务响应。

(4)乙方应根据保养内容及维护周期完成每项维保任务，并出示维保服务确认单由使用单位签字验收。

（5）乙方指派经政府主管部门认可的、并经过本单位培训合格的维护保养专业人员，对甲方的净化装饰及附设备进行年度专业消毒清洁保养工作，使麻醉手术科、重症监护室（ICU）等在安全无菌的状态下运行。净化装饰空间按照无菌标准进行专业维护保养。
	酒钢医院麻醉手术科等净化系统专业维保材料清单

	序号
	品   名
	规   格
	单位
	数量

	1
	手术室高效过滤器
	  WUGE915*610*70-H14
	块
	6

	2
	手术室高效过滤器
	   WUGE610*610*70-H14
	块
	2

	3
	手术室高效过滤器
	   WUGE305*610*70-H14
	块
	10

	4
	手术室高效过滤器
	 GG/ZC 484*484*220-H14
	块
	8

	5
	手术室高效过滤器
	 GG/ZC 320*320*220-H14
	块
	27

	6
	ICU高效过滤器
	 GG/ZC 484*484*220-H14
	块
	20

	7
	制剂楼高效过滤器
	 GG/ZC 484*484*220-H14
	块
	49

	8
	手术室初中效过滤器
	
	年
	1

	9
	ICU初中效过滤器
	
	年
	1

	10
	制剂楼初中效过滤器
	
	年
	1

	11
	空调外机
	
	台
	14

	12
	空调循环风机
	
	台
	11


五、核医学科维保范围包括：
储源室、自动分装仪间、缓冲间；净化级别为十万级；净化区域建筑面积61平方米。
六、介入医学科维保主要包括：
2间十万级DSA手术室、复苏室、登记室、患者通道、控制室、设备间、资料室、男女更衣、刷手区、铅衣室、办公室、办公休息室、辅料室、器械洗涤区、无菌器械间等；其它辅助区域净化级别为三十万级；净化区域建筑面积587平方米。
七 、检验科维保范围包括微生物室和PCR实验室：
微生物实验室主要包括微生物实验室、半污染区、缓冲、培养室、无菌室等、微生物实验室、PCR实验室净化级别为十万级；其它辅助区域净化级别为三十万级；净化区域建筑面积306平方米。

八、口腔科门诊维保范围包括种植室：

整形室做净化装修和送风、排风，净化级别为十万级；净化区域建筑面积约34.1平方米。

九、门诊儿科、急诊输液大厅、口腔科门诊及门诊手术室：
儿科洁净屏12个、急诊输液大厅洁净屏7个、口腔科门诊洁净屏2个进行定期清洗，更换过滤器；门诊手术室65平方米，对墙面地面进行清洗、更换回风口滤网。

十、对重点科室的消毒与灭菌效果要委托有资质的第三方出具检测报告

十一、主要维保内容和要求如下：

维护主要内容包括净化空调部分、装饰装修部分、强弱电部分、自动控制部分、医用气体部分、给排水部分。

（A）设备等维保内容和要求

A1 每天维保项目（内容）和要求   

表A-1 隔天维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	初效过滤器
	清洁，减小风阻、运行正常

	2
	手术室内控制系统
	开机检查是否启动、温湿度调整

	3
	手术室内强弱电系统
	检查灯具、开关插座、无影灯是否良好

	4
	手术室内气体系统
	检查二级稳压箱、气体终端是否漏气


A2  每周维保项目（内容）和要求

每周维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  每周维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	系统机组过滤器
	清洁，无杂物

	2
	中效过滤器
	减小风阻、运行正常

	3
	电动门
	清洁滑轮导轨、调节门闭合快慢

	4
	无影灯
	无影灯关节螺丝松紧调节

	5
	器械柜、药品柜、麻醉柜
	柜窗、柜门、柜体检查

	6
	手术台
	滑轮加油、整体检查


A3  半月维保项目（内容）和要求

半月维保项目（内容）和要求除符合A2每周维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	清理供水过滤器
	清洁，无杂物


A4 每月维保项目（内容）和要求

每月维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4  每月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电子消毒的有效浓度检测
	检测达标

	2
	门灯
	正常使用

	3
	应急灯
	控制正常，照明达到标准

	4
	加湿器内筒
	清理

	5
	主风道过滤器
	清理

	6
	设备内部
	清洁


A5  两个月维保项目（内容）和要求

两个月维保项目（内容）和要求除符合A4的要求外，还应当符合表A-5的要求。

表A-5  两个月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	初效过滤器
	更换滤网、运行正常 


A6  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A5的要求外，还应当符合表A-6的要求。

表A-6  季度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	中效过滤器
	更换滤网、运行正常

	2
	走廊照明灯具
	完好


A7  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A6的要求外，还应当符合表A-7的要求。

表A-7 半年维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	空气处理机
	外壳清扫、嵌缝、检漏

	2
	电机
	绝缘测试

	3
	防火调节阀
	启闭试验

	4
	外排风机
	绝缘耐压试验

	5
	降湿用电加热
	绝缘耐压试验

	6
	电加热器
	清吹

	7
	蒸汽发生器进水阀
	检修

	8
	蒸汽发生器出汽阀
	检修

	9
	蒸汽发生器安全阀
	检修

	10
	蒸汽发生器电热管
	绝缘耐压试验

	11
	温湿度控制系统传感器
	调试

	12
	温湿度控制系统DDC控制器
	调试

	13
	温湿度控制系统执行器
	调试

	14
	风量风速检测
	频率设置、阀门调节

	15
	呼叫
	调试检查

	16
	背景音乐 
	调试检查

	17
	电话
	调试检查

	18
	北京时间
	调试检查

	19
	麻醉
	调试检查

	20
	手术计时器
	调试检查

	21
	器械柜
	调试检查

	22
	药品柜
	调试检查

	23
	麻醉柜
	调试检查

	24
	看片灯
	调试检查

	25
	记录翻版
	调试检查

	26
	系统房间洁净度、正压、噪音、温湿度、风速、风量(换气次数)照度  
	出具检测报告


A8  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A7的要求外，还应当符合表A-8的要求。

表A-8  年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	空气处理机内风机的减震、隔震像垫
	调节与更换

	2
	空气处理机电机的减震、隔震像垫
	调节与更换

	3
	空气处理机内壁
	清洗、滴注润滑油

	4
	空气处理机换热器
	清洗、滴注润滑油

	5
	高效过滤器
	检查、更换滤网、检测

	6
	系统微压差计
	校准

	7
	空气处理机蒸汽过滤器
	清洗

	8
	空气处理机电磁阀
	调校

	9
	空气处理机电动阀及执行机构
	调校

	10
	风机转速与相应变频值
	调校

	11
	亚高效过滤器
	更换过滤器

	12
	回风口过滤网
	更换过滤网

	13
	洁净房间检测
	配合国家相关机构进行检测，并出具洁净检测报告

	14
	清理风道
	风管内部清理、清洗

	15
	清理机组
	机组内部清理、清洗

	16
	数据采集
	每天采集净化数据（温度、湿度等），由相应区域的护士长签字确认


甲方经办人签字：                           1                   乙方经办人签字：
PAGE  
甲方经办人签字：
乙方经办人签字：

