甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

KQSN500-N6748-F清水泵备件

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方   悬浮环水泵站KQSN500-N6748-F清水泵 备件供货事宜经双方协商，达成如下技术协议：

1.总则

1.1适用范围

本规范书适用于甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司选矿厂泵类设备备件，其内容包括该类备件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本技术规范作为设备订货的合同技术附件，与合同同时生效，具有同等法律效力。在合同执行期间由双方协商形成的其他补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.2定义

1.2.1“需方”系指酒钢宏兴钢铁股份有限公司。

1.2.2“设备”系指卖方按合同要求，须向买方提供的手册及其它技术资料。

1.2.3“服务” 系指合同规定卖方须承担的技术协助、以及其它类似的义务。

1.2.4“供方”系指根据合同规定提供的“设备备件”的具有法人资格的制造商或供货商。

1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规格书的条文，供方应提供符合本规格书书和有关工业标准的优质产品，并保证提供设备系统的完整性。供方应仔细阅读需方提出的所有条款与说明，包括各项技术规格，理解且与需方一致，并全部做出承诺性响应。其产品严格按照需方和设计单位提供的技术参数进行设计、制造、供货、指导安装及调试并保证符合需方和设计单位所提供的技术资料以及我国现行的相关标准的要求。而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行的标准和技术规范。本规格书书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4如果供方没有以书面形式对本规格书书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备备件完全符合本规格书书的要求。如有异议，不管多么微小，都应以“对规范书的意见和同规格书书的差异”为标题向需方提出，由需方确认。

1.5供方提供的设备备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.6供方提供的设备备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.7供方提供设备备件制造材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.8所有合同设备备件尺寸都使用公制单位。

1.9本技术规格书中使用的标准和/或规范如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.10供方在招标货物及制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与需方及业主无关，应由供方承担一切责任，并赔偿对需方造成的一切损失。

1.11在合同签订后，需方有权提出因标准、规程和规格书发生变化而产生的修订要求，具体事宜由需方、供方、设计方共同协商确定。

1.12供方应具有制造过同类同级设备备件的成功运行经验。

2. 设备备件规格及供货范围

2.1设计条件和环境条件

2.1.1地理位置

酒钢冶金厂区位于甘肃省嘉峪关市的东北部，兰新铁路东侧，东经98°17′、北纬39°47′。东临酒泉市，西临玉门市，南倚祁连山,与肃南峪固族自治县接壤，北与金塔县和内蒙古额济纳旗相连接。距嘉峪关市中心约2公里。本次招标采购泵类备件均为室内安装使用。

2.1.2环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1614～1637m

2.1.3回用水水资料：

PH值：8.2～9.2

| 主要成分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca离子（mg/l） | Mg离子（mg/l） | 硫酸根离子（mg/l） | 氯离子(mg/l) | 硬度(mg/L) (MgCO3+CaCO3) | PH值 |
| 250-600 | 200-350 | 200-350 | 200-400 | 600-1200 | 8.2-9.2 |

2.1.4使用条件

采购明细零部件所涉及设备设施应用于选矿厂精矿脱水单项工程-板框压滤区域，设备均在车间内安装、室内运转，年运转 330 天，每天 3 班，每班 8 小时，设备全年运转 7920 小时，设备作业率为 90.41%。

2.3 供货要求

2.3.1一般要求

1).供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的；

2).供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容；

3).采购明细零部件所涉及在线类型泵原生产制造厂家均为成都西南水泵厂，乙方所供零部件材质、性能、使用周期应等同或优于成都西南水泵厂泵体零部件，并与现场零部件尺寸及安装尺寸具备完全互换性。

4).零部件的加工应采用先进可靠的加工制造技术。在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，供方提供优于本协议书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。需方不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得需方的同意。

2.3.2 相关技术要求

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70409867 | 密封环（口环）\KQSN500-N6/748-F 316L | 316L | JM | 依据合同数量 |
| 2 | 70409628 | 轴承衬套\KQSN500-N6/748-F 304 | 304 | JM |  |
| 3 | 70409652 | 叶轮\KQSN500-N6/748-F 316L | 316L | JM |  |
| 4 | 70409635 | 轴套\KQSN500-N6/748-F 316L | 316L | JM |  |

1).叶轮材质优先选用不锈钢316L、06Cr17Ni12Mo2，执行GB/T1220-2007标准,成型后进行热处理工艺，要求具备良好的抗磨性能、耐腐蚀性能，要求叶轮使用寿命不得低于36个月，旋转零部件必须做动平衡实验，并出具动平衡实验报告。

2).轴承衬套优先选用304材质，进行热处理工艺，硬度要求达到20-25HRC,要求具备良好的抗磨性能、耐腐蚀性能，要求轴套使用寿命不得低于24个月；

3).密封环（口环）优先选用不锈钢316L、06Cr17Ni12Mo2，执行GB/T1220-2007标准，要求具备良好的抗磨性能、耐腐蚀性能，要求使用寿命不得低于1年；

4).轴套材质优先选用不锈钢316L、06Cr17Ni12Mo2，执行GB/T1220-2007标准,成型后进行热处理工艺，要求具备良好的抗磨性能、耐腐蚀性能，要求使用寿命不得低于24个月。

2.3.3设备的验收：

1).出厂检验：乙方在发货前，应对货物量、规格、性能、数量等进行全面检验，并出具装箱单、装配图、产品使用说明书、产品合格证。

2).到货验收：由甲方的有关检验部门按产品标准及技术规格书内容求，在设备到达酒钢储运公司北库后，由甲乙双方开箱检查，验收。

3)外观检验裂痕等质量问题，并检测材质为耐磨材质；

4)如果设备验收不合格，立即退货，损失由乙方负全责；

5)达不到使用周期时，乙方负责免费赔偿，连续3次（件）达不到周期，甲方将拒绝使用该厂备件，库存备件由乙方无条件退货；

6)所有备件必须提供化学成分及力学性能检验报告，甲方将进行抽样复检，两者不一致时，以甲方检验数据为准；

7)备件不得出现气孔、夹渣、砂眼、裂纹等铸造缺陷，不得出现正常磨损范围外的损坏（如断裂等）；

8)所有零部件裸露加工表面均需进行防锈处理及单独包装保护，采用木箱单件独立包装，箱体外侧悬挂包装清单。

3.双方的工作范围及资料交付要求：

3.1需方工作范围

对供方的设备备件进行出厂前的检验。

3.2供方工作范围

1).供方需根据需方提供的设备参数、设计制造要求进行清水泵备件的详细设计和制造。设备备件的制造包括：设备备件的制作、油漆、组装及厂内试运转，检验、包装、交货等。

2).供方提供的设备备件应完全符合本技术规格书的要求。并对所供设备的完整性、安全性、可靠性负责。

3).中标后，如需方提出修改要求，供方需配合需方进行设备的更改。

4).在设备备件具备发货的条件时，可向需方发出邀请对设备进行出厂前的检验。

3.3资料交付要求

设备备件出厂前一个月，提供设备备件检验产品质量文件(包括材质，材质检验，焊接，热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等证明)。

4设计、制造、检验标准；

4.1合同设备包括供方向其他厂商购买的所有设备备件应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.2除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

4.3供方提供的设备备件必须符合以下标准

材料标准：Q/LK231-85《优质炭素结构钢》，Q/LK232-85《合金结构钢》，Q/LK234-85《不锈耐酸钢、耐热钢》,GB976-67《炭素钢铸件》,Q/ZB66-73《合金铸件》,GB979-67《灰铁铸件》, ASTM A216/A216M-2014《合金钢铸件》；

通用技术要求：JB/ZQ4000.2-86《切削加工通用技术要求》；JB/ZQ4000.3-86《焊接件通用技术要求》；JB/ZQ4000.4-86《火焰切割件通用技术要求》；JB/ZQ4000.5-86《铸件通用技术要求》；JB/ZQ4000.6-86《铸钢件补焊通用技术要求》；JB/ZQ4000.7-86《锻件通用技术要求》；JB/ZQ4000.9-86《装配通用技术条件》；JB/ZQ4000.10-86《涂装通用技术条件》；JB/ZQ44286-86《包装通用技术条件》，JB/T5000.6-2007《铸钢件通用技术标准》；

焊接技术标准：GB986《埋弧焊焊接接头的基本形式及尺寸》；GB965《手工电弧焊焊接接头的基本形式及尺寸》；

涂装技术标准：GB8933《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》；

探伤标准：GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果等级》；  GB3323-87《钢溶化焊对接接头X射线照相和质量等级》；  GB/T2970-91《材质超声波探伤标准》；  铸钢件的超声波探伤执行标准ASTM A609 III级；  铸钢件的磁粉探伤执行标准ASTM E125 III级；  铸铁件的要求及检验执行标准SMLS/14；  锻件的超声波探伤执行标准ASTM A388，锻件的超声波探伤验收执行标准CSMWJ.1401 ReV 0； 锻件的磁粉探伤执行标准ASTM E709 Ⅱ级；锻件的磁粉探伤验收执行标准《ASTM A788-2004a》中补充要求第S18项；  焊缝的超声波探伤执行标准AWS D1.1 F部分；  焊缝的磁粉探伤执行标准AWS D1.1中第六章；焊缝的磁粉探伤验收执行标准AWS D1.1中的6.10和表6.1：

4.4供方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，供方应及时通告需方进行书面解决。

4.5从合同签订之日至供方开始制造之日的这段时期内，需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供方应遵守这些要求。且不论需方知道与否，供方有责任及时书面通知需方有关规程、规范和标准发生的变化。

5．1总的技术要求

1).备件零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可或由需方指定。供方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

2).所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件，选用优质名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。不允许采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可。供方对外购的部件性能进行检验,并对其质量性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用性能可靠的进口产品。

3).所使用的零件或组件应具备良好的互换性。

4).投标前请确认各项参数及要求，以便在投标过程中澄清一些重要问题。

5.2 具体性能技术要求

清水泵零部件必须满足以下使用寿命要求，正常使用寿命内出现质量问题，乙方应负责无偿处理，直至恢复设备使用性能，由此造成的损失，乙方全责赔偿；如果达不到相对应设备工艺参数，乙方负全责赔偿，从乙方的预留款中扣除。

6.包装、运输和储存

1)．设备备件应按相关规范的要求进行包装。正确地标识零部件和各种材料，以便运输、安装和查找，并提供详细的装箱单。

2)．运输时，长、大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和磨擦，以免损伤。

3)．设备备件到厂后，供、需双方共同清点、验收，并办理移交手续。

7.到货时间及地点

按照合同签订时间供货。

8.其它

8.1本规格书作为商务合同的附件与合同具有同等法律效力，双方代表签字生效。

8.2本规格书一式四份，需方二份、供方二份。

8.3本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

8.4 供方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

8.5供方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

8.6供方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与需方无关。

8.7供方在投标时要明确设备的质量保证期限。

8.8其它未尽事宜，双方协商解决。

附件三    系统设施供货范围

依据采购合同

附件四 提供资料

乙方供货随机资料：

1、合格证。

附件五 售后服务

若出现质量问题，乙方在接到甲方通知后2个工作日内给予答复（明确解决方案）。

附件六  交货时间及地点

交货时间：以商务合同为准

交货地点：以商务合同为准

附件七   其它

8.   其它事宜

8.1本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

8.2本技术规格书作为合同附件，具有与合同同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

8.3本规格书内容经由甲乙双方于 年   月  日  时至  时通过          方式商定。

8.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.5 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。