技术规格书

酒钢宏晟新能源（玉门）有限公司

综合楼单人床、桌椅、更衣柜采购

甲  方： 酒钢宏晟新能源（玉门）有限公司

乙  方：

目    录

一   总则

二   协议内容

三    供货范围

四    提供资料

五    售后服务

六    交货时间及地点

七    其它

酒钢宏晟新能源（玉门）有限公司（ 以下称甲方）与 × × × ×（ 以下称乙方）就甲方综合楼单人床、桌椅、更衣柜的采购经双方协商，达成如下采购技术规格：

一  总则

1.本技术协议适用于宏晟新能源（玉门）有限公司综合楼单人床、桌椅、更衣柜的采购。

2.本协议中提出的为最低限度的技术要求，乙方提供满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其服务。

二  协议内容

单人床要求：

外形尺寸2000x1200x400mm，材质：材质整体采用EO级优质实木多层免漆实木本色饰面板，光泽度良好；经烘干、防虫、防腐环保处理；木材含水率低于9%，持久不不变形，并通过绿色环保认证达到环保标准；封边条采用与板材同色≥1.2mm厚度的(ABS)封边条，封边严密、平整；床脚采用50*50mm实木，侧板为厚18mm多层板。床板为15mm实木多层板带气压杆，床撑为5根35*45mm硬杂木。储物床箱底板采用9mm多层板。

床垫要求：

需采用环保天然3E椰棕纤维丝为原料，做到零甲醛，无异味，确保椰棕丝跟聚脂纤维本身无气味，表面应为植绒面料，透气性强、柔软舒适；棕垫厚8cm。整体床垫坚固耐用，床垫整体承托力好，受力均匀舒适度好。

床头柜要求：

外形尺寸500mm*400mm*500mm，主材（含侧板、背板）18mm实木多层板，台面板25mm生态板；床头柜设2个有轨抽屉，侧板、底板为15mm生态板。实用性强、经久耐用、环保、健康。

宿舍衣柜要求：

外形尺寸2000x850x550mm，材质：：采用不小于18mm厚实木多层板，板材经防潮、防腐、防虫处理，光泽度良好；木材含水率低于9%，持久不不变形，并通过绿色环保认证达到环保标准；封边条采用与板材同色≥1.2mm厚度的(ABS)封边条，封边严密、平整；：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

餐桌椅要求：

1.规格：1200x400x750mm，餐桌材质：材质整体采用EO级优质实木多层免漆实木本色饰面板，光泽度良好；经烘干、防虫、防腐环保处理；木材含水率低于9%，持久不不变形，并通过绿色环保认证达到环保标准；封边条采用与板材同色≥1.2mm厚度的(ABS)封边条，封边严密、平整。

2.桌面厚度50mm，桌腿厚36mm，背板18mm,带两个抽斗。知名品牌五金配件，三节加厚消声轨道，抽拉顺畅、且承重30KG以上。

3.椅子基材：椅座内板,采用高密度硬木多层板,经模具冷压成型,表层为优质榉木皮,经过打磨,批灰处理之后,采用100ww的太阳灯烘干为止,环保,不褪色,抗变型,美观大方,座板使用排钻机械开有143个直径为10mm圆孔,便于通风凉爽。海棉: 采用冷发泡定型海棉,曲线符合人体工程学原理. 高密度(60Kg／M3 )永不变.可加工阻燃功能。布料:采用优质进口麻线(台湾) 阻燃抗污 不褪色；座包: 采用弹簧钢架为一体的阻尼回位结构,收放无噪声。产品规格：尺寸要求：长度≥480mm、宽度≥480mm、高度≥925mm（单位mm）。紧固螺丝采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝,不生锈。座椅外形设计符合人体工程学原理 ,舒适度好。

以上报价人中标后先提供样品，样品经确认合格后所供产品必须是制造商原装、全新，不得有残次品及样品，符合国家及该产品的出厂标准。其中家具类产品开装后无刺鼻气味。如不符合采购方产品质量及技术资质要求，采购方有权无条件退货。

品牌参考：广东马头，广东中泰，广东广圣，不得低于以上品牌质量要求。

三  供货范围

所有综合楼单人床、桌椅、更衣柜颜色统一，单人床含配套棕榈床垫及床头柜1个，每张桌子配一把椅子。

四 提供资料

合格证。

邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉峪关宏晟电热公司（酒钢厂区内）

邮政编码：735100

收件人：刘皓冉

电话：15719393633

电子邮箱：liuhaoran@jiugang.com

五 售后服务

质保一年。

六 交货时间及地点

交货日期：2025年12月30日，交货地点：玉门红柳泉。

七 其它

无

1、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、若 × × × ×公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

3、本协议内容经由甲乙双方于    年    月   日    时-   时通过    方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：                              乙方：

甲方签字盖章：                     乙方签字盖章：

电话：                                   电话：

年   月   日                            年   月    日

实物参考图：