甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部防爆型电动推杆装置采购

物料编码：	70348318

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二   通用技术要求

- 附件三   主要部件的制造要求

附件四    售后服务

附件四    交货时间及地点

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部（以下称甲方）与             （以下称乙方）就甲方防爆型电动推杆装置供货事宜经双方协商，达成如下技术协议：

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

1.1乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

1.2乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作，乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范，乙方须对防爆型电动推杆装置的完整性、合理性和设计质量承担全部责任，保证其达到正常使用要求、工艺要求；乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关，原供货单位（扬州世博特机械有限公司，江苏新昊航环保科技有限公司、苏州千胜聚机电设备有限公司、天津中新聚能科技有限公司）相关制造标准（企标）及加工工艺。

2. 通用技术要求

本技术协议内的防爆型电动推杆装置必须满足下列通用技术要求：

2.1  防爆型电动推杆装置型号：DTTB1000-300/50、DTTB1000-600/110防爆型、防爆型电液推杆装置型号：DYTZ2500-600/110 DYTZ2500-300/110防爆型卖方确保所提供产品设备功能完整、技术先进，并满足人身安全和劳动保护条件。

2.2  所有设备均正确设计和制造，在所有正常工况下均能安全、持续运行，而没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，卖方提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备。

2.3  设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。不得提供带有试制性质的部件。

2.4  易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。

2.5  所使用的零件或组件应有良好的互换性。

2.6 外露的转动部件均设置防护罩，且便于拆卸。

2.7 各转动件转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。液压油温升一般不得大于20℃，且传动液压泵温度不得超过50℃。

2.8 电动机在30kg及以上时提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

2.9  所外购材料及部件进行检验，并对其质量负责，品牌满足要求。

- 3 主要部件的制造要求

3.1 相关技术要求

3.3.1 相关参数

（1）外形尺寸：与在线安装尺寸一致，并且具有互换性；缸径125/165活塞杆φ8mm，自带自动补油装置及连接件，自动补油装置随着使用过程角度，自动补油量。

（2）液压系统：液压油管采用高压金属油管，金属油管具备抗氧化性，自锁式无漏液压锁总成采用无锡非莱液压科技有限公司产品；

（3）上线前防爆电动驱动装置；

（4）备件按照国家规范要求进行包装，防止在运输过程中造成开裂、变形等损坏；

（5）防爆电机采用：佳木斯电机，南洋防爆电机，卧龙电机等，防爆等级ExtDA22IIIC,IP65，绝缘等级为F级，温升B级。

（7）防爆型电动推杆装置的额定功率和起动转矩能满负荷起动与工作，能满足犁式卸料器与扇形闸门的技术性能，防尘、防水、动作灵活可靠。具有手动、电液动两用功能，内行程可调，配过载安全自动保护装置。高性能防爆限位开关，且限位开关灵活、安全、可靠，并便于调整，提供设备中的所有购买清单。

- 4.售后服务

4.1 在质保期内，如出现漏油，卡死，不动作等质量缺陷，供方无偿按照技术协议赔付全新防爆电动驱动装置，直至防爆型电动驱动装置杆符合技术协议要求，所有防爆型电动推杆装置必须为原厂家产品，所有备品备件通用；

- 5.交货时间及地点

4.1交货时间：

4.2交货地点：

供货明细表：

| 序号 | 物料大类 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4026-输送给料 | 70348318 | 防爆电液推杆\DYTZ2500-300/50 高效率粉尘防爆型三相异步电动机YFB4-90L-4-1.5KW 铸锻结构+带油壶 | 12 | 套 |  |

## 6.其他约定事项

6.1标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

6.2本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

6.3其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

6.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份

6.5本技术协议为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

6.6本规格书内容经由甲乙双方于 年   月  日  时至  时通过          方式商定。

6.7甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.8若                   单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴股份有限公司储运部     乙方：

代表：                                       代表：

日期：                                       日期：