酒钢集团东兴铝业嘉峪关分公司零星维修项目

45万吨厂区区域基础设施维修一标段

一、电解一作业区

1.原有200mm厚坍塌钢筋混凝土板拆除（钢筋保留），浇筑C30混凝土原浆压光，厚度同拆除，面积200㎡。

2.原有60mm厚混凝土地坪拆除，浇筑C30细石混凝土原浆压光，厚度同拆除，面积1500㎡。

3.原有砖墙拆除，采用M5.0水泥砂浆，蒸压粉煤灰砖砌筑6m³。电解槽端头挡风墙采用M5.0水泥砂浆，蒸压粉煤灰砖砌筑17m(长)×1.6m(高)×0.24m(厚度)×12道，墙面抹1:3水泥砂浆。四通廊下采用M5.0水泥砂浆，蒸压粉煤灰砖砌墙66m（长）×3m（高）×0.24m（厚），墙面抹1:3水泥砂浆。

4.附房卫生间墙面砖拆除，重新贴300mm×600mm墙砖 30㎡。

二、熔铸一作业区

1.办公楼屋面原有SBS防水卷材拆除，重新做4mm厚SBS-Ⅰ型防水，卷材为-20℃雨水情，面积610㎡。

2.办公楼原有内墙涂料铲除，刷白色内墙乳胶漆，墙面 2070㎡，天棚 1050㎡。

3.车间东侧1.2m高外墙抹灰层铲除，抹1:3水泥砂浆，刷白色外墙乳胶漆，面积18㎡。

三、动力一作业区

1.整流所屋面原有SBS防水卷材拆除，重新做4mm厚SBS-Ⅰ型防水，卷材为- 20℃雨水情，面积200㎡。主控楼、办公楼原有墙面铝塑板拆除，重新安装6㎡。

2.整流所区域原有破损金属围墙拆除，重新制安，做法见附图2026-005。

四、阳极一作业区

1.休息室原有PVC吊顶拆除，做轻钢龙骨600×600纸面石膏板吊顶36㎡，安装600mm×600mm 40W LED平板灯2盏。

2.附房屋面原有SBS防水卷材拆除，重新做4mm厚SBS-Ⅰ型防水，卷材为-20℃雨水情，面积200㎡。

3.休息室门口采用C20混凝土做台阶2㎡；砖砌检查井一座，内径1m，采用M5.0水泥砂浆，蒸压粉煤灰砖砌筑，井壁厚度240mm，井深1.5m，安装Φ700mm铸铁井盖。车间大门口原有混凝土道牙拆除，重新安装750mm×350mm×120mm砼道牙60m，采用C25混凝土做350mm×120mm混凝土靠背。

4.阳极组装东侧外墙面粉刷工程做法：原有外墙涂料铲除，刷外墙乳胶漆；原有落水口、落水斗、Φ110PVC落水管拆除，重新安装钢制落水口、PVC落水斗、Φ110PVC落水管（见99J201-1，1/29、1/33，落水口必须严格按照标准图集制安），落水口周围屋面防水局部处理，各处工程量如下：

①炭块库东侧2处附房墙面粉刷面积300㎡（墙高6.5m，已扣减门窗洞口22㎡），落水口、落水斗各3个，Φ110PVC 落水管3.5m×2根、5m×1根。

②中频炉墙面粉刷面积297㎡（墙高7.5m，已扣减门窗洞口78㎡），落水口、落斗各3个，Φ110PVC落水管7m×3 根。

③磷铁环压脱墙面粉刷面积515㎡（墙高8m，已扣减门窗洞口60㎡），落水口、落水斗各4个，Φ110PVC落水管 9.5m×1根、7.8m×2根、3.6m×1根。

④值班室墙面粉刷面积211㎡（墙高5m，已扣减门窗洞口50㎡），落水口、落水斗各4个，Φ110PVC落水管3.6m×2 根、5.4m×2根。

⑤循环水泵房墙面粉刷面积175㎡（墙高5.5m，已扣减门窗洞口18㎡），落水口、落水斗各2个，Φ110PVC落水管5m×2 根。

⑥电解质破碎高楼（刷东、南、北三面墙）墙面粉刷面积1223㎡（墙高24.3m，已扣减门窗洞口140㎡），落水口、落水斗各5个，Φ110PVC落水管3m×1根、9m×2根、23.5m×2 根。

⑦厂房1.2m高矮墙粉刷面积80㎡。