电子吊秤技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

乙方：

日期：        年     月     日

- 设备概况：

- 设备名称：电子吊秤

（二）设备用途：冶炼铁水称重

（三）主要结构形式：仪器仪表类

（四）设备外形尺寸：总高度976mm,吊环内径180mm，吊钩内径100mm，吊钩开口90mm。（以上尺寸需要与现场行车吊钩以及铁水包吊环核实，确保配套可用，必要时，特制加大）

（五）设备安装地点：铸铁作业区厂房

（六）规格型号：20吨

（七）性能参数：最大称量20000Kg，分辨率d=10/5/2Kg（可调），检定分度值e=10Kg，检定分度数n=2000，精确度等级OIML（Ⅲ）级，称重信号无线传输距离，开阔地：300米，有零点跟踪功能，有超载报警功能，电池使用时间：充电一次可连续使用15天，称量数据智能发射，带称重显示、打印功能。

（八）主要配置：（机械部分、电控部分、附件工装等）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子吊秤秤体 | ORS-20-XS | 套 | 1 | 耐高温型 |
| 2 | 称重显示器 | X07 | 套 | 1 |  |
| 3 | 大屏幕 | 20T | 套 | 1 |  |
| 4 | 所带附件 |  |  |  | 见附件表 |

（九）在设备制造时要着重考虑以下几方面问题：

9.1 抗强电磁干扰、环境温升对电子吊秤的影响。

9.2 高海拔、高温及高温差对电子吊秤内各元件及称重精度的影响。

（十）其他要求：

1.设备需附带智能数据接口。

1.1、称重显示器具备RS232/RS485接口，满足称重数据可实时传输至管理计算机。

2.设计结构合理，制造精良，性能稳定可靠且使用维修方便造型美观，使用噪音低，寿命长，节能环保等，并符合国家现行设备设施、环保、节能、噪声相关法律法规的规定。

3.随机附件明细，包含附件名称、型号、数量等信息。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小推车 | 20t | 台 | 1 |  |
| 2 | 充电机 | C9B | 个 | 1 |  |
| 3 | 秤体电池 | 8.4V/20Ah | 组 | 2 |  |
| 4 | 天线 | 450MHz | 根 | 2 |  |
| 5 | 打印纸 |  | 卷 | 10 |  |
| 6 | 色带 |  | 条 | 1 |  |
| 7 | 充电连线 |  | 条 | 1 |  |
| 8 | 卡簧钳 |  | 个 | 1 |  |

4.设备保养方式、主要保养点，要有明确标识。

5.设备要有安全防护设施，环保节能性要强并符合国家相关法律法规的要求。

- 技术文件提供

- 乙方应向甲方提供设备使用说明书2份。

- 乙方应向甲方提供设备技术合格证2份。

- 乙方应向甲方提供设备外购件清单1份，清单内容应包含外购件的规格型号、生产厂家、数量、材质等详细信息。

- 乙方应向甲方提供设备发货装箱清单1份。

- 乙方应向甲方提供常耗件、易损件清单各1份。

- 项目进度安排

乙方负责在中标通知书下发后一周内制定本项目的进度计划,并反馈至甲方，经甲方同意后严格按计划内容实施,确保按合同规定时间完成本项目，乙方应为甲方提供设备全套图纸。

- 设备预验收

- 预验收依据

卖方在产品制造、试验、配套成套中，应严格执行如下标准：

| 序号 | 名称 | 设备制造标准 | 出厂检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子吊秤 | GB/T11883-2017 | JJG539-97 |

- 验收方式

乙方将设备调试完毕后,应按相关技术标准、行业标准的要求，先自行验收。合格后,通知甲方进行设备预验收，甲方应在5个工作日内完成预验收工作。

- 人员培训

在设备安装调试时,乙方需编写培训方案，培训方案要对培训方式、培训目的、预期效果进行明确阐述，经甲方同意后方可实施培训。乙方负责对甲方3-5名岗位操作人员（含维修人员）进行免费技术指导和培训,培训结束达到预期效果后由双方签字确认，并由甲方留存培训资料。

- 运输

乙方负责将设备运送并卸放至甲方指定地点,运输、卸放费用由乙方负责,乙方向甲方提供的产品应妥善包装,若因包装、运输对产品造成的损坏,应由乙方负全部责任，甲方不予接收，并依据合同进行索赔。

- 售后服务

（一）甲方接收到乙方产品后，乙方需派出专业安装调试人员进行免费安装、调试。

（二）设备质量“三包”期为十二个月。如设备在甲方使用过程中发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内做出答复或48小时内派出维修人员赶赴甲方现场进行无偿维修。

（三）在质量“三包”期内设备出现的质量问题由乙方负责免费维修。在“三包”期外，乙方应无条件提供终身有偿服务。

- 甲方职责

（一）乙方的指导安装调试人员到达甲方现场后,甲方应予以积极配合,以保证设备指导安装、调试能够顺利完成。

（二）本协议一式陆份,甲方持伍份,乙方持壹份;作为合同的附件,与合同具有同等法律效力,双方签字生效。

九、其他

1.本规格书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

2.本规格书自双方签字之日起生效，协议事项全部完成之日后失效。

3. 其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。

4.本规格书内容经由甲乙双方于     年   月   日   时至   时通过     方式商定。

5. 甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、 时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.若乙方不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方 ：（盖章）           乙方：（盖章）

代表人：                 代表人：

签订日期 ：              签订日期：    年  月  日