甘肃酒钢集团炼轧项目部

减速机\蜗轮蜗杆 CCW8-4-18.5KW-Ⅱ 18.5kW II采购

技

术

规

格

书

目    录

附件一    总则

附件二    技术参数及制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与    （以下称乙方）就炼轧项目部转炉一次静电除尘器刮刀系统减速机采购及到货使用达成以下技术规格要求：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的设备及备件必须具备相应设计制造资质，在同类钢厂冶金机械设备使用不少于5家，连续供货5年以上，能够完全满足现场使用要求，且未出现过任何安全和质量问题。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备、零部件等设计满足现场工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方应提供交货期之前一年之内生产的正规渠道供货的原厂正品货物。

- 若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 本协议内容经由甲乙双方于2025年    月     日    时通过      方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

附件二    技术参数及制造要求

  - 减速机规格型号：减速机\蜗轮蜗杆 CCW8-4-18.5KW-Ⅱ 18.5kW II

  - 减速机中心距：415

  - 减速机速比：390

  - 额定输入功率：18.5KW/防爆电机(二级能耗）

  - 额定输出扭矩：30000Nm

  - 额定转速：1000 r/min

  - 蜗轮齿形：尼曼齿形

- 2.8转向：可正、反两向运转

- 2.9 工作环境温度：-40℃~+60℃

- 2.10减速机附设油标、窥视孔、起吊钩、放油孔、通气孔等附件.

- 2.11减速机箱体型式：铸造/焊接（选择性能更优的其中一种），箱体内外防锈处理。

2.12减速机轴承需采用正规（SKF）轴承，滚动轴承的轴向间隙应达到0.2到0.3之间。

2.13减速机整机（含轴承及密封件）质保期不得低于12个月。

2.14减速机各部位密封及机壳结合面密封应使用SKF进口密封材料，质保期内不得出现漏油、渗油现象。

2.15本次采购的减速机为转炉一次静电除尘器刮灰系统所使用备件，该备件属于一次静电除尘器关键备件，考虑到现场安全使用，乙方在获得采购合同后必须派专业技术人员到甲方现场确认实际尺寸后再加工，必须按照国标规定尺寸要求严格加工，减速机必须与现场同型号备件具备互换性，出厂前进行跑合试验，各项指标符合规定要求，该备件采购应参照或相当于江苏金淮减速机有限公司、上海殳冶机电设备有限公司、江苏泰隆减速机股份有限公司）.

附件三  系统设施供货范围

| 备件名称 | 数量 | 备件清单 |
| --- | --- | --- |
| 减速机\蜗轮蜗杆 CCW8-4-18.5KW-Ⅱ 18.5kW II | 1台 | 减速机本体 |

附件四 提供资料

4.1 产品出厂时乙方需提供产品检验合格证。

4.2 产品出厂时乙方需提供材质化验报告。

4.3 产品出厂时乙方需提供减速机跑合试验报告。

4.4 邮寄地址

甲方邮寄信息：以酒钢供应链管理分公司提供的邮寄地址为准；

邮政编码：735100；

收件人：         。

附件五 售后服务

5.1质保期为12个月，该备件从上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置不当、组装不妥、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换、包修，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方负担。

5.2备件在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在48小时内派技术人员到现场处理、如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

6.1 交货时间：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货期为准。

6.2 交货地点：以与酒钢供应链管理分公司签订的商务合同交货地为准。

附件七   其它

- 7.1若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.2本协议内容经由甲乙双方于2025年     月     日    时    分通过    方式商定。

7.3甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日