附件三：

| 150ZBD-630BG渣浆泵过流部件技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

150ZBD-630BG渣浆泵过流部件技术

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方150ZBD-630BG渣浆泵过流部件供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对过流件的完整性、合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求和酒钢选矿生产工艺要求与指标；

- 1.6 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7 对于乙方提供的图纸和非标备件或设备，乙方必须全面了解和掌握甲方备件或设备性能、几何和安装尺寸、生产工况条件和环境，为甲方提供合格产品。乙方对于不掌握的因素必须到现场确认。

1.8 乙方如果不是原设备制造生产单位，乙方提供的设备或备件应于甲方在线设备或备件具有完全互换性。如：设备或备件的几何尺寸、安装尺寸要与甲方在线设备或备件一样；提供的设备或备件的外形尺寸要符合甲方安装空间、符合国家标准规范和要求；提供的设备或备件材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。若到货设备或备件不能安装或更换，乙方承担全部责任。

1.9 乙方资质：投标人必须具有行业主管部门认定的生产资格或相关经营资格；

附件二  制造要求

2.1 使用环境

2.1.1 环境条件

最高温度：         38.4℃

最低温度：         -31.6℃

夏季最高平均温度： 28.7℃

冬季最低平均温度： -15.6℃

日最大温差：       14℃

年平均温度：       7.3℃

相对湿度：         46%

夏季平均湿度：     52%

冬季平均湿度：     55%

海拔高度           1614～1620m

2.1.2厂址位置：甘肃省嘉峪关市酒钢厂区

2.2、使用工况

2.2.1、用于选矿工序选别作业流程中铁粒矿浆的输送。

2.2.2、工作温度：常温（夏季时矿浆最高温度50℃）

2.2.3、矿浆中含有浮选选别后残余的氯离子、硫酸根离子等以及胺类捕收剂等残余药剂，具有一定腐蚀性。

2.3制造标准：

2.3.1、依据国家标准JB/T 8096-2013 离心式渣浆泵相关技术要求；

2.3.2、所供备件与现场在用渣浆泵厂家的过流部件具备完全互换性，所提供的备件不得改变泵的流量、扬程等性能。

2.3.3、过流部件指以下备件：前护板、后护板、叶轮、蜗壳（护套）、付叶轮、填料箱、吸入管、出口短管;

2.3.4、本次采购的流部件叶轮材质采用ZG0Cr18Ni9材质，护套采用KMTBCR26材质，且整体尺寸不得有任何变化，与在线设备或备件具有完全互换性，乙方应选择合理的合金成分组成及热处理工艺，保证使用寿命不低于下述要求：

| 序号 | 使用环境 | 过流部件最小使用寿命（月） |
| --- | --- | --- |
| 15 | 弱磁流程泵 | 12 |

（1）后护板：后护板材质采用KMTBCR26材质，成型后进行热处理工艺，要求具有良好的抗磨性能、耐腐蚀性能，要求使用寿命不低于12个月；

（2）叶轮：叶轮、付叶轮材质采用ZG0Cr18Ni9材质，成型后进行热处理工艺，要求具有良好的抗磨性能、耐腐蚀性能。叶轮二次切割后进行动平衡检查，执行国标6.3级。要求叶轮使用寿命不低于12个月；

（3）护套：护套材质采用KMTBCR26材质，成型后进行热处理工艺，要求具有良好的抗磨性能、耐腐蚀性能。要求护套使用寿命不低于12个月；

（4）填料箱：填料箱质采用KMTBCR26材质，成型后进行热处理工艺，要求具有良好的抗磨性能、耐腐蚀性能。要求填料箱使用寿命不低于12个月；此次采购填料箱密封处为“U”型槽密封，能更好提高密封效果，且整体尺寸不得有任何变化，与在线设备或备件具有完全互换性。

（5）出口短管：出口短管材质采用KMTBCr26材质，成型后进行热处理工艺，要求具有良好的抗磨性能、耐腐蚀性能。要求护套使用寿命不低于12个月；

2.3.5、过流部件必须在不易磨损部位激光打印（或铸造、但不得采用记号笔、油漆等标识方法）备件型号、厂家标识、出厂编号等内容，便于使用过程中的质量跟踪处理。

2.3.6、达不到使用周期时，乙方负责免费赔偿，连续3次（件）达不到周期，甲方将拒绝使用该厂备件，库存备件由乙方无条件退货。

2.3.7、所有备件必须提供化学成分及力学性能检验报告，甲方将进行抽样复检，两者不一致时，以甲方检验数据为准。

2.3.8、备件不得出现气孔、夹渣、砂眼、裂纹等铸造缺陷，不得出现正常磨损范围外的损坏（如断裂等）。

2.3.9、备件包装，进行防锈处理，采用木箱单件独立包装，箱体外侧悬挂包装清单。

2.3.10设备本体质保期限为24个月，达不到使用寿命乙方无偿赔付。

附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材质 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 叶轮\150ZBD-630BG ZG0Cr18Ni9 | 依据合同 | ZG0Cr18Ni9 |  |  |
| 2 |  | 护套\150ZBD-630BG KMTBCR26 | 依据合同 | KMTBCR26 |  |  |
| 总质量kg |  |  |  |  |  |  |

3.双方的工作范围及资料交付要求：

3.1需方工作范围

对供方的设备备件进行出厂前的检验。

3.2供方工作范围

1).供方需根据需方提供的设备参数、设计制造要求进行渣浆泵备件的详细设计和制造。设备备件的制造包括：设备备件的制作、油漆、组装及厂内试运转，检验、包装、交货等。

2).供方提供的设备备件应完全符合本技术规格书的要求。并对所供设备的完整性、安全性、可靠性负责。

3).中标后，如需方提出修改要求，供方需配合需方进行设备的更改。

4).在设备备件具备发货的条件时，可向需方发出邀请对设备进行出厂前的检验。

3.3资料交付要求

设备备件出厂前一个月，提供设备备件检验产品质量文件(包括材质，材质检验，焊接，热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等证明)。

4设计、制造、检验标准；

4.1合同设备包括供方向其他厂商购买的所有设备备件应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.2除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

4.3供方提供的设备备件必须符合以下标准

渣浆泵的设计选型、制造、安装、检验及验收应遵循以下最新版本的标准和规范以及相关的工程文件要求,但不仅局限于此：

材料标准  GB/T8263-2010     《 抗磨白口铸铁件》

GB/T3077-2015              《合金结构钢》

GB/T11352-2009             《一般工程用铸造碳钢件》

GB/T9439-2023              《灰铸铁件》

制造标准： JB/T8096-2013   《离心式渣浆泵》

油漆、包装、运输标准：

JB/T4297-2021              《泵产品涂漆技术条件》

包装储运图标标志  GB/T191-2008

工业产品使用说明书  GB/T9969-2008

材质标准及要求：

- HRC:58-62

- C:2.5-3.0

- Cr：26-30

- Si：0.3-1.0

- Mn:0.5-1.5

- Ni:0.1-0.8

- Rm：≥350MPa

- 8、金相组织：马氏体+碳化物（30%以上）+少量残余奥氏体，无损检测:检测无气孔、夹杂、裂纹等影响材料性能的缺陷存在。

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

注：到货后，双方共同进行质量验收，并抽样，样品送至具有CMA资质认证证书和CNAS认可证书的检验检测机构进行指标检测，样品指标的检测费、邮寄等费用均包含在乙方供货合同费用中。检测指标不符合本规格书要求的均属于不合格品，并由乙方无偿退换，且由乙方承担因此给甲方造成的损失。

4.4供方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，供方应及时通告需方进行书面解决。

4.5从合同签订之日至供方开始制造之日的这段时期内，需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供方应遵守这些要求。且不论需方知道与否，供方有责任及时书面通知需方有关规程、规范和标准发生的变化。

5．1总的技术要求

1).备件零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可或由需方指定。供方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

2).所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件，选用优质名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。不允许采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可。供方对外购的部件性能进行检验,并对其质量性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用性能可靠的进口产品。

3).所使用的零件或组件应具备良好的互换性。

4).投标前请确认各项参数及要求，以便在投标过程中澄清一些重要问题。

5.2 具体性能技术要求

- .渣浆泵过流部件必须满足以下使用寿命要求，正常使用寿命内出现质量问题，乙方应负责无偿处理，直至恢复设备使用性能，由此造成的损失，乙方全责赔偿；如果达不到相对应设备工艺参数，乙方负全责赔偿。从乙方的预留款中扣除（备注：使用寿命统计方法为实际运行时间）。

| 序号 | 矿浆浓度 | 使用部位 | 使用寿命/月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50—67% | 二选工序矿浆输送渣浆泵 | 12 |

- .使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。主要零部件的材料要求如下：

| 序号 | 名称 | 部件名称 | 材质 | 标准号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 叶轮\150ZBD-630BG | ZG0Cr18Ni9 | GB/T8263-2010 | 《抗磨白口铸铁技术条件》 |  |
| 2 |  | 护套\150ZBD-630BG | KMTBCR26 |  |  |  |

3).备件宜有“中国强制认证”的标志。

4).渣浆泵其余部件使用寿命按照国家标准执行。

6.包装、运输和储存

1)．设备备件应按相关规范的要求进行包装。正确地标识零部件和各种材料，以便运输、安装和查找，并提供详细的装箱单。

2)．运输时，长、大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和磨擦，以免损伤。

3)．设备备件到厂后，供、需双方共同清点、验收，并办理移交手续。

7.到货时间及地点

按照合同签订时间供货。

8.其它

8.1本规格书作为商务合同的附件与合同具有同等法律效力，双方代表签字生效。

8.2本规格书一式四份，需方二份、供方二份。

8.3本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

8.4 供方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

8.5供方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

8.6供方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与需方无关。

8.7供方在投标时要明确设备的质量保证期限。

8.8其它未尽事宜，双方协商解决。

附件四 提供资料

乙方供货随机资料：

1、合格证。

2、化学成分、力学性能检验报告

附件五 售后服务

货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在两个工作日内给出书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：以商务合同为准

6.2交货地点：以商务合同为准

附件七   其它事宜

7.1本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。

7.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.4若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

（本规格书条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）