风速风向仪\PH-SD1 太阳能充电套装/含GPRS模块

技术规格书

拟制单位：甘肃西沟矿业有限公司

拟制日期：2026年  月

协议签定日期：

为了使新购置的风速风向仪\PH-SD1 太阳能充电套装/含GPRS模块满足需要，甲乙双方协商制定如下技术要求。

一、 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.3乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

1.5乙方提供的设备应考虑高海拔地区使用，必须满足海拔3500米正常工作。

二 、风速风向仪技术参数及供货范围

2.1技术参数

| 设备名称规格及型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速风向仪\PH-SD1 市电供电套装/含GPRS模块 | JM | 1 | 包括备件: 风速\PHWS-5V-M 1件 参数：量程：0～70m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s起动风速：≤0.5m/s； 风向\PHWDZ-5V-V 1件 参数：量程：0～360°；分辨率：1°；准确度：±3°起动风速：≤0.5m/s； 数据采集传输终端(4G模块、5年流量费)\PH-1 1件 参数：带232和485接口；供电方式：220V交流/12V直流并存；带LCD显示 防护箱\PH-396-FHX 1件 参数：500*400*200mm 软件云平台\PH 1件 LED显示屏 1件 参数：户外P10单红LED屏，显示面积：96*48cm 语音播报喇叭套件 1套 户外声光报警喇叭，功率25W，根据风速自动播报预警信息，可在采集设备设置预警风速值，设置音量大小 安装支架1根 3米安装支架1根，直径76mm |

2.2技术要求

2.2.1所选产品须技术成熟、质量可靠，且具备安防产品检测报告等相关证书。

2.2.2采购风速风向仪\PH-SD1 市电供电套装/含GPRS模块，规格型号符合要求，可靠耐用。

2.2.3 风速达到6级及6级以上时，通过LED屏幕、广播、手机云平台进行预警。

四 、售后服务

设备保证期为使用后1年，如在保证期中出现非人为造成的质量现象必须给予更换；

五、交货时间及地点

5.1 交货时间：    年    月    日前

5.2 交货地点：酒钢西沟矿库房

六、其它

6.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

6.2本协议内容经由甲乙双方于      年  月  日    时-   时通过          方式商定。

6.3甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

6.4若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：甘肃西沟矿业有限公司	           乙方：

（行政公章）                         （合同专用章）

甲方代表：                            乙方代表：

年  月  日	                        年  月   日