甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

自动倒角机采购技术规格书

甲方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

乙方：

甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司（以下简称甲方）就甲方   自动倒角机  采购事宜，与             (以下简称乙方），经双方协商一致达成如下有关技术规格书：

一、总则

- 1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 2.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品， 能够确保连续稳定的工作。

- 5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 6.乙方须对本设备的设计完整性、合理性和设计质量承担全部责任。乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、制造要求

2.1 技术要求

（一）设备名称、数量

1.名称：自动倒角机

2.需求数量：1套

3.型 号：DGDJ-51A-45

（二）设备主要性能及技术指标

自动倒角机主要用于阳极导杆的坡口加工，加工完成后用于焊接机器人进行导杆焊接，自动倒角机主要由设备主体、导杆端面加工机构、坡口锯切机构、导杆前后输送和尾部升降机构、导杆端面定位和侧部固定机构、导杆360度自动旋转机构、锯切机构冷却系统、自动控制系统、液压系统组成。

设备运行过程：导杆上料后，移动对位只需要人持遥控器即可操作，设备能够实现对导杆的端面和坡口加工，不同导杆面加工时设备自动360度旋转，无需人工干预，设备操作简单，自动化程度高，安全性高，设备具体要求如下：

- （1）设备可适应当前厂内500KA尺寸为165mm*160mm铝导杆坡口加工要求；

- （2）设备配套工件位置自动检测，可实现导杆位置自动测量，自动定位和锯切，配套的激光传感器出光为红色半导体激光，测量中心高度400mm，测量范围±200mm，重复定位精度±0.1mm，可适应新旧导杆的坡口加工要求，确保加工尺寸，相较传统方式可有效提高加工精度，确保加工尺寸的一致性，减少人为因素的影响；

- （3）铝导杆端面采用液压缸定位（缸径φ50mm，杆径φ28mm，行程：100mm，额定压力：16Mpa），导杆定位距离靠近坡口加工位置，充分考虑了其长期使用后可能出现的弯扭现象，可以适应铝导杆少量的弯扭现象，可确保加工尺寸，扩大适应性；

- （4）铝导杆固定采用2个液压油缸（缸径φ63mm，杆径φ35mm，行程：150mm，额定压力：16Mpa）。

- （5）配套液压泵站参数要求：额定压力16Mpa，油箱容量65L，电机功率：3KW/380V50Hz，额定流量：11L/min，液压油箱内部酸洗磷化处理；

- （6）铝导杆升降装置参数要求为：采用0.75kw电机+丝杠升降机形式实现；升降行程300，速比1:12。

- （7）铝导杆的前后移动采用电动滚筒形式，导杆移动采用无线遥控即可操作；

- （8）导杆坡口加工采用锯片锯切+水冷方式：

- （9）导杆自动旋转机构：采用360度回转机构配合伺服电机减速机，每加工一个面导杆自动旋转，不需要人工翻转导杆，锯切过程铝导杆可任意角度旋转，导杆翻转过程设备自动进行，无需人工辅助；

- （10）设备外形尺寸要求：2.75×2.35×2.6m；

- （11）控制系统配备系统故障、防误操作等提示装置，手动操作时各步骤具有良好的电气联锁功能；

- （12）控制系统采用西门子PLC、配套触摸屏，可进行设备运行的各项参数设置，电气系统电缆全部为纯铜芯电缆，电缆能满足设备连续全天候工装要求。

- （13）设备加工过程中随时停机后可从停止面继续加工；

- （14）所提供电机为一级能耗电机。

- （15）具有三家以上成套设备应用业绩，并提供正规销售合同及发票。

- （三）设备主要技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适应性 | 适应当前厂内500KA槽型的铝导杆坡口加工要求 |
| 2 | 设备操作方式 | 本地控制柜面板操作和无线遥控操作两种方式均可 |
| 3 | 导杆固定方式 | 液压夹紧 |
| 4 | 液压泵站 | 额定压力16Mpa，油箱容量65L，电机功率：3KW/380V50Hz，额定流量：11L/min，液压油箱内部酸洗磷化处理 |
| 5 | 导杆固定液压油缸 | 缸径φ63mm，杆径φ35mm，行程：150mm，额定压力：16Mpa |
| 6 | 导杆定位液压油缸 | 缸径φ50mm，杆径φ28mm，行程：100mm，额定压力：16Mpa |
| 7 | 铝导杆升降装置 | 0.75kw电机+丝杠升降机形式实现； 行程300，速比1:12 |
| 8 | 坡口加工方式 | 锯切 |
| 9 | 导杆端面加工机构 | 铣面 |
| 10 | 设备输入电源 | AC380/220V±10% 50HZ、3相5线制 |
| 11 | 设备保护方式 | 过载保护、过热保护、缺相保护 |
| 12 | 测距传感器 | 激光自动测距、配套的激光传感器测量中心高度400mm，测量范围±200mm，重复定位精度±0.1mm |
| 13 | 操作面板 | 10寸触摸屏 |
| 14 | 设备控制方式 | PLC控制 |

2.2 附件

（1）设备操作说明书1份（内含设备操作说明、维护保养手册、常见问题处理手册）；常用易损件清单一份(规格型号全面，便于提报备件计划) 。

（2）设备合格证、出厂检验报告各1份；

三、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动倒角机（DGDJ-51A-45） | 1 | 套 |  |
| 说明：自动倒角机配电柜需加装总电源开关（漏电保护装置），总电源开关负荷必须满足设备正常运行的容量要求。 |  |  |  |  |

设备组成：

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动倒角机 | 设备主体 | 1台 |  |
| 2 |  | 导杆端面加工机构 |  |  |
| 3 |  | 坡口锯切机构 |  |  |
| 4 |  | 导杆前后输送和尾部升降机构 |  |  |
| 5 |  | 导杆端面定位和侧部固定机构组成 |  |  |
| 6 |  | 导杆360度自动旋转机构 |  |  |
| 7 |  | 锯切机构冷却系统 |  |  |
| 8 |  | 自动控制系统 |  |  |
| 9 |  | 液压系统 |  |  |

四、产品制作、检验

- 1、乙方保证其向甲方提供的设备是由其自主研发设计制作并从未使用过的新设备，外购件满足设备长期稳定运行需要；

- 2、设备生产过程严格按照设计要求进行，并严格执行自检、互检和专检，出厂前经调试并检验合格；

- 3、设备到货后按照技术要求内容进行检验。

五、质量保证及售后服务

1、质保期：设备调试运行验收合格后12个月。

2.技术服务过程透明公开，甲方技术人员可参与到乙方提供的整个技术服务过程。

3.乙方提供的设备满足甲方现场使用要求，并按照要求完成设备的指导安装、调试等一系列工作，并且乙方保证其向甲方提供的设备是由其自主研发设计制作并从未使用过的新设备，外购件满足设备长期稳定运行需要。

4.乙方在技术服务过程中不得随意更改内容，必须要更改时，提出更改理由及方案，经甲方同意后更改。

5.乙方在技术服务过程中不得损坏甲方原有设备设施，在技术服务过程中出现有疑义的需向甲方进行确认。

6.质保期内，若设备出现任何故障，乙方应在接到甲方告知后24小时内作出处理。

7.质保期内因设备的质量问题出现的任何故障均由乙方负责免费维修或更换。

六、交货时间及地点

- 交货时间：合同签订生效后45天内。

交货地点：甲方指定地点

七、其他

- 1.本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

- 2.本协议自双方签字之日起生效，协议事项全部完成之日后失效。

甲方：甘肃东兴铝业有限公司      乙方：

嘉峪关分公司

地址：                          地址：

联系电话：                      联系电话：

代表：                          代表：

签订日期：	 年  月   日          签订日期：  年  月  日