高炉无水炮泥技术协议

甲方：

乙方：

2021年1000m3高炉炮泥供应业务，为保证高炉生产的正常进行以及贵公司炮泥供应业务的顺利开展，双方在平等、公开、互利的基础上，达成如下技术协议：

1   炮泥使用技术要求

1.1 无水炮泥质量在满足YB/T4196-2009标准的前提下，必须保证甲方高炉安全生产、稳定顺行，并符合环保要求。

1.2 无水炮泥理化指标必须达到生产厂家控制标准。

1.3 高炉日出铁次数满足每天≤15次铁的要求。2号高炉出铁时间≥80min，出铁时间合格率达到90%以上，出铁过程中铁口扩孔率不大于1.30倍。

1.4 铁口深度：2号高炉铁口深度≥3.0米，铁口深度合格率达到90%以上。出铁过程无潮泥、不喷溅、不断裂、无渗渣铁现象。

1.5炮泥软硬合适，黏性好，易开口，打泥压力控制在14～19Mpa之内；堵口后15分钟退炮，铁口不自开；在正常开铁口后，铁口不允许跑大流、跑焦炭。

1.6 炮泥冬季生产不用加温，夏季不用打水冷却。

1.7 在正常打泥和设备能力条件下，不允许出现打不动泥的情况，铁口应能正常打开，避免长时间处理铁口（开铁口时间≤10分钟）。

2   技术服务

2.1乙方依据使用情况和甲方要求，及时派专职技术人员到现场进行技术服务，并跟踪其产品使用情况。

2.2乙方技术人员要对甲方使用炮泥情况进行现场指导。

2.3由于炮泥质量问题，出现人身伤害、设备损坏事故，乙方负责全部赔偿。

2.4 库存最低炮泥数量满足高炉20天以上用量。

3、安全管理

3.1 乙方应具备完善的安全管理文件，同时组织在甲方区域内工作的员工进行安全学习，经过三级安全教育，提高安全意识。

3.2 乙方在甲方作业区域从事具体工作的的员工，必须遵循甲方的各项规章制度，具体要求以甲方提供的有效文件为准。

3.3 乙方在甲方作业区域发生的安全事故及由此带来的一切后果由乙方承担责任。

3.4 炮泥吊装袋满足吊装要求，外包装袋完好、整洁，并规范标注炮泥种类、生产日期、重量等内容，吊袋承重＞整袋重量1.15倍。

3.5 乙方必须与甲方签订《安全协议》，作为本协议的附件。

4、违约考核

4.1炮泥内有异物（如炉渣、钢铁结构、设备零部件等）混入，发现一次考核1000～3000元；造成事故的，按照事故分析报告进行考核。

4.2因炮泥质量问题造成铁口断一次考核500元；造成水温差升高或堵风口生产，执行事故分析报告。

4.3因炮泥质量波动造成出铁不正常，渣铁排不净导致高炉憋风，每次考核2000～5000元；造成铁口区域烧出事故，根据事故分析报告，视损失程度一次考核50000～200000元。

4.4堵口后泥炮能在15分钟后退回，如果15分钟退炮后铁水自动跟出，每炉考核10000元；造成生产或设备损失，根据损失情况对乙方另行处罚（产量损失按照每吨铁考核20元；设备损失按照100%赔偿）。

4.5炮泥打泥压力超出13～19Mpa范围，每次考核100元；由于炮泥太硬，堵口时进泥量少导致铁口浅，每次考核500元；打不进泥致使铁口封不上，造成生产或设备损失，根据损失情况对乙方另行处罚（产量损失按照每吨铁考核20元；设备损失按照100%赔偿）。

4.6由于炮泥质量原因，造成铁口不耐冲刷，出铁时间短，出铁次数超出15次/天的要求，每超出一次考核500元；正常开铁口后，如因炮泥不耐冲刷，造成跑大流，每炉考核5000元；若造成生产或设备损失时：产量损失每吨铁考核20元；设备损失100%赔偿。

4.7由于炮泥质量问题，引起铁口工作失常，需要更换其他厂家炮泥恢复铁口工作时，从更换炮泥开始产量计入更换后的厂家；同时对原厂家考核10000～30000元。

4.8出现断货时，使用其他供货厂家炮泥时，从更换炮泥开始产量计入更换后的厂家；同时对原厂家考核10000～30000元。

4.9由于炮泥质量原因造成铁口深度达不到高炉要求，铁口深度合格率每降低1%考核5000元。

4.10 每批炮泥必须提供质保书，包装袋上必须注明生产日期。若无标注生产日期或标注不清晰，每次考核1000元。

4.11 乙方炮泥到达现场，每批次必须向甲方提供产品检验报告、理化指标。

4.12 现场炮泥不能使用或存在质量问题，甲方有权拒绝使用，按退货处理，费用由乙方承担。

4.13 甲方有权对可能危及安全生产的状况做停用处理，并通知乙方确认并整改；对连续出现质量问题，不能满足高炉使用要求，经两次整改无效的或调整期限超过1个月，甲方有权提前终止合同和取消其供方资格，当月不预结算；对提前终止合同给甲方造成的损失在月底结算中扣除。

4.14乙方在甲方作业区域从事具体工作的的员工，必须遵循甲方的各项规章制度，具体要求以甲方提供的有效文件为准，否则按照相关制度进行处罚。

4.15 乙方在甲方作业区域从事具体工作的员工违章违纪造成的安全事故及由此带来的一切后果由乙方承担全部责任。

4.16供货厂商有义务根据高炉需要，对产品进行升级，以提高产品质量，满足高炉的生产需要；同时安排专职技术人员定期对甲方使用炮泥情况进行现场指导。

4.17 乙方正常供货期间，甲方有权安排其他厂家（第三方）做炮泥试验，试验期间产量由甲、乙、第三方共同确认，在月底与乙方结算时扣除试验期间产量。

5、其他

5.1 本协议解释权归甲方。

5.2 未尽事宜双方共同协商解决。

5.3此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，设备材料处材料采购科一份，本协议随采购合同生效。

甲方：

代表：                        签订日期：    年   月   日

乙方：

代表：                        签订日期：    年   月   日