甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

动力机修作业区空压机委外维修保养内容

| 外委具体原因 | 动力机修作业区使用的空压机的型号为：G250W-VSD W-8.5，生产厂家：特拉斯（无锡）压缩机有限公司，空压机的类型为螺杆式空压机，最大排气量39.9m³/min,最大工作压力8.5MPa，采用闭式冷却水方式。由于长期使用，主机的阴阳转子间的距离增大，压缩的过程中泄漏增大，产气量减少，压缩效率降低，机头噪声加剧等故障需对两套压缩机进行整体维修保养，保证压缩机设备长期高效运行。 |
| --- | --- |
| 外委业务内容 | 主要维修保养护内容： 一、主机机头兑换及维修保养 一台空压机机头的全新转子更换安装，确保核心部件的全新性能；同时对另一台空压机机头解体展开维修保养，包括更换主机转子转动轴承以提升转动稳定性，更换主机转子机械轴封、油封等密封件保证良好的密封效果，更换主机转子调整垫等各类垫片维持结构的精准性，通过精心调整主机转子精密间隙达到最佳运行状态，更换齿轮箱主、付转动轴承、机械轴封及油封，并仔细调整齿轮箱精密间隙，以及检查或更换联轴器及联轴器对轮缓冲垫，检查锁紧螺丝和联轴器的连接及对中情况以保障传动的顺畅。 二、三滤冷却器维修保养 拆解冷却器，油冷却器，清洁各冷却器内外部壳体。对各冷却器气、水、油管路进行清扫、疏通；对各冷却器连接空气管道及水管道清扫、除锈，更换所有的密封材料。全面进行空气滤芯、机油滤芯、油气分离滤芯的更换，保证过滤效果；清理冷却器并更换密封，确保冷却性能良好；更换高压油管等部件以提升油路的可靠性；清理油气分离并更换密封，以及更换干燥机精密过滤器滤芯以优化干燥效果。 三、电气系统维修保养 检查各保护功能及其设定值，对变频器进行细致保养以维持稳定的电力控制，升级控制面板提升操作便利性与智能化，更换压力传感器和温度传感器确保数据监测的准确性，还进行电脑控制器的更换安装以强化控制系统性能。 四、液压系统维修保养 清理断油阀、卸荷阀、压力调节阀、往复阀、启动电磁阀等关键阀门，对其进行润滑并更换损坏密封，同时清理并润滑最小压力阀、放空阀、进气提升阀等，确保整个控制系统的精准运行和良好密封。 |