阳极组装二作业区皮带输送系统附属装置维修方案

一、项目概况：

南北线电解质一级输送皮带、大倾角输送皮带、残极输送皮带各加装一套电磁式除铁装置。其中，南北线电解质一级皮带、残极输送皮带共四套除铁器，单个重量在八吨以上。原除铁器行走机构采用单轨道，每台除铁器采用两台10T电动葫芦行走小车，长期使用过程中，行走小车受重力及惯性作用，小车行走轮频繁损坏，行走轨道磨损严重，故障频繁。且每台除铁器卸铁均需人为干预，手动操作至卸铁位卸铁，增加劳动力，人为的操作疏忽，造成磷铁环流失或设备故障。

二、维修内容及修复方案

1.电解质皮带电除铁器维修，南北线共2套（单套工程量如下）。

（1）拆除除铁器及行走轨道；

（2）制作安装新轨道2条，用40a工字钢18米，轨道固定钢材0.3吨；

（3）安装除铁器，需要4台行走电动小车，行走小车承载16T，更换原有φ20钢丝绳40米，控制电缆20米，电源电缆20米，配套的限位装置4套；

（4）增加PLC控制系统，实现定时自动控制卸料。

2.残极皮带电除铁器维修，南北线共2套（单套工程量如下）。

（1）拆除除铁器及轨道，彩板10平方米；

（2）制作安装新轨道2条，用40a工字钢20米，轨道固定钢材0.5吨，

（3）增加立柱2根，用HW350*350型钢12米，立柱基础1000mm*1000mm*1000mm 2个；

（4）安装除铁器，需要4台行走电动小车，行走小车承载16T，更换原有φ20钢丝绳40米，控制电缆20米，电源电缆20米，配套的限位装置4套；

（5）增加PLC控制系统，实现定时自动控制卸料。

3.破碎间电解质大倾角皮带除铁器维修，南北线共2套（单套工程量如下）。

（1）拆除除铁器、配电柜；

（2）制作安装新轨道2条，用40a工字钢20米，轨道固定钢材0.5吨，轨道支架型钢材料用量3吨，

（3）安装除铁器，需要2台行走电动小车，更换原有φ20钢丝绳40米，控制电缆40米，电源电缆40米，配套的限位装置4套；

（4）增加PLC控制系统，实现定时自动控制卸料。

4.电解质清理机C10除尘灰气力输送管道搬迁，南北线共2套（单套工程量如下：）

（1）将原有管道连接至装卸站C1除尘器料仓内，增加φ108*8的无缝钢管120米，耐磨弯头5个；

（2）增加1台气力输送泵。

- 三、相关要求

- 施工所用材料全部由施工单位购买，具体工程量及施工环境以现场实际情况为主，请施工单位到现场自行勘测。拆除后的废铁切割成尺寸不大于长1米×宽0.6米块，拉运至作业区指定位置。施工所涉及的工器具、转运车辆、吊装设备等产生的费用均由乙方承当。

- 维修所需备件材料清单

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 工字钢 | - 40a | - 120米 |  |
| - 2 | - 钢材 | - - | - 8吨 |  |
| - 3 | - 行走小车 | - 承载16T | - 20套 |  |
| - 4 | - 控制电缆 | - 3×1.5 | - 400米 |  |
| - 5 | - 电缆 | - 4×6+1 | - 150米 |  |
| - 6 | - 型钢 | - HW350*350 | - 12米 |  |
| - 7 | - PLC控制柜 | - 西门子S7—300系列 | - 6套 |  |
| - 8 | - 限位 | - - | - 24件 |  |
| - 9 | - 无缝钢管 | - φ108*8 | - 250米 |  |
| - 10 | - 耐磨弯头 | - - | - 10件 |  |
| - 11 | - 钢丝绳 | - Φ20 | - 240米 |  |
| - 12 | - 钢丝绳卡 | - - | - 150件 |  |
| - 13 | - 气力输送泵 |  | - 2套 |  |

五、技术要求

- 1.所有焊接制作支架、轨道除锈、刷防锈漆；

- 2.每个钢丝绳头安装3个钢丝绳卡；

- 3.各行走限位装置灵敏可靠，实现自动卸铁功能；

4.行走小车承载重量16T，采用标准型号；

六、验收标准

1、维修项目必须以甲方现场使用的技术要求为准，不得低于通用规范所约束的技术细节及安全规范。

2、备件验收按相关产品制造质量，材料必须依照行业最新标准规范执行，并不得低于现场正在使用相关产品的标准；

3、轨道焊接制作所有焊缝采用满焊，不允许断焊，支架制作可靠；