甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司炼轧厂

一高线加热炉高温修补料采购

技术协议

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     供货范围

附件四     附加说明

附件五    验收、索赔说明

附件六    提供资料

附件七    售后服务

附件八    交货时间及地点

附件九    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司炼轧厂（以下称甲方）与             （以下称乙方）就甲方一高线加热炉高温修补料采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备（耐材）必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备（耐材）必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5  乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

1.所有产品必须保证外观规整，必须满足技术要求，质量要求，备件（耐材）采购计划要求，同时满足加热炉加热工艺参数及生产使用要求。

2.高温修补料应采用橡皮泥状精料，提前加水混合成品，到货开箱即用，无需再混合搅拌，不得使用颗粒骨料，全部是粉料，不接受粉料和液体分开的，不接受半成品高温修补料，型号： MC/Patcg80-S;粒度 密度2.95。

3.高温修补料有效期12个月，乙方必须进行现场备件的确认工作，避免到货备件（耐材）出现质量问题。

附件三    供货范围

1.高温修补料，数量2吨。

附件四  附加说明：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 最高使用温度 | 1700℃ |
| 长期使用温度 | 1500℃ |
| 体积密度（ g/cm3 ） | 110℃（24h）≥2.4 |
| Al2O3（%） | ≥78 |
| 常温抗折强度（MPa） | 110℃（3h）≥2.5 1300℃（3h）≥10.0 |
| 耐压强度( MPa )( 110℃*24h) | 10 |
| 耐压强度( MPa )( 1300℃*3h) | 50 |

附件五  验收、索赔说明

验收：

1.开箱即可使用，无需现场加工、配比混合，无需搅拌机现场搅拌，无需人工加水，包装密封性能较好，确保产品质量。高温修补料形状橡皮泥状精料，到货后验收不是固体粉料和液体混合物，不是开箱即可使用，立即退货。

2.施工过程中无需支模，直接用手锤（机械）捣打施工，可支持高温修补，不用养生、烘炉，可立即开炉生产。

中性型材料对原炉衬无损伤，与原炉衬结合牢靠，对原炉衬材质无特殊要求，

3.乙方提供的备件（耐材）运达到甲方指定地点，甲方随机抽取到货备件，做好标识，送酒钢耐材公司进行常规指标检验。检验完毕后与乙方提供的指标进行对比。（乙方所供货物的相关技术指标参数与我方提供的技术参数，可以有一些偏差，具体考核按照现场使用状况进行考核。）

4.乙方提供的备件（耐材）要有一定富余量，考虑到运输过程中的破损情况，到达甲方一高线作业区现场的合格货品数量必须满足一高线加热炉的安装要求。

索赔：

1.卖方物资应买方使用要求,产品质量保证18个月以上的使用寿命。物资内在质量保证期为18月，自物资使用之日计算。

2.乙方提供的高温修补料如在质保期内发生结块、开裂、烧损、变形、坍塌等情况，乙方按实际使用天数折算，免费补偿不足部分，以保证高温修补料达到规定使用期限。

3.高温修补料在规定时间内（18个月）出现质量问题引起加热炉煤气指标超计划值，需双方共同进行分析，如果是耐材质量问题导致煤气消耗增加，耐材供应厂家要承担超出部分的煤气消耗量，所超出的煤气消耗量按本公司的计算方式全部从耐材的采购费用中扣除。

4、耐材到货后由甲方进行质量检验，质量检验符合技术协议标准后出库使用，按使用协议标准结算货款。如不满足协议标准，乙方负责在一周内完成现场的耐材的清理，并对甲方因此导致的停炉检修、人工、材料等相应损失进行赔偿。

附件六 提供资料

- 6.1甲方在中标后向乙方提以下资料：高温修补料规定的理化指标。

6.2乙方供货时需提供以下资料：生产厂家、成分化检验单、合格证。

附件七 售后服务

- 7.1  技术服务

- 7.1.1	卖方现场服务人员的任务主要包括设备（耐材）的检验、设备（耐材）质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 7.1.2  卖方现场服务人员应配合处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员按照需方规定的时间进行处理。

- 7.2  质量承诺

- 物资内在质量保证期为18月，自物资使用之日计算； 在质量保证期内，卖方有义务对其所供物资存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件八  交货时间及地点

8.1 交货时间：2022年10月1日前。

8.2 交货地点：酒钢（集团）耐火材料物资总库。

附件九   其它

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                    乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日